  - 027.2  Система управления самолетом – технология обслуживания

    - Общие указания по проведению регламентных работ

Общие указания

Регламентные работы выполняйте согласно технологическим картам темы "Технология обслуживания» соответствующих разделов, с соблюдением настоящих указаний.

Подготовительные работы

(1) Откройте крышки лючков и панели кабины для обеспечения доступа к агрегатам управления.

(2) Убедитесь, что все агрегаты управления находятся в следующих исходных положениях:

Ручка и педали ……………………………	зафиксированы специальным приспособлением

Ручка управления закрылками ………….	зафиксирована в крайнем переднем положении

Осмотр и проверка

ПРИМЕЧАНИЕ. При осмотрах используйте только исправный и маркированный

инструмент, указанный в картах.

(1) Перед осмотром очистите агрегат (детали) от пыли, грязи, влаги, масла.

(2) Проверьте вручную надежность крепления агрегатов и кронштейнов: соединение должно быть плотным, без люфтов. В случае сомнения в надежности крепления проверьте затяжку гаек крепежных болтов (винтов) с помощью ключа (отвертки).

(3) Убедитесь в отсутствии механических повреждений агрегатов (деталей) системы управления самолетом.

Не допускаются:

- дефекты на агрегатах управления в виде трещин, вмятин, задиров, нарушения покрытия;

- трещины на качалках, валах, тягах, кронштейнах, опорах, карданах;

- царапины, задиры и вмятины на тягах, валах и качалках,

- следы коррозии на агрегатах и деталях;

- нарушение контровки и крепления перемычек металлизации. Повторное использование контровки (шплинтов, контровочной проволоки, шайб) не допускается.

(4) Углы отклонения элеронов, РВ, закрылков определяйте по квадранту КО-60, РН - по приспособлению-транспортиру.

В исходном положении квадрант устанавливайте на верхнюю плоскость элемента управления перпендикулярно к оси вращения (перпендикулярное положение определяйте на глаз). Место установки квадранта отметьте мелом.

При снятии показаний, когда поверхность управления переведена в другое положение, квадрант устанавливайте на место, отмеченное мелом, при необходимости придерживая его рукой.

Заключительные работы

Выполните работы, приведенные в конце каждой ТК. Кроме того:

(1) Убедитесь в наличии всего используемого инструмента, а также оставшихся расходуемых и горюче-смазочных материалов.

(2)  Закройте крышки лючков, а также панели, открытые для обеспечения подхода к агрегатам управления.

(3) Установите все органы и поверхности управления в исходные положения.

(4) Застопорите ручку управления и педали.

    - Меры безопасности

При отклонении поверхностей управления ими могут быть нанесены травмы людям или повреждена конструкция. Поэтому убедитесь, что в зонах перемещения поверхностей управления нет людей и оборудования.

ВНИМАНИЕ! КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ИЗГИБА ТЯГ И ВАЛОВ И ВЫТЯЖКИ ТРОСОВ, ПРИВОДЯЩИХ К НАРУШЕНИЮ РЕГУЛИРОВКИ, НАГРУЖАТЬ ЛЮБЫМ СПОСОБОМ (СТАНОВИТЬСЯ НОГАМИ, ОПИРАТЬСЯ, БРАТЬСЯ С СИЛОЙ РУКАМИ) ТЯГИ, ВАЛЫ, ТРОСЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ.

    - Общие указания по выполнению демонтажно-монтажных работ

Общие указания

(1) Демонтаж и монтаж агрегатов и деталей производите с соблюдением настоящих общих правил.

(2) В целях безопасности при выполнении   демонтажно-монтажных работ в одном из каналов управления никаких перемещений проводки управления по другим каналам не производите.

Осмотр и проверка

(1) Убедитесь, что внешний вид снятого и устанавливаемого агрегатов (деталей) одинаков, а их номера по Паспорту и трафарету на агрегате (по маркировке на детали) совпадают.

(2) Проверьте запись в Паспорте о сроках консервации. Агрегат с истекшим сроком консервации и хранения устанавливать на самолет не разрешается.

(3) Проверьте сохранность контровки и пломб завода-изготовителя. Агрегат с поврежденной контровкой и пломбой устанавливать не разрешается.

(4) Осмотрите устанавливаемый агрегат (деталь). Убедитесь, что контровка на наконечнике тяги законтрена и контровочная шайба не была в употреблении. Повторное использование шайбы не допускается.

Демонтаж и монтаж

(1) При выполнении демонтажно-монтажных работ строго соблюдайте технологию и специальные указания по мерам безопасности, изложенные в ТК соответствующих подразделов.

(2) Во избежание нарушения регулировки управления сохраняйте неизменной длину тяг и поводков, как остающихся на самолете, так и снимаемых.

(3) В последнем случае это необходимо для регулировки длины вновь устанавливаемых деталей.

(4) Перед установкой шарнирные болты в проводке управления смазывайте смазкой ПВК. Головки болтов и гайки с выступающей резьбовой частью болта и шайбой также смазывайте смазкой ПВК.

Крепежные болты устанавливайте на сырой грунтовке ЭП-076.

(5) Установку и снятие шарнирных болтов производите от руки или легким постукиванием деревянным молотком с деревянной поддержкой с противоположной стороны, исключающим повреждение болта, деталей управления и подшипников.

ВНИМАНИЕ! СТУЧАТЬ ПО БОЛТУ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ИНСТРУМЕНТОМ, А ТАКЖЕ ЗАШКУРИВАТЬ БОЛТЫ, СНИМАЯ ПРИ ЭТОМ ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ, КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

(6) Шплинты, контровочную проволоку, контровочные и пружинные шайбы повторно использовать не разрешается.

(7) Затяжку болтов, винтов посредством вращения гайки производите только тарированным ключом. Величина крутящего момента должна, если нет других указаний, соответствовать таблице 072.2-1. Перед затяжкой болтов на резьбу и опорную поверхность гайки наносите смазку ПВК. В случае несовпадения отверстия резьбовой части болта с прорезью корончатой гайки при затяжке тарированным ключом разрешается довертывать гайку стандартным ключом.

Величина крутящего момента затяжки болтов. Таб. 072.2-1

| Резьба | Момент затяжки, Н м (кгс*м) |
| --- | --- |
| М4 | 1,0 ±0,1 (0,1 ± 0,01) |
| М5 | 2,5 ± 0,3 (0,25 ±0,03) |
| М6 | 3,90 ± 0,4 ( 0,4 ± 0,04) |
| М8 | 5,90 ± 0,6 (0,6 ± 0.06) |
| М10 | 9,80 ± 1 (1±0,1) |

(8) Использованные расходуемые материалы (ветошь, контровку) складывайте в отдельную тару.

Заключительные работы

(1) По окончании демонтажно-монтажных работ проверьте наличие зазоров между вновь установленными деталями и расположенными рядом с ними деталями и каркасом. Зазоры должны быть:

- между подвижными деталями управления и каркасом (оборудованием) по всему ходу системы управления - не менее 5 мм;

- между подвижными деталями других агрегатов - не менее 8 мм;

- между неподвижными элементами управления  и  каркасом (оборудованием)  (кроме  мест крепления) - не менее 3 мм.

В отдельных случаях зазоры могут быть и менее указанных, но они не должны быть менее установленных при сборке на заводе-изготовителе.

(2) Убедитесь в наличии  всего используемого инструмента, а также остающихся расходуемых и горюче-смазочных материалов.

(3) Нанесите на новый агрегат (деталь) маркировку, аналогичную маркировке снятого элемента. При повторной установке агрегата маркировочные риски должны совпадать.

(4) Закройте люки и панели, которые были открыты для демонтажных и монтажных работ.

Технология работ по системе управления приведена в технологических картах:

ТК 027-1. Осмотр элементов проводки управления

ТК 027-2. Демонтаж и монтаж тяг системы управления.

ТК 027-3. Демонтаж и монтаж качалок системы управления.

ТК 027-4. Регулировка натяжения тросов системы управления.

ТК 027-5. Демонтаж и монтаж тросов.

ТК 027-6. Определение величины отклонения рулевых поверхностей

| КРО | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 027-1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пункт РО | Наименование работы: Осмотр элементов проводки управления |  |  |  |  |
| Содержание операции и технические требования (ТТ) |  |  |  | Работы, выполняемые при отклонениях от ТТ | Контроль |
| 1. Общие указания 1.1. Общие правила выполнения регламентных работ приведены в п. 2 подразд. 027. 1.2. Осмотру подлежит проводка управления на участке от ручки управления и педалей до элеронов, РН и РВ. 2. Осмотр и проверка 2.1. При осмотре вала поста управления проверьте: - надежность крепления; - надежность болтовых соединений ручек управлении с проводкой и постом управления, отсутствие люфтов; - состояние защитных покрытий наружных поверхностей. Убедитесь в отсутствии следов коррозии, забоин, вмятин, трещин, повреждений, проверьте целостность контровок. 2.2. При осмотрах тяг управления убедитесь, что: - поверхность тяг чистая и сухая; - покрытие тяг не повреждено, нет следов коррозии; - контровка соединений не нарушена; - резьбовые регулируемые наконечники тяг не выходят за пределы контрольных отверстий на концах тяг (проволока 1,5 мм, вставленная в отверстие, должна упираться в наконечник) и что тяги не касаются деталей конструкции каркаса и оборудования. 2.3. Осмотрите качалки и убедитесь, что: - качалки не имеют повреждений, трещин, следов коррозии и на- рушения покрытия; - все соединения надежно законтрены; - качалки не касаются деталей конструкции каркаса и оборудования. 2.4. Осмотрите кронштейны и направляющие тяг и убедитесь, что: - кронштейны и направляющие плотно (без перекосов) прилегают к сочленяемым поверхностям каркаса и надежно закреплены; - кронштейны и направляющие тяг не имеют трещин, следов коррозии и нарушения покрытия; - все соединения надежно законтрены; - ролики в направляющих вращаются легко. 2.5. Осмотрите троса управления и наконечники тросов и тандеры -троса не должны иметь повреждения жил, размахрения, коррозии; -тандеры должны быть законтрены . |  |  |  | Для всех пунктов: При наличии повреждений и трещин деталь замените, продукты коррозии удалите наждачной шкуркой средней зернистости, покрытие восстановите нанесением грунта ЭП -140. |  |
| Контрольно-проверочная аппаратура (КПА) |  | Инструмент и приспособления | Расходуемые материалы |  |  |
| Не требуется |  | Комплект бортового инструмента, Зеркало, Лупа Лампа переносная | Проволока КО 0,8 - 1,2 мм ГОСТ 792-67 |  |  |

| КРО | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 027-2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пункт РО | Наименование работы: Демонтаж и монтаж тяг системы управления |  |  |  |  |
| Содержание операции и технические требования (ТТ) |  |  |  | Работы, выполняемые при отклонениях от ТТ | Контроль |
| 1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 1.1. Общие правила выполнения регламентных работ приведены в разд. 027. п.027-2. Примите меры, исключающие возможность перемещения проводки и поверхности управления при работе. Обеспечьте доступ к снимаемой тяге, открыв соответствующие люки и панели. 2. ДЕМОНТАЖ 2.1. Снимите стыковочные болты. ВНИМАНИЕ! СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ШАРНИРНЫХ БОЛТОВ ТЯГ И КАЧАЛОК ДОЛЖНЫ ПРОИЗВОДИТЬСЯ ОТ РУКИ ИЛИ ЛЕГКИМ ПОСТУКИВАНИЕМ ДЕ- РЕВЯННЫМ МОЛОТКОМ. 2.2. Снимите тягу. ВНИМАНИЕ! ПРИ ДЕМОНТАЖЕ И МОНТАЖЕ ТЯГ ПРЕДО- ХРАНЯЙТЕ ИХ ОТ ИЗГИБА, ЦАРАПИН, ЗАБОИН. 3. МОНТАЖ 3.1. Проверьте номер и маркировку, нанесенные на тягу, и убедитесь, что именно эта тяга требуется для замены. 3.2. Убедитесь, что новая тяга по длине равна снятой. При замере дли- ны будьте внимательны. При необходимости отрегулируйте ее длину. Затяните и законтрите гайку регулируемого наконечника. 3.3. Убедитесь, что регулируемый наконечник тяги не выходит за пре- делы контрольного отверстия. Проволока Ø1,5 мм, вставленная в отверстие, должна упираться в наконечник. 3.4. Смажьте стыковочные болты смазкой ЦИАТИМ-203. 3.5. Установите тягу, стыковочные болты и шайбы. Заверните и закон- трите гайки болтов. 3.6. Согласно ТК 027-6 убедитесь, что поверхности управления в канале управления, где была произведена замена, отклоняются на заданные углы. |  |  |  |  |  |
| Контрольно-проверочная аппаратура (КПА) |  | Инструмент и приспособления | Расходуемые материалы |  |  |
| Квадрант КО-60 Угломер |  | Ключ тарированный Комплект бортового инструмента | Смазка ЦИАТИМ-203 ГОСТ 8773-73 Шплинты ГОСТ 397-79 |  |  |

| КРО | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №027-3 |  |  | . |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пункт РО | Наименование работы: Демонтаж и монтаж качалок системы управления |  |  |  |  |  |  |
| Содержание операции и технические требования (ТТ) |  |  |  | Работы, выполняемые при отклонениях от ТТ |  | Контроль |  |
| 1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 1.1. Общие правила выполнения демонтажно-монтажных работ приведены в разд. 027 п. 027.2 1.2. Примите меры, исключающие возможность перемещения проводки и поверхности управления при работе. 1.3. Обеспечьте доступ к снимаемой качалке, открыв соответствующие лючки и панели. 2. ДЕМОНТАЖ 2.1. Убедитесь, что при нейтральном положении соседних качалок снимаемая качалка также находится в нейтральном положении. 2.2.Отсоедините тяги от качалки. 2.3. Снимите контровку болта установки качалки, отверните гайку, снимите шайбу и, поддерживая качалку, выньте болт крепления. 3. МОНТАЖ 3.1. Смажьте болт крепления качалки смазкой ЦИАТИМ-203. - Введите качалку в кронштейн, установите болт, шайбу, заверните и законтрите гайку болта. Качалка должна легко без заеданий вращаться на требуемые углы. - Подсоедините к качалке тяги. Болты крепления предварительно смажьте смазкой ЦИАТИМ-203. При нейтральном положении качалок, расположенных перед и после устанавливаемой качалки, она также должна находиться в нейтральном положении. 3.4. Согласно технологической карте ТК 027-6 произвести проверку углов отклонения рулевой поверхности управления в канале управления, где производились работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольно-проверочная аппаратура (КПА) |  | Инструмент и приспособления | Расходуемые материалы |  |  |  |  |
| Квадрант КО-60 Угломер |  | Бортовой комплект инструмента Ключ тарированный | Смазка ЦИАТИМ-203 ГОСТ 8773-73 Шплинты ГОСТ 397-79 |  |  |  |  |

| КРО | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 027-4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пункт РО | Наименование работы: Регулировка натяжения тросов системы управления |  |  |  |  |
| Содержание операции и технические требования (ТТ) |  |  |  | Работы, выполняемые при отклонениях от ТТ | Контроль |
| 1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 1.1. Общие правила выполнения регламентных работ приведены в разд. 027. п.027-2. 1.2. Застопорите педали и ручку в нейтральном положении с помощью приспособления П 039.00.000 2. ПРОВЕРКА 2.1. Измерьте помощью тензометра натяжение тросов в левой и правой ветвях проводки управления. Натяжение тросов должно со ответствовать графику (рис. 027.2-1). ВНИМАНИЕ ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОВОДИТЬ РЕГУЛИРОВКУ НАТЯЖЕНИЯ ТРОСОВ ПУТЕМ ПОДГОНКИ ВЕЛИЧИНЫ УСИЛИЯ ДО ТРЕБУЕМОГО ЗНАЧЕНИЯ С УСТАНОВЛЕННЫМ НА ТРОС ТЕНЗОМЕТРОМ, ИЗМЕРЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ УСИЛИЯ ПОСЛЕ РЕГУЛИРОВКИ ДОЛЖНО ПРОИЗВОДИТЬСЯ ПУТЕМ ПОВТОРНОЙ УСТАНОВКИ ТЕНЗОМЕТРА НА ТРОС. В случае необходимости произведите подрегулировку натяжения тросов тандерами. При этом ослабление или натяжение тросов про- изводите одинаково в обеих ветвях проводки, поворачивая муфты тандеров на одну и ту же величину, чтобы не нарушить регулировку управления. Резьба наконечников тросов не должна выступать из муфт тандеров. 2.2. Убедитесь, что при нейтрального положения органов управления рулевые поверхности стоят в среднем положении. В противном случае удлините одну ветвь проводки и укоротите другую поворотом муфт на одну и ту же величину. Повторите проверку натяжения тросов. 2.3. Согласно технологической карте ТК 027-6 произвести проверку углов отклонения рулевой поверхности управления в канале управления, где производились работы. 2.4. Законтрите тандеры. |  |  |  |  |  |
| Контрольно-проверочная аппаратура (КПА) |  | Инструмент и приспособления | Расходуемые материалы |  |  |
| Тензометр ИН-11 |  | Бортовой комплект инструмента | Проволока КО 0,8 - 1,2 мм ГОСТ 792-67 |  |  |

Рис. 027.2-1. Зависимость натяжения тросов от температуры.

| КРО | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №027-5 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пункт РО | Наименование работы: Демонтаж и монтаж тросов |  |  |  |  |
| Содержание операции и технические требования (ТТ) |  |  |  | Работы, выполняемые при отклонениях от ТТ | Контроль |
| 1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 1.1. Общие правила выполнения регламентных работ приведены в разд. 027. п.027-2. 1.2. Установите на педали и ручку приспособление, фиксирующее их в нейтральном положении. 1.3. Освобожденные после демонтажа концы тросов, оставшихся на са- молете, прикрепите шпагатом к конструкции самолета так, чтобы не повредить тросы и конструкцию. 2. ДЕМОНТАЖ 2.1. Удалите контровку тандера. 2.2. Вращайте муфту до тех пор, пока натяжение троса не станет равным нулю. 2.3. Снимите ограничители с роликов. 2.4. Вращайте соответствующую муфту до тех пор, пока наконечники тросов не освободятся от муфты. Муфту наверните на наконечник оставшегося троса. 2.5. Освободите другой наконечник троса от крепления к качалке или кронштейну и снимите его. 3. МОНТАЖ 3.1. Перед установкой троса удалите излишки смазки тканью, не оставляющей волокон. Осмотрите трос и убедитесь, что он по всей длине не загрязнен, не имеет следов коррозии, загибов, заломов, узлов, раскрутки прядей и других повреждений. Проверьте маркировку троса и убедитесь, что это именно тот трос, который нужен для установки. 3.2. Соедините наконечник троса с кронштейном или качалкой. 3.3. Проложите трос через ролики в кронштейнах. 3.4. Установите на место ограничители тросов на роликах. 3.5. С помощью муфты соедините тросы. Муфту наверните одновре- менно на оба наконечника так, чтоб разность не превышала одного витка. 3.6. Натяните трос, проверьте его натяжение тензометром и при необходимости отрегулируйте в соответствии с TK № 027-4. 3.7. Согласно технологической карте ТК 027-6 произвести проверку углов отклонения рулевой поверхности управления в канале управления, где производились работы. 3.8. Законтрите тандер. |  |  |  |  |  |
| Контрольно-проверочная аппаратура (КПА) |  | Инструмент и приспособления | Расходуемые материалы |  |  |
| Квадрант КО-60 Тензометр ИН-11 Угломер |  | Бортовой комплект инструмента Ключ тарированный | Проволока КО 0,8 - 1,2 мм ГОСТ 792-67 Шплинты ГОСТ 397-79 Шпагат |  |  |

| КРО | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №027-6 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пункт РО | Наименование работы: Определение величины отклонения рулевых поверхностей. |  |  |  |  |
| Содержание операции и технические требования (ТТ) |  |  |  | Работы, выполняемые при отклонениях от ТТ | Контроль |
| 1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 1.1. Установите на педали и РУС приспособление, фиксирующее их в нейтральном положении. 1.2. Установите самолет в горизонтальное (нивелировочное) положение. 1.3. Соблюдайте меры безопасности при выполнении работ с системой управления самолетом. 2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТКЛОНЕНИЯ РУЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ (РН) - Нанести карандашом риски по оси симметрии самолета на руль направления и стабилизатор. Расфиксировать РН. - Замерить металлической линейкой поочередно отклонения РН при движении правой, а затем левой педали до упора. Отклонения РН в обе стороны должны составлять 145 ± 6 мм 2.4. Замерить ход педалей. Ход педалей вперед-назад от нейтрального положения должен составить 80 ± 8 мм. 3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТКЛОНЕНИЯ РУЛЯ ВЫСОТЫ (РВ). 3.1. Зафиксировать РВ в нейтральном положении. На кромке РВ в произвольном месте нанести карандашом точку. Поставить деревянную рейку на пол вертикально и на ней карандашом отметить положение точки, нанесенной на РВ. Расфиксировать РВ. 3.2. Отметить на рейке положение точки РВ при последовательном перемещении РУС вперед-назад до упора. Измерить линейное перемещение РВ. Оно должно составить: - при положении РУС от себя до упора 110 ± 6 мм; - при положении РУС на себя до упора 190 ± 6 мм. 4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТКЛОНЕНИЯ ЭЛЕРОНОВ. - Установить элероны в нейтральное положение (верхние поверхности элеронов и крыла должны находиться в одной плоскости). Отметить карандашом точки, расположенные на кромках в зоне корневых нервюр элеронов. Нанести положение отмеченных точек на вертикально поставленной рейке. - Отметить положение указанных точек при отклонениях РУС. Измерить величину линейного перемещения элеронов. Перемещения должны составить: - вниз 70 ± 9 мм; - вверх 70 ± 9 мм. 5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТКЛОНЕНИЯ ЗАКРЫЛКОВ. - Выполнив действия, описанные в п. 4.1. - Отметить положение указанных точек при отклонениях рычага выпуска закрылков в положение «взлет» и «посадка». - Измерить величину линейного перемещения закрылков: - в положении «взлет» 77 ± 6 мм; - в положении «посадка» 99 ± 6 мм. |  |  |  |  |  |
| Контрольно-проверочная аппаратура (КПА) |  | Инструмент и приспособления | Расходуемые материалы |  |  |
| Угломер Линейка измерительная металлическая 1 м. ГОСТ 427-75 |  | Струбцина П-004.00.00. Приспособления для фиксации органов управления самолетом П-39.00.000 Деревянная рейка длиной 2000 мм | Не требуется |  |  |