Снятие коленвала, промежуточного вала, натяжителей цепей и скользящих шин

Снятое положение перечисленных деталей показано на рис. S110050

Определение зазоров в коренных подшипниках коленвала

Измерение диаметра коренной шейки коленвала

Коренную шейку коленвала обмерить микрометром крестом в 2х плоскостях А и В.

Результаты измерений диаметра коренной шейки занести в протокол.

................................................... см. техн. данные

ВНИМАНИЕ

Шатунные и коренные шейки в пределах номинального размера могут шлифоваться с последующей закалкой и чистовой отделкой. Степень шлифовки обозначается цветной меткой на щеке кривошипа.

......................................... см. техн. данные

Вкладыши кривошипных и шатунных подшипников могут меняться, соблюдая правило

цветных меток.

11.40

Поверочная установка коренных подшипников коленвала

(коренные подшипники устанавливаются в картер без коленвала)

Штифт (поз.1 рис. RS110320) крепления шины натяжителя и скользящей шины вставить в картер для центрирования.

Обе половины картера со вставленными коренными подшипниками соединить болтами. Болты М8 и М10 затянуть.

Момент/последовательность затяжки

1. Болты М10 (смазать) с предварительным усилием ................. 25 Нм

Угол поворота .................................................. 90

2. Болты М8 (смазать) ......................................................................... 22 Нм

Измерить внутренний диаметр коренных подшипников коленвала переднего/заднего в направлении нагрузки (как показ. на рис. RS110320).

Результаты измерений внутреннего диаметра коренных подшипников коленвала занести в протокол и определить радиальный зазор в коренных подшипниках (равный разнице внутреннего диаметра подшипника и диаметра коренной шейки).

............................................. см. техн. данные

Определение радиального зазора в шатунных подшипниках коленвала

Измерить крестом под 90 диаметры шатунных шеек коленвала в направлении сжатия (см. рис.RS110340).

Вкладыши шатунных подшипников вставить и шатуны собрать.

Шатунные болты затягивать с помощью моментного ключа BMW Nr.112210 (см. рис. RS110350).

Момент затяжки

Шатунные болты смазать

Стыковочный момент ..................................................... 20 Нм

Угол поворота .................................................................... 80