2. О КРУТИЛЬНЫХ КОЛЕБАНИЯХ КОЛЕНЧАТЫХ ВАЛОВ И МАЯТНИКОВЫХ ДЕМПФЕРАХ

КРУТИЛЬНЫХ КОЛЕБАНИЙ

Коленчатый вал, как и всякое упругое тело, под действием внешней переменной нагрузки приходит в колебательное движение. Колебания упругого тела, продолжающиеся после того, как вызвавшая их внешняя

нагрузка перестала действовать, называются свободными или собственными колебаниями. Частота свободных колебаний тела зависит от его геометрической формы, размеров и упругости. Под влиянием внутренних сопротивлений (внутреннее трение между частицами материала) и внешних сопротивлений (трение об окружающую среду, подшипники и т. д.) свободные-колебания постепенно затухают— амплитуда их уменьшается. Чем больше эти сопротивления, тем быстрее затухают свободные колебания.

У коленчатого вала двигателя подобные колебания возникают после каждой вспышки смеси в цилиндрах. Они вызываются силой К (см. рис.5-2), передаваемой шатуном на шатунную шейку коленчатого вала. Характер колебаний вала определяется направлением действия силы: составляющая силы К, направленная вдоль щек вала, вызывает его изгибные колебания, а составляющая Т — крутильные колебания.

Так как промежутки между очередными вспышками смеси в цилиндрах работающего двигателя очень малы, то свободные колебания вала за это время полностью не затухают. Колебания упругого тела, вызываемые и поддерживаемые периодически изменяющейся внешней нагрузкой, называются вынужденными колебаниями. Частота этих колебаний зависит от характера изменения вызывающей их нагрузки. Такой периодически изменяющейся нагрузкой, действующей на коленчатый вал двигателя, является также сила К.

Вынужденные колебания коленчатого вала, как и свободные, бывают изгибными и крутильными. При некоторых оборотах коленчатого вала может случиться, что частоты его свободных и вынужденных колебаний (крутильных или изгибных) совпадут. Наступит явление резонанса колебаний, сопровождающееся возрастанием их амплитуды и напряжений изгиба и скручивания вала. Величина этих напряжений в отдельных сечениях вала может превысить допустимую, и вал разрушится. Наиболее опасными в этом отношении являются крутильные колебания. Изгибные колебания менее

опасны, хотя случаи разрушения коленчатых валов, поршневых двигателей из-за их появления также имеют место.

При рассмотрении любого колебательного движения предполагается, что внешняя нагрузка изменяется гармонически, т. е. строго по закону тригонометрических функций (синуса и косинуса). Характер же изменения тангенциальной силы Т, а следовательно, и Мкр, определяющий частоту вынужденных крутильных колебаний коленчатого вала, отличается от этого закона. Поэтому, изучая крутильные колебания коленчатых валов, изменение крутящего момента представляют в виде суммы нескольких составляющих его моментов, каждый из которых периодически изменяется по времени с различной частотой, но строго по закону тригонометрических функций. Эти составляющие принято называть гармониками. Частота изменения той или иной составляющей определяется порядком ее гармоники. Порядок гармоники показывает число периодов изменения составляющей крутящего момента за время одного оборота коленчатого вала двигателя.

Резонансные крутильные колебания имеются всегда, когда частота одной из гармоник крутящего момента совпадает с частотой собственных крутильных колебаний коленчатого вала. В диапазоне рабочих оборотов коленчатого вала двигателя явление резонанса свободных и вынужденных крутильных колебаний обычно наблюдается при нескольких значениях оборотов.

Однако опасными резонансными колебаниями являются не все, а только такие, при которых амплитуды колебаний и, следовательно, закручивание соседних сечений вала относительно друг друга настолько велики, что напряжения скручивания превышают максимально допустимые. Обороты коленчатого вала, при которых возникают опасные резонансные колебания, называются критическими оборотами nкр (рис. 5-3). Даже непродолжительная работа двигателя на этих оборотах вызывает разрушение коленчатого вала от усталости металла и потому недопустима.

Для двигателя АШ-62ИР опасными резонансными крутильными колебаниями являются колебания 4,5 гармоники, соответствующие критическим оборотам, равным 2120—2180 в минуту на земле и 1960—2100 в воздухе. Для гашения этих колебаний служит демпфер коленчатого вала.

Схема устройства и принцип действия маятникового демпфера крутильных колебаний состоят в следующем. К удлиненной части щеки коленчатого вала на двух роликах подвешивается груз определенного веса, центр тяжести которого расположен на оси щеки ох (рис. 5-4). Этот груз имеет возможность перемещаться в обе стороны от оси щеки в плоскости вращения вала подобно маятнику, подвешенному в точке А. При этом центр тяжести его  перемещается по дуге радиуса ρ=2r—d. Такая подвеска груза позволяет создать массивный и очень короткий маятник, удобно размещающийся в картере двигателя.