[image: image1.jpg]



[image: image2.png]|

OTKPbITOE AKUMOHEPHOE OBLWECTBO NABPUIOB-AMCKUWA
MALWMNHOCTPOUTENDbHbLIA 3ABOO “AlAT”




                                          ПД-1700 
Оппозитный четырехцилиндровый четырехтактный двигатель с комбинированным охлаждением, искровым зажиганием и распределенным впрыском топлива с электронным управлением. Оснащен турбокомпрессором низкого давления.
 Имеет интегрированный в картер понижающий редуктор.
 Масляная система с «сухим» картером и внешним маслобаком.
Двигатель предназначен для установки на летательные аппараты в варианте с тянущим или толкающим воздушным винтом переменного или постоянного шага. 

Двигатель может эксплуатироваться при углах крена и тангажа до ±60º. 

Двигатель оснащен цифровой системой автоматического управления, разработанной ООО «АБИТ», г. Санкт – Петербург. 

Двигатель разработан с применением отечественных комплектующих и предназначен для эксплуатации на отечественных марках ГСМ.
	Тип ДВС
	В4 с встроенным редуктором

	Диаметр цилиндра х ход, мм
	92 х 64

	Рабочий объем , л
	1.7

	Угол развала 
	180°

	Количество клапанов
	2 на цилиндр

	Направление вращения коленвала
	Правое по ГОСТ 22826-77

	 Система подготовки смеси
	Попарно-параллельный впрыск низкого давления во впускной коллектор.

	Привод распредвала
	Шестеренный

	Система наддува
	Турбокомпрессор с байпасным клапаном, без промежуточного охладителя. Обеспечение применения в высотных условиях.

	Система охлаждения
	Комбинированное жидкостное - для головок цилиндра, воздушное –рубашка цилиндра, маслорадиатор

	 Маслосистемы
	«Сухой» картер. Многосекционный насос постоянной производительности. Масляный радиатор.

	Вес ДВС, кг
	98 (сухой*)

	Максимальная мощность(взлетная), л.с.
	120

	Номинальная мощность, л.с.
	110

	Мощность   на крейсерском  режиме , л.с.
	70-90

	Обороты коленчатого вала на взлетном режиме, мин¹
	5800

	Удельный расход топлива на крейсерском режиме, г/л.с*ч
	210

	Сорт топлива
	Бензин А91-А98

	Сорт масла
	5W-30

	Время перехода с оборотов холостого хода на режим взлета
	Не более 3 с.

	Интервал температур, °С
	От -50 до +50


                 Основные технические характеристики двигателя ПД 1700
