Закрытое акционерное общество
НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

ДВИГАТЕЛЕСТРОЕНИЯ

 Ярославская область, г. Рыбинск. E-mail: nild@yaroslavl.ru
ТЯГОВЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 411 НИЛД 

Назначение


Тяговый электродвигатель  411 НИЛД предназначен для применения в качестве тягового на перспективных гибридных автомобилях и электромобилях. Основное отличие от традиционных тяговых электродвигателей состоит в том, что конструкция специально оптимизирована на достижение авиационного уровня надежности при автомобильном уровне стоимости и на реализацию максимального КПД в широком диапазоне частот вращения. Разработан по методологии априорного математического имитационного моделирования.

Описание 

[image: image1.jpg]



Тяговый электродвигатель 411 НИЛД – это сверхкомпактный бесконтактный электродвигатель с электромагнитным возбуждением, предназначенный для работы от вентильного источника тока. Конструкция выполнена на основе электрической машины по патенту РФ № 2170487 от 10.06.2001 г. и оснащена датчиком положения ротора и датчиком температуры.

Технические характеристики 

	№
	Параметр
	Значение
	Размерность

	1
	Номинальная мощность
	110
	кВт

	2
	Максимальная мощность
	120
	кВт

	3
	Максимальный КПД
	92
	%

	4
	Максимальный крутящий момент
	350
	Н(м

	5
	Напряжение питающее
	300
	В

	6
	Сила тока максимальная
	450
	А

	7
	Рабочий диапазон частот вращения
	0…11000
	об/мин

	8
	Масса
	28
	кг

	9
	Габаритные размеры
	284(280(280
	мм

	10
	Степень защиты по ГОСТ 14254
	IP66
	

	11
	Рабочий диапазон температур
	-50…+55
	(С

	12
	Вид питающего тока
	от вентильного источника тока
	

	13
	Вид охлаждения
	жидкостное
	

	14
	Цена за серийное изделие (ориентировочно)
	12 000
	руб.


[image: image2.wmf]
Управление работой электродвигателя 411 НИЛД осуществляется процессором вентильного источника тока по заложенному алгоритму.

�





� EMBED AutoCAD.Drawing.15  ���Зависимость КПД и крутящего момента изд. 411 НИЛД от частоты вращения и относительной мощности.








_1118570615.dwg

