	Т-411

№ 63104
	Руководство по летной

эксплуатации
	Раздел 6
Усложненные условия полета



           РАЗДЕЛ 6.0 УСЛОЖНЕННЫЕ УСЛОВИЯ  ПОЛЕТА     

                 СОДЕРЖАНИЕ 



        Стр.
6.1.    Отказы в системах двигателя 


         6.3

6.1.1. Неисправности в маслосистеме.


         6.3

6.1.2  Рост температуры масла выше допустимых
          пределов
                                                                               6.3

6.1.3. Рост температуры головок цилиндров выше
         допустимых  пределов



        6.4

6.1.4. Вибрация двигателя выше нормы

        6.4

6.1.5. Невозможность управления температурой

масла от рукоятки



        6.5

6.1.6. Запуск двигателя в полете.

                      6.5

6.2.    Отказы топливной системы  


        6.6

6.2.1. Засорение топливного фильтра или отказ

топливного насоса двигателя.


        6.6

6.2.2.Неравномерная выработка топлива из

правого или левого бака.


        6.6

6.2.3.Преждевременная выработка топлива                            6.7
6.3.   Не уборка закрылков после взлета

        6.7

6.4.   Отказ в полете системы управления 
         рулем направления
                                                  6.7

6.5.   Отказ в полете системы управления
         одним элероном
                                                                 6.7

6.6.   Полет с неработающим генератором

        6.8

6.7    Отказы анероидно-мембранных приборов.
        6.8

6.7.1 Отказ барометрического высотомера 
          и вариометра
                                                                 6.9

6.7.2. Неправильные показания вариометра

        6.9

6.7.3. Неправильные показания указателя высоты
        6.10

6.7.4 Отсутствие или неправильные показания 

указателя скорости



        6.10

6.8.   Отказы авиагоризонта 



        6.10

6.8.1 Потеря информации о крене и тангаже.                          6.10
6.9.   Неправильные показания магнитного компаса
        6.10

6.10. Аварийное покидание самолета
 

        
(на этапе летных испытаний)                                       6.11    
6.10.1. Общие указания.



        6.11

6.10.2. Покидание самолета на земле.


        6.12

6.10.3. Покидание самолета в воздухе


6.12

6.11     Полная потеря радиосвязи


6.13

6.12.    Открытие одной из дверей в полете

6.13

6.13. Отсутствие фиксации РУД или РУШВ



          в заданном положении
                                           6.14

6.14. Отсутствие или неправильные показания 

         давления топлива или одного из топливомеров
6.14

      6.1.    ОТКАЗЫ В СИСТЕМАХ ДВИГАТЕЛЯ

      6.1.1  Неисправности в маслосистеме.
Признаки:

- давление масла ниже 1кг/см² ;
Действия экипажа:

- проконтролировать давление масла в системе;

- проконтролировать температуру масла;

- если температура масла в рекомендуемых пределах и колебания давления не превышают 0,2 кгс/см² необходимо, если позволяют условия, снизить режим работы двигателя, усилить контроль за его параметрами, сообщить службе УВД и произвести посадку на аэродроме взлета или запасном ;

       6.1.2  Рост температуры масла выше допустимых пределов
Признаки:

-температура масла превысила + 85°.;
Действия экипажа:

- открыть створки капота и маслорадиатора   полностью и  перевести  двигатель на пониженный режим работы.  Если   эта  мера окажется неэффективной,  необходимо  охладить  двигатель путем перевода

самолета в режим горизонтального полета, по возможности увеличить скорость полета до потребной для установившегося ГП;

- если температура масла снизилась до рекомендуемой + 50...65°. или удерживается не более + 75° - проконтролировать другие параметры  работы двигателя и при нормальных показателях  продолжить полет;

- усилить контроль за работой силовой установки;

- при температуре масла выше допустимой необходимо сообщить службе УВД. 
Внимание: 

- максимально-допустимая температура масла на входе в двигатель не более + 85° в течение не более 15 мин.

-минимально-допустимая температура  масла на входе в двигатель +40°
      6.1.3  Рост температуры  головок цилиндров выше

                      допустимых пределов

Признаки:

- рост температуры головок цилиндров;

Действия экипажа:

- перевести двигатель на пониженный режим работы;

- максимально открыть створки охлаждения двигателя;

- усилить контроль за параметрами работы двигателя;

-если температура снизилась до нормальной  продолжить полет, не используя повышенных режимов работы двигателя.

- если эта мера окажется неэффективной, необходимо охладить двигатель путем перевода самолета в режим горизонтального полета, по возможности увеличить скорость полета до потребной для установившегося ГП;

- если температура выше 240 град. - сообщить службе УВД и произвести посадку  на выбранную  площадку или ближайший аэродром;

Внимание: 


 Температура головок цилиндров

а) рекомендуемая        



140.-.190 °.

б) минимально-допустимая      


120 °.

в) максимальная при длительной

работе двигателя                      


220 °.

г) максимально-допустимая  при  взлете и наборе

высоты не более 15 мин. и не более  5 %  от

ресурса                                          


240 °

6.1.4  Вибрация двигателя выше нормы

Признаки:

- появление нехарактерных звуков;

- тряска двигателя.

Действия экипажа:

- перевести двигатель на пониженный режим работы;

- усилить контроль за параметрами работы двигателя;

- если нехарактерные звуки и тряска прекратились, продолжить полет, установив необходимый для горизонтального полета режим работы двигателя;

- если нехарактерные звуки и тряска не прекратились, подобрать режим работы двигателя,  при  котором тряска будет минимальной, сообщить службе УВД и  произвести посадку  на аэродроме взлета или ближайшем;

      6.1.5   Невозможность управления температурой масла  

                  от рукоятки. 

Признаки:

- отсутствие изменения температуры масла после перемещения рукоятки " Охлаждение масла".

- невозможность перемещения рукоятки.

Действия летчика:

-при повышении температуры масла действовать в соответствии 

с п. 6.1.2.

- при понижении температуры масла  закрыть створки маслорадиатора; закрыть створки капота; повысить режим работы двигателя; продолжить полет по плану.

     6.1.6    Запуск двигателя в полете.

Запуск выполнять в соответствии с п. 8.1.2. "Нормальная эксплуатация (Запуск двигателя в полете)"

    6.2.     ОТКАЗЫ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ

       6.2.1.   Засорение топливного фильтра или отказ

                топливного насоса двигателя.

Признаки:

- падение давления топлива ниже 0,15 кг/см ²

Действия летчика:

- плавно, за время 4...5 с перевести двигатель на пониженный режим работы;

- с помощью заливочного шприца подкачать бензин в топливную систему;

- сообщить службе УВД и произвести посадку на ближайший аэродром.

      6.2.2.    Неравномерная выработка топлива из правого или

                     левого бака.   

Признаки:

-  нарушение  поперечной  балансировки  самолета (постоянное кренение);

-  разница в показаниях топливомеров  превышает допустимую ( 40 л);

Действия летчика:

- создать крен 5-7 град в сторону бака с меньшим остатком топлива и продолжать полет до выравнивания разницы в показаниях топливомеров;

- если количество топлива в одном из баков  продолжает уменьшаться до остатка менее 20л или для компенсации кренящего момента требуется отклонение  ручки более 1/4 его хода, необходимо произвести посадку на ближайший аэродром.

      6.2.3.    Преждевременная выработка топлива.                       

Признаки:

- повышенный расход топлива;

- несоответствие  фактического  количества  топлива расчетному.

Действия  летчика:

- при появлении насыщенного запаха топлива в кабине выполнить посадку на ближайшем аэродроме или пригодной площадке;

- при отсутствии запаха топлива выполнить полет с учетом имеющегося запаса топлива ( до аэродрома назначения, ближайшего аэродрома или пригодной  площадки);

- при  резкой потере топлива учесть возможность посадки с неработающим двигателем в соответствии с рекомендациями п.5.3.3."

 6.3    НЕУБОРКА ЗАКРЫЛКОВ ПОСЛЕ ВЗЛЕТА.

Признаки:

- после включения тумблера уборки  закрылки   не  перемещаются.

Действия летчика:

- доложить диспетчеру УВД;

- выполнить посадку на аэродроме вылета  во  взлетной конфигурации.

  6.4.      ОТКАЗ В ПОЛЕТЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РН.

Признаки:

- невозможность перемещения педалей управления РН (при заклинении проводки управления РН);

- свободное перемещение педалей при отсутствии реакции самолета (рассоединение проводки).

Действия летчика:

-   управление самолетом в боковом движении производить отклонениями элеронов, не допуская крена более 30°;
- принять решение о посадке на аэродром или выбранную площадку в направлении, обеспечивающем отсутствие боковой и попутной составляющей скорости  ветра;

- на пробеге направление движения выдерживать дифференцированным подтормаживанием колес.

    6.5      ОТКАЗ В ПОЛЕТЕ  СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ОДНИМ ЭЛЕРОНОМ.

Признаки:

- увеличение вдвое потребных отклонений ручки управления в канале крена;

- уменьшение градиента усилий на ручке при отклонениях  элеронов.

Действия летчика:
- Управление самолетом осуществлять с учетом уменьшенной эффективности элеронов, не допуская крена более 15°.

- доложить диспетчеру УВД о посадке на ближайшем аэродроме;

- выполнить  посадку на ближайшем аэродроме в посадочной конфигурации.

    6.6      ПОЛЕТ С НЕРАБОТАЮЩИМ ГЕНЕРАТОРОМ 

Общие указания

При отказе генератора:

а) высвечивается табло "ГЕН";

б) напряжение на вольтметре В-1 снижается до 24-25 В.

При отказе генератора электропитанием от аккумуляторной  батареи обеспечиваются все потребители электроэнергии.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 

1. ВРЕМЯ РАБОТЫ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ В АВАРИЙНОМ  РЕЖИМЕ НЕ БОЛЕЕ 60 МИНУТ.

2. ПРИ СНИЖЕНИИ НАПРЯЖЕНИЯ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ НИЖЕ 20 В ВОЗМОЖНО ОТКЛЮЧЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ.
Действия летчика:

-контролировать показания амперметра А-1 и вольтметра В-1

- если показания в норме, потребители  электроэнергии работают нормально - усилить контроль за параметрами работы СЭС, следовать до пункта назначения;

- при снижении напряжения на вольтметре до 24-25в - принять решение о посадке на ближайший аэродром  или  выбранную площадку;

- доложить службе УВД о возникшей неисправности и месте предполагаемой посадки; выполнить снижение; произвести посадку.

     6.7.      ОТКАЗЫ АНЕРОИДНО-МЕМБРАННЫХ ПРИБОРОВ

      6.7.1     Отказ барометрического высотомера и вариометра

Признаки:

- несоответствие показаний барометрического высотомера и вариометра режиму полета

Действия летчика:
- пилотирование производить по показанию авиагоризонта и визуально 

- проверить работоспособность обогрева ПВД (переключатель обогрева ПВД в положении "Контроль");

- включить обогрев ПВД ;

- если показания приборов не восстановились, следить за изменением высоты полета по АГБ;

- доложить диспетчеру службы движения и произвести посадку.

      6.7.2.   Неправильные показания вариометра.

Признаки:

показания вариометра не соответствуют режиму полета.

Действия летчика:

- продолжить полет по плану;

- использовать показания высотомера и авиагоризонта для  управления движением самолета. 

 6.7.3.   Неправильные показания указателя высоты.

Признаки:

- несоответствие показаний указателя изменениям высоты   полета.

Действия летчика:

- доложить диспетчеру УВД;

- по команде диспетчера УВД снизиться до высоты   ниже нижнего эшелона;

- усилить контроль за воздушной обстановкой;

- выполнить посадку на ближайшем аэродроме".

      6.7.4.   Отсутствие или неправильные показания указателя

                    скорости.

Признаки:

- несоответствие показаний указателя скорости   режиму полета.

Действия летчика:
- доложить диспетчеру УВД;

- повысить контроль за работой двигателя, балансировкой самолета, положением рычагов управления  продольным движением;

- горизонтальный  полет проводить на максимальном продолжительном режиме работы двигателя, сбалансировав ручку управления рулем высоты триммером РВ;

-выполнить посадку на ближайшем аэродроме в конфигурации 

δ закр = 0 ° без использования триммирования РВ".

      6.8      ОТКАЗЫ АВИАГОРИЗОНТА

      6.8.1    Потеря информации о крене и тангаже.

Признаки:

- несоответствие показаний авиагоризонта положению самолета относительно земли;

- выпадение бленкера на индикаторе авиагоризонта.

Действия летчика:

- продолжить полет по плану;

- контролировать пространственное положение самолета по линии горизонта"

      6.9    НЕПРАВИЛЬНЫЕ ПОКАЗАНИЯ

                   МАГНИТНОГО КОМПАСА

Признаки:

- необычное поведение указателя;

- несоответствие показаний компаса наземным ориентирам.

Действия летчика:

- продолжить полет по плану;

- контролировать положение самолета  по  наземным ориентирам".

6.10     АВАРИЙНОЕ ПОКИДАНИЕ САМОЛЕТА 

      6.10.1   Общие указания.

Аварийное покидание самолета на земле и в полете выполняется в случае возникновения на борту пожара, взрыва, интенсивного задымления, внешних воздействий или таких отказов систем, которые не позволяют управлять самолетом и произвести безопасную посадку.

Летные испытания (ЛИ)  самолета выполняются летчиком одетым в сезонный летный костюм и в защитном шлеме.

При проведении испытаний в самолете для пилота устанавливается кресло с чашкой под парашют. В процессе  испытательных полетов  в проеме двери не должно быть никаких предметов, препятствующих быстрому покиданию  самолета (жгуты, технологические кронштейны и т.п.).

Подножки на фюзеляже по левому и правому борту  для посадки и высадки экипажа должны быть демонтированы.

      6.10.2   Покидание самолета на земле.

Экстренное покидание самолета на земле возможно через двери кабины экипажа.

Если позволяет обстановка перед покиданием самолета следует освободиться от парашюта.

Если самолет находится в движении, то необходимо остановить его, выключить двигатель и электропитание.

При покидании неподвижного самолета через дверь кабины  экипажа:

-открыть дверь обычным способом;

-развернуться в кресле спиной к дверному проему;

-ухватившись руками за дверной проем встать из кресла и удерживаясь за проем двери опуститься на руках (повиснуть) и прыгнуть на землю.

Если к дверному проему приставлена стремянка 

-использовать ее для спуска на землю.

6.10.3.   Покидание самолета в воздухе ( на этапе летных

                      испытаний) 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 

1. БЕЗОПАСНОЕ АВАРИЙНОЕ ПОКИДАНИЕ САМОЛЕТА В ВОЗДУХЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ В ДИАПАЗОНЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СКОРОСТЕЙ ( 90 –220 км/час ).

2. БЕЗОПАСНАЯ ВЫСОТА ПОКИДАНИЯ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ РАЗРЕШАЮЩЕЙ ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПАРАШЮТА.
Перед покиданием самолета в полете:

-  набрать (по возможности) безопасную высоту полета

-  установить (по возможности) прямолинейный полет без крена;

- если позволяют условия, закрыть пожарный кран, выключить магнето,  “ГСН” и “АБ-АП”;

-  отсоединить шнур ЗШ;

-  отстегнуть привязные ремни;

-  аварийно сбросить входную дверь;

-  снять ноги с педалей и подтянуть их к креслу.

При покидании самолета взяться правой рукой за скобу в передней части дверного проема, правой ногой упереться 

в нижний передний угол проема, приподняться, левой рукой держась за заднюю стойку проема, занять в проеме положение, удобное для покидания самолета. С силой оттолкнувшись руками и ногами в направлении назад и в сторону, покинуть самолет. После отделения постараться быстро сгруппироваться.

Парашют вводится в действие в соответствии с инструкцией по эксплуатации парашюта

      6.11     ПОЛНАЯ ПОТЕРЯ РАДИОСВЯЗИ.

Признаки:

- отсутствие самопрослушивания при передаче или приеме, не прослушиваются шумы после включения радиостанции " БРИЗ".

Действия летчика:

- следовать до пункта назначения;

- снизиться до высоты ниже нижнего эшелона, соблюдая рекомендации НПП-85;

- продолжить полет на этой высоте;

- выполнить посадку в аэропорту назначения в соответствии с рекомендациями НПП-85.

      6.12     ОТКРЫТИЕ ОДНОЙ ИЗ ДВЕРЕЙ В ПОЛЕТЕ.       

Признаки:

- непривычные хлопки в хвостовой части или открытие двери;

- повышенная циркуляция воздуха в кабине.

Действия летчика:

- принять решение о посадке на ближайший аэродром;

- доложить службе УВД о возникшей неисправности;

- выполнять полет, не допуская скольжения в сторону борта противоположного отказавшей двери.

      6.13    ОТСУТСТВИЕ ФИКСАЦИИ РУД или РУШВ В ЗАДАННОМ ПОЛОЖЕНИИ.

Действия летчика:

- принять решение о посадке на ближайший аэродром;

- фиксировать РУД или РУШВ вручную для выдерживании  заданных режимов работы двигателя.

- при одновременном отсутствии фиксации рукояток фиксировать вручную РУШВ;

- доложить службе УВД о возникшей неисправности;

- усилить контроль за оборотами двигателя.

6.14    ОТСУТСТВИЕ ИЛИ НЕПРАВИЛЬНЫЕ ПОКАЗАНИЯ

 ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА ИЛИ ОДНОГО  ИЗ ТОПЛИВОМЕРОВ.

Действия летчика:

- принять решение о посадке на ближайший аэродром;

- доложить службе УВД о возникшей неисправности;

- усилить контроль за параметрами работы  силовой установки.

-оОо-

АНПК                                  04.04.2007                                 Стр.  6.14
ГКНПЦ им.М.В.Хруничева


