Максимальная скорость горизонтального полета, км/час.......................................................................170

Максимальная маневренная скорость........................................................................................................140

Экономическая крейсерская скорость, км/час..........................................................................................120

Максимальная допустимая скорость при планировании, км/час............................................................190

Вертикальная скорость при наборе высоты, м/с.......................................................................................5

1. 5. ОГРАНИЧЕНИЯ  ПО СКОРОСТЯМ  И МАНЕВРЕННОСТИ

Развороты на висении у земли на 360 о  разрешается выполнять при скорости ветра не более…….7м/с

На высотах до 5м  скорость полета не более  км/ч……………………………………………………..30

Раскрутку и остановку несущих винтов, а также висение взлет и посадка при ветре не более м/с:

Спереди……………………………………………………………………………………………………12

С левого (правого) борта………………………………….………………………..…………… ….…..10

Сзади ………………………………………………………………………………………..……………..5

Развороты и виражи выполнять с креном не более …………………………..………………………..45°

Планирование на вертолете в режиме самовращения  несущих винтов выполнять на скорости

Максимальная  км/ч         …………………………………………………………………………………140

Минимальная   км/ч………………………………………………………………………………………..70

Развороты на режиме самовращения выполнять с креном не более……………………………………20°

Взлетно-посадочные площадки с препятствиями высотой более 5м  должны быть размером …30 х 40м

Уклон взлетно-посадочной площадки  не более ……………………………………………………… 6°

1.6. ОСНОВНЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

Общий объем бензобака, л....................................................................................................50

Рекомендуемое топливо ...................................................................................................... Аи-95

Расход топлива при экономической крейсерской скорости ¾ нагрузки л/ч....................

Рекомендуемые сорта масла .........................................................см. инструкция на двигатель

ГЛАВА 2. ЛЕТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Микровертолет «ФЛИП-2» разрешается эксплуатировать:

- днем в простых метеоусловиях при высоте нижней границы	облаков не ниже 150м и горизонтальной видимости не менее 1500м;

Максимальное количество людей на борту не должно превышать числа сидений, снабженных привязными ремнями.

Максимальная допустимая взлетная масса, кг

в сухопутном варианте...................................................................450

Максимальная посадочная масса вертолета равна максимальной взлетной массе.

Допустимые центровки: - предельно-передняя +100мм;- предельно-задняя -30мм

Предельно-допустимые составляющие скорости ветра:

-встречный - для взлета и посадки, м/с ..............15

- попутный - для тренировочных полетов и, как исключение, в производственных условиях, когда выполнить взлет или посадку против ветра невозможно, м/с ..5

- боковой (под углом 90°, м/с .............................................10

Максимально допустимая скорость по прибору:

- в горизонтальном полете, км/ч .........................................170

- на планировании (по условиям прочности), км/час........не более 190

Предельно-допустимый угол крена, град.....................................не более 45

Максимальное отклонение шарика по указателям скольжения при выполнении маневра - не более одного диаметра шарика.