| Таблица отличительных параметров карбюраторов MIKUNI |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № карбюратора | VM32-303 | VM34-560 | VM34-634 | VM34-634 | VM34-630 | VM34-619 |
| Двигатель | РМЗ-500 1 карб. | РМЗ-500 2х карб. | РМЗ –550 1 карб. | РМЗ – 550 (2 карб.) и РМЗ-551 | РМЗ -250 | РМЗ-640 |
| Жиклер холостого хода PILOT JET | VM22/210-25 | VM22/210-40 | VM22/210-40 | VM22/210-40 | VM22/210-40 | VM22/210-55 |
| Главный топливный жиклер MAIN JET | 4/042-250 | 4/042-210 | 4/042-360 | 4/042-230 | 4/042-170 | 4/042-250 |
| Игла дозирующая JET NEEDLE | J8-6DH08 | J8-6DH02 | 6DH8-3 | 6DH8-3 | F1J8-6BCY40 | J8-6DH08 |
| Положение иглы в карбюраторе (канавка) | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Винт качества смеси ADJUSTER | VM20/214 | VM20/214 | VM20/214 | VM20/214 | 604-16008-1А | VM20/214 |
| Положение винта качества смеси | 1,5 об. | 1,5 об. | 1 об. | 1 об. | 1,5 об. | 1,5 об. |
| Винт холостого хода ADJUSTER SCREW | VM24/224 | VM24/224 | VM24/224 | VM24/224 | VM34/315 | VM24/224 |
| Распылитель NEEDLE JET | VM34/05-O-0 | VM34/05-P-4 | VM34/05-O-0 | VM34/05-O-0 | VM34/05-P-8 | VM/3405-0-0 |
| Регулировка положения поплавка | 23,9 1мм |  |  |  |  |  |