Характеристики амортизатора основного шасси.

Тип амортизатора:  газо - масляный. Кинематически включён в стойку основного шасси рычажного типа. Рассчитан на поглощение максимальной энергии посадочного удара (совместно  с пневматиками) для  посадочной массы самолета 900 кг при вертикальной скорости в момент касания  3,4 м/сек, при максимальной перегрузке в процессе посадочного удара не превышающей 3,5g. При применении на самолете меньшей посадочной массы соответственно уменьшается давление начальной зарядки.

Рабочая жидкость: гидравлическая жидкость для амортизаторов авто и мотоциклов.

Рабочий газ:  азот (допускается зарядка воздухом).

Давление начальной зарядки: 30+/-5 бар. (Уточняется по посадочной массе самолета, стояночной нагрузке и кинематике рычажного механизма основной стойки)

Ход штока амортизатора: 90 мм.

Диаметр зеркала штока амортизатора: 36 мм.

Полнота диаграммы обжатия амортизатора на прямом ходе: 0,8.

Полнота диаграммы обжатия на обратном ходе: 0,35.

Работа, поглощаемая амортизатором на прямом ходе: 98 кг*м.

Работа, рассеянная амортизатором за цикл обжатия: 58 кг*м.

Масса заправленного амортизатора: 0,53 кг.

Амортизатор оснащается датчиком давления в газовой полости амортизатора. Данные датчика поступают на бортовой компьютер самолета. И позволяют контролировать давление начальной зарядки амортизатора. Положение ц.м. (центровку) самолета перед полетом по давлению в амортизаторах основных и передней стойки шасси при стояночном обжатии. При отсутствии датчика по месту датчика ставиться заглушка. Или резьбовое отверстие под датчик в штоке не выполняется.