В  ПАЛАТУ ПО ПАТЕНТНЫМ СПОРАМ

123995 Москва, Г-59,

ГСП-5, Бережковская наб., 24.

.............................................................................

.............................................................................

З  А  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

О признании недействительным патент РФ «Способ работы двигателя внутреннего сгорания», за № 2445476, от 15.97.2010г.  (заявитель- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный политехнический университет" ,  авторы: Р.В. Русинов,Р.Ю. Добрецов, А.Г.Семенов)  из-за несоответствия описания, чертежей и формулы изобретения разделу 1 ст.1350 ГК РФ в части промышленной применимости по ряду причин, приведённых ниже.

Первым и главным обстоятельством данного заявления служит несоответствие графической части патента и текстового описания заявленной формуле. И текст патента, и включенные в него табличные данные, а также вся графическая часть, посвящены исключительно изобарному рабочему процессу, тогда как в формуле патента говорится только о степени сжатия и соотношениях пропорций топлива, впрыснутого до и после ВМТ. В описании изобретения проигнорированы или искаженны известные физические эффекты, на основе которых мною сделан обобщенный вывод о промышленной неприменимости изобретения.

Начнем с частностей, а именно  с последнего пункта формулы. В пункте 4 заявлено, что:  Способ по п.1 или 2 отличается тем, что впрыск топлива осуществляют при величине давления сгорания топлива не более 12 МПа. В данном пункте, причина перепутана со следствием. Первоначально, осуществляется впрыск топлива, вследствие которого происходит возгорание топлива и соответствующее количеству впрыснутого топлива повышение давления, но никак не наоборот.

В 3-м пункте  формулы заявлено, что способ  по п.1 или 2 отличается тем, что вторую порцию топлива впрыскивают равномерно по углу поворота коленчатого вала.  Однако, согласно физике процесса, сгорание топлива по указанному авторами закону на графике рис.1[приложение 1], где изображен изобарный рабочий процесс должно осуществляться по иной зависимости. Эта зависимость подробно описана в литературе по специальности ДВС. Так например, в 1969 г. в издательстве «Машиностроение» г. Москва, была выпущена книга английского профессора Д.Д.Брозэ (перевод А.С. Хачияна под ред. А.Н.Воинова) – «Сгорание в поршневых двигателях» [смотрите приложение 2]. В ней, на стр. 132 описан механизм ввода топлива на линии расширения (такте рабочего хода) ДВС, где говорится что: «...впрыск топлива должен начинаться с медленно нарастающей скоростью, а в дальнейшем очень сильно ускоряться». Только в случае использования указанного алгоритма ввода топлива на ограниченном участке индикаторной диаграммы (период предварительного расширения - ρ) возможно поддержание постоянного давления в процессе сгорания, т.е. воспроизведение цикла с изобарным расширением.  При равномерной же подаче топлива можно получить только быстро спадающую индикаторную кривую, потому что приращение объема надпоршневого пространства на рабочем ходе не подчиняется линейной зависимости, от впрыскиваемого по этому закону топлива.

Второй пункт формулы, конкретизируя суть первого пункта, прямо ему противоречит. Цитируем: «...отличающийся тем, что вторую порцию топлива впрыскивают за время поворота коленчатого вала двигателя на угол от 7 до 9° при числе оборотов коленчатого вала, равном 3000 об/мин», соответственно, если вторая порция топлива впрыскивается исключительно на 3000 об/мин - на остальных оборотах, начиная с пусковых, и вплоть до 2999 об/мин, а также на оборотах свыше 3001  действие патента физически не может быть достигнуто. Таким образом, и в целом, и в частности, п.2 и п.3 и п.4 делают невозможным промприменимость изложенного в патенте способа, раскрывая особенности применения впрыска второй - основной порции топлива, которая может быть использована только на частоте в 3000 об/мин.

Из вышеизложенного ясно, что п.2 отрицает  основной подвпрыск во всем частотном диапазоне, кроме заявленного в 3000об/мин. И если второй порции топлива нет, то первый впрыск становится единственным, и его 14-26% превращаются в 100%, что говорит о физической невыполнимости  рабочего процесса. Однако не только п. 2, 3 и 4 формулы содержат признаки, не соответствующие  патентоспособности, сам по себе первый пункт полон противоречий, в нем, как и остальных пунктах перепутаны причины со следствием. Цитируем первый пункт: «...путем впуска в цилиндр воздуха, сжатия его, впрыска топлива в надпоршневое пространство в виде двух разнесенных во времени порций, соответственно первой до верхней мертвой точки, а второй не раньше верхней мертвой точки, сгорания топлива, расширения и выпуска продуктов сгорания, отличающийся тем, что обеспечивают степень сжатия, равную 25-30, при этом первую порцию топлива впрыскивают за период задержки воспламенения в количестве, равном 14-26% от суммы двух порций, а вторую - после окончания периода задержки воспламенения первой порции». В тексте формулы заявлено, что  топливо поступает в камеру сгорания за период задержки воспламенения, тогда как впрыск топлива сопровождается задержкой самовоспламенения. По факту - задержка воспламенения исчисляется с момента контакта топлива с окислителем (воздухом),  а именно впрыск является побудительным мотивом для задержки воспламенения, но не наоборот. В действительности авторы не открыли в своих тезисах ничего нового. На указанной ими зависимости работают практически все дизели (с момента установки первого рядного насоса высокого давления фирмы «Бош). Для лучшего раскрытия темы, поясним ее примером [приложение 3]. На верхнем графике показана индикаторная диаграмма, снятая сертифицированным комплексом по индицированию рабочего процесса: «Дизель-Адмирал 12М». Эта диаграмма отражает работу дизель-генератора фирмы «БарнаулТрансмаш», мощностью 16 кВт с дизелем ВАЗ 341, геометрическая степень сжатия которого в стандартной комплектации равна 23 единицы. На нижней части приложения представлена индикаторная диаграмма аналогичного дизеля ВАЗ 341, но уже с геометрической степенью сжатия в 38 единиц (патент на «Способ организации работы дизельного двигателя со сверхвысокой степенью сжатия» РФ за № 2491429, Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет" (RU), автор И.П.Седунов). Камеры сгорания у обоих дизелей одинаковые, чего не скажешь об их индикаторных диаграммах.

Рассмотрим развернутую верхнюю индикаторную диаграмму отдельно, и распишем, к чему относятся кривые на ней, и какие имеют между собой зависимости [приложение 4]. Верхняя кривая характеризует развитие давления в камере сгорания серийного двигателя по обе стороны ВМТ. Слева политропа сжатия, справа – политропа расширения. На политропе расширения два «всплеска давления» от сопровождающего его двухточечного впрыска, который отражен на нижней кривой в виде остаточного давления топлива в трубопроводе высокого давления между форсункой и насосом - это то место, в котором устанавливается датчик, который регистрирует давление топлива в напорной магистрали ТНВД по углу поворота коленчатого вала. Момент затяжки иглы форсунки определен конструктивно на уровне 145-155 бар, что и соответствует моменту начала подъема иглы распылителя топливной форсунки. Сектор первого подвпрыска соответствует 5 градусам угла поворота коленвала, тогда как задержка тепловыделения составляет 13 градусов [см. приложение 4]. Второй подвпрыск заложен не на стадии конструирования двигателя, а возник как результат волновых явлений в трубопроводе высокого давления, в виде затухающей волны. Тем не менее, второй подвпрыск состоялся, и хоть он и не был «санкционирован» - давление, на какой-то момент в трубопроводе поднялось выше уровня затяжки иглы распылителя и, как следствие, на индикаторной кривой появился второй пик давления от тепловыделения второй впрыснутой порции топлива. Задержка по тепловыделению в этом случае составила примерно 20 градусов.

Если на теле кулачка ТНВД нет специального профиля под «изобарный рабочий процесс», с резко нарастающим количеством впрыскиваемого топлива, то рабочий процесс от двух подвпрысков примет вид двух  всплесков давления на индикаторной диаграмме давления - это аксиома.

Аналогично, по патенту № 2491429 И.П.Седунова, в двигателе с «изобарным рабочим процессом» первоначальные профили индикаторной кривой от тепловыделения на экспериментально построенной установке имели «всплеск давления»  от введенного после ВМТ топлива (Pz) и «всплеск давления» от политропы сжатия (Pc) [приложение 3 - нижняя индиикаторная кривая], материал на эту тему можно посмотреть на электронных ссылках: http://www.journal.spbuwc.ru/vipuski.html - 2013г.,вып2, стр.27,http://www.journal.gumrf.ru/files/2013/vestnik_gumrf_2013_2.pdf]
[см. приложение 5,6]

Только при специально спроектированном профиле кулачка насоса возможно максимальное приближение индикаторной диаграммы к горизонтальной линии на участке между точками Pc и Pz. [см. приложение 7]. Во всех остальных случаях задержка воспламенения приводит к «пересечению» точки отрыва кривой воспламенения от политропы чистого сжатия. В этом можно убедиться, если воспользоваться изданием А.Н. Воинова: « Сгорание в быстроходных поршневых двигателях », Москва, Машиностроение 1977г. [приложение 8], где на рис.108 (стр.209) изображены два примера точки отрыва изохорной кривой от политропы сжатия. В первом случае, изохора пересекает политропу сжатия, забирая часть тепла от сжимаемого воздуха, а во втором примере позже, уже при значительном тепловыделении, плавно из нее выходит. Этот же пример доказывает, что любое воспламенение топлива, которое произошло, даже начиная от ВМТ, стремится направить индикаторную диаграмму  вверх – по изохоре, а не вправо – по изобаре, что приведет к тепловыделению по смешанному термодинамическому циклу, как и в цикле Тринклера-Сабатэ. Исходя из вышеизложенного, график на Рис.1 патента №2445476 не соответствует описанию, а должен быть приведен к виду:

где параметр «А» есть приращение работы цикла в виде сектора 2p-2-3-2p, см. патент № 2491429.

Переписку прошу вести по , указанному выше моему зарегистрированному адресу

(И.П.Седунов)    25.01.2014г.