ООО “АЭРО ГИДРО ЦЕНТР” Главный конструктор Грунин Евгений Петрович
Самолет-амфибия Т-471

Основные концепции создания самолета-амфибии Т-471
Самолет-амфибия   Т-471    предназначен       

для перевозки пассажиров и грузов преимущественно  в   районах  с  открытым   водным


пространством   (реки,   озера,   водохранилища),  а   также   аэродромов  с   минимально подготовленной  ВПП  или  грунтовых площадок.

[image: image1.jpg]MM i

|





Простота пилотирования позволяет широко использовать самолет для первоначального обучения 

Использование в конструкции самолета недорогих, хорошо освоенных отечественной промышленностью материалов, авионики, двигателя позволяет сделать вывод о его дешевизне, надежности, ремонто​пригодности, возможности эксплуатации самолета на всей территории РФ.

Без принципиальных переделок, самолет-амфибия Т-471 может использоваться в интересах МВД, МЧС, РАО ЕЭС, газовиков, нефтяников, геологов, туристов, рыбаков и т.д.

Разработана модификация на 6-8 мест с турбовинтовым двигателем типа М-601Е мощностью 750 л.с.

                                                                  Конструкция планера
Самолет-амфибия Т-471 представляет собой 2-х-реданную лодку с подкосным крылом типа «парасоль», установленными на ней мотогондолой, хвостовым оперением, поплавками боковой остой​чивости и убираемым 3-х опорным   шасси   с носовой   опорой.

В мотогондоле установлен двигатель M-14X с тянущим 2-х лопастным композитным винтом АВ-81.

В корпусе лодки размещена 2-х местная пилотская кабина и грузопассажирский салон, снабженные откидными в обе стороны прозрачными створками фонаря.

Хвостовое оперение - классической схемы, установлено на задней части лодки-фюзеляжа.

Поплавки боковой остойчивости установлены на аэродинамически несущих профилированных пило​нах.

Шасси - трехопорное,  убирающееся.  Основные стойки  шасси расположены  на  поддерживающих поплавках, а носовая - в передней части лодки-фюзеляжа.

Топливные баки - по 2 бака в каждой консоли крыла и дополнительный расходный бак в пилоне.

Непотопляемость самолета-амфибии обеспечивается секционированием лодки на водонепроницаемые отсеки.

Коррозионная стойкость конструкции обеспечивается анодированием и лакокрасочным покрытием, а также применением композиционных материалов.

Основные геометрические характеристики

	    Длина самолета, м
	11,8
	
	Шасси (колея/база), м
	3/4,8

	  Размах крыла, м
	13,5
	
	Максимальная ширина салона, м
	1,2

	  Высота самолета на земле, м
	4,1
	
	Максимальная высота салона, м
	1,0

	 Размах горизонтального оперения, м
	5,0
	
	Объем салона, м3
	2,0

	 Водная ВВП с высотой волны, м
	0,5
	
	Объем грузового отсека, м3
	1,3

	   Площадь крыла, м2
	26,3
	
	
	


Летно-технические характеристики

	Взлетная масса, кг
	1850
	
	Продолжительность патрулирования, ч
	8,0

	Посадочная масса, кг
	1800
	
	Диапазон рабочих высот полета, м
	0...4000

	Масса пустого самолета, кг
	1420
	
	Взлетная дистанция (до Н=15м), м

-
с воды

-
с суши
	470 
360

	Максимальная масса коммерческой нагрузки, кг
	230
	
	
	

	Максимальная масса топлива, кг
	330
	
	Посадочная дистанция (до Н=15м), м

-
на воду

-
на сушу
	225 
575

	Двигатель
	M-14X
	
	
	

	Мощность на валу, л.с.
	360
	
	Мореходность, м
	0,5

	Максимальная скорость полета, км/ч
	215
	
	Диапазон эксплуатационных перегрузок
	+3,8...-1,5

	Минимальная скорость сваливания, км/ч
	83,4
	
	Количество мест:

-
пилотов

-
пассажиров
	1

3 ...4

	Скороподъемность па взлетном режиме, м/с
	5,5
	
	
	

	Практическая дальность полета с АНЗ, км
	1275
	
	
	


ООО “АЭРО ГИДРО ЦЕНТР” Главный конструктор Грунин Евгений Петрович
