СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СИЛОВОЙ УСТАНОВКИ 
С ДВИГАТЕЛЕМ «РИТМ»

Введение

Показаны сравнительные исследования силовой установки для самолета на базе двигателей «РИТМ» с современными силовыми установками типа «Lycoming».

1 Изменение характеристик силовой установки по скорости 
горизонтального полета

Исходные данные для расчета представлены в таблице 1.

Таблица 1.

| Тип силовой установки | «РИТМ» | Типа «Lycoming» |
| --- | --- | --- |
| Мощность двигателя, л.с. | 220 | 220 |
| Диаметр ВВ, мм | 2500 | 2000 |
| Частота вращения ВВ, об/мин | 2050 | 2750 |
| Тип ВВ | ВИШ | ВИШ |
| Расчетная скорость, км/ч | 250 | 300 |
| Высота полета, м | 0 | 0 |

На рисунках 1 и 2 приведено изменение тяги ВВ P(V) и КПД изолированного ВВ ηиз(V) от скорости полета V.

Рисунок 1 – Изменение тяги ВВ от скорости полета.

Рисунок 2 – Изменение КПД изолированного ВВ по скорости полета.

Анализ полученных результатов расчета в диапазоне скоростей полета V=0 – 250 км/ч показал следующее:

- во всем диапазоне скоростей тяга и КПД ВВ для силовой установки «РИТМ» больше, чем для силовой установки типа «Lycoming»;

- на крейсерской скорости Vкр = 180 км/ч тяга ВВ для силовой установки «РИТМ» составляет P = 245 кг, что на 6,5% выше силовой установки типа «Lycoming»;

- на крейсерской скорости Vкр = 180 км/ч КПД изолированного ВВ для силовой установки «РИТМ» составляет ηиз = 0,74, что на 5,7% выше силовой установки типа «Lycoming».

- при работе на месте тяга ВВ для силовой установки «РИТМ» составляет P = 450 кг, что на 25% выше силовой установки типа «Lycoming»;

2 Анализ влияния площади миделевого сечения фюзеляжа на КПД ВВ

Как известно загромождение ометаемой площади ВВ фюзеляжем отрицательно сказывается на КПД ВВ. При фиксированной площади миделевого сечения фюзеляжа с уменьшением диаметра ВВ, установленного в его носовой части, КПД ВВ падает. Учет влияния фюзеляжа на КПД ВВ производится с помощью коэффициента влияния фюзеляжа kф на КПД ВВ, равного

kф=dэквDВВ,

где:

- dэкв – диаметр эквивалентного круга, равного по площади миделевому сечению фюзеляжа;

- DВВ – диаметр ВВ.

Для легкого самолета типичная площадь миделевого сечения фюзеляжа составляет Sмид = 2,15 м2. При этом dэкв = 1,65 м. Величина kф приведена в литературе [1] в виде зависимости от dэквDВВ. Значения kф приведены в 
таблице 2.

Таблица 2

| DВВ, м | dэквDВВ | kф |
| --- | --- | --- |
| 2,5 | 0,66 | 0,86 |
| 2,0 | 0,825 | 0,77 |

3 Стоимость единицы пропульсивной мощности для горизонтального полета

Принято, что легкий самолет с одним поршневым двигателем, расположенным в носовой части фюзеляжа имеет следующие летно-технические характеристики:

| - аэродинамическое качество, ед……………... | 10 |
| --- | --- |
| - взлетная масса, кг……………………………. | 1500 |
| - площадь миделевого сечения фюзеляжа, м2.. | 2,15 |
| - крейсерская скорость полета, км/ч…………. | 180 |
| - высота полета, м……………………………… | 0 |

Потребная тяга ВВ в кг имеет вид:

P=m0K,

где:

- m0 – взлетная масса, кг;

- К – аэродинамическое качество, ед.

Потребная для горизонтального полета пропульсивная мощность определялась по формуле:

NГП=P∙V75,

где V – скорость горизонтального полета, м/с.

Потребная мощность двигателя в л.с. представляется в виде:

Nдв=NГПηиз∙kф,

где

- NГП – потребная для горизонтального полета пропульсивная мощность, л.с.;

- ηиз – КПД изолированного ВВ;

- kф – коэффициент влияния фюзеляжа.

Результаты расчета потребной мощности двигателя для горизонтального полета представлены в таблице 3.

Таблица 3

| DВВ, м | P, кг | NГП, л.с. | ηиз | kф | Nдв, л.с. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,5 | 150 | 100 | 0,74 | 0,86 | 157 |
| 2,0 | 150 | 100 | 0,7 | 0,77 | 185 |

Часовой расход топлива кг/ч имеет вид:

qч=Се∙Nдв,

где Се – удельный расход топлива двигателя в кг/л.с.ч;

С учетом стоимости одного литра бензина С1, стоимость бензина на один час полета

Сбенз=qчл∙С1,

где

- qчл=qч/ρ – часовой расход бензина в литрах;

-  ρ – плотность топлива, г/см3.

Стоимость единицы пропульсивной мощности рассчитывалась по формуле:

СN=СбNГП.

Результаты расчета стоимости единицы пропульсивной мощности представлены в таблице 4.

Таблица 4.

| DВВ, м | Се, кг/л.с.ч | qчл, л/ч | С1, руб | Сбенз, руб | СN, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,5 | 0,23 | 48,1 | 46 | 2213 | 22,1 |
| 2,0 | 0,23 | 55,5 | 150 | 8325 | 83,3 |

ВЫВОДЫ

1 Силовая установка на базе двигателя «РИТМ» с ВВ DВВ=2,5 м по сравнению с силовой установкой типа «Lycoming» с DВВ=2,0 м, имеет КПД изолированного ВВ на крейсерской скорости полета V=180 км/ч 
на 5,7% выше.

2 При работе на месте, силовая установка на базе двигателя «РИТМ», по сравнению с силовой установкой типа «Lycoming», имеет тягу ВВ на 25% выше.

3 Коэффициент влияния фюзеляжа силовой установки на базе двигателя «РИТМ», по сравнению с силовой установкой типа «Lycoming», 
лучше на 12%.

4 Стоимость одного литра бензина для силовой установки на базе двигателя «РИТМ», по сравнению с силовой установкой типа «Lycoming», меньше 
в 3,3 раза.

5 Стоимость единицы пропульсивной мощности для силовой установки на базе двигателя «РИТМ», по сравнению с силовой установкой типа «Lycoming», меньше в 3,8 раза.

ЛИТЕРАТУРА

1 Остославский И.В. Аэродинамика самолета. М.: Госиздоборонпром, 1957.