## Близнецы 100 (Gemini 100)

Новый двигатель поршень для сегмента рынка самолетов Спорт

Чтобы убедиться, что коленчатый вал не будет иметь проблемы в двигателе «Близнецах 100», половина длины коленчатых валов изготовлены из стали высокого качества "EN40"- материал часто используется в Формуле-1 гоночных двигателей, работающих на рабочих скоростях до 19000об/мин.

Автор: Джо Эскобар

Создан новый поршневой двигатель, который разрабатывалтся для сегмента рынка спортивных самолетов (LSA). Компания ООО объявила о разработке нового поршневого двигателя «Близнецы 100», на пресс-конференции в ходе EAA AirVenture в Ошкоше в июле этого года. Этот новый дизельный двигатель, но конструкцию, специалисты технического обслуживания воздушных судов могут оценить, как радикальную. Хотя двигатель может показаться радикальной конструкции, он фактически основан на проверенной конструктивных схемах двигателя, которые были в использовании с 1920-х годов. Рассмотрим этот новый дизельный двигатель, который скоро может быть появляться в вашей эксплуатации в ближайшее время.

«Близнецы 100» двигатель проходит период доводки до требований рынка. Компания Pawerplant Developments Limited, расположенная в West Sussex, Англия, Pawerplant Developments Limited является совместным предприятием, образованsv соглашением двух опытных авиационных двигательных компаний в Соединенном Королевстве - Westlake Air Servies, которая известна передовыми конструкциями поршневых двигателей и техники, и Jade Air PLC, занимающейся ремонтом авиационных двигателей и капитальным ремонтом ЛА.

Двигатель - основы устройства

«Близнецы 100» (Gemini-100) - это двухтактный, трехцилиндровый двигатель с шестью поршнями мощностью 100л.с., который был разработан, чтобы удовлетворить потребности конструкторов LSA, производителей и владельцев. Он был назван "Близнецы" (Gemini) из-за наличия двух одинаковых коленчатых валов и двух поршней на цилиндр. Pawerplant Developments Limited заявляет, что «Близнецы-100» будут иметь значительное количество преимуществ по сравнению с AVGAS-и дизельными двигателями, доступными в настоящее доступны для LSA. Некоторые из этих преимуществ включают улучшенную мощность на единицу веса, повышение надежности, облегчения обслуживания, гибкость по топливу для работы как в Jet-варианте, так и дизельного топлива, и более низкое установленное отношение массы двигателя/аксессуар. Первый двигатель Близнецов находится на завершающей стадии разработки.

Назад в будущее

Новый двигатель «Близнецы-100» имеет эволюционную конструкцию "следующего поколения", то есть фактически основан на давно и хорошо зарекомендовавшей себя концепции. На самом деле, понятие - противоположно движущиеся поршни, двухтактный дизельный двигатель - была известно примерно с 1920-х годов. Первоначально оно было применено Юнкерсом, когда он разработал свой шестицилиндровый, 12-поршневой двигатель "Jumo". «Junkers Jumo 205» был самым известным из серии успешных двигателей, которые были первыми, и в течение почти половины века, единственными дизельными двигателями для самолетов. «Jumo 205» служил источником мощности различных немецких дирижаблей, а также бомбардировщика «Junkers Ju 86» и авиалайнеров «Blohm & Voss Ха 139».

Pawerplant Developments Limited счел обоснованной концепцию создания двухтактного дизельный двигатель с противоположно движущимися поршнями и с улучшенным дизайном, разработанным специально для растущего рынка LSA.

Конструкция двигателя

Двигатель «Близнецы-100» пример простоты конструкции и эксплуатации. В отличие от других поршневых двигателей, которые имеются на авиационном рынке сегодня, «Близнецы-100» трехцилиндровый поршневой двигатель, который имеет два противоположно движущихся поршня в каждом цилиндре с камерой сгорания, образуемой между торцами поршней.

Цилиндры имеют окна на каждой стороне конца хода, расположенные в один ряд. С одной стороны поршень открывает впускные окна на продувку свежим зарядом воздуха, а с другой стороны поршень открывает выхлопные окна, чтобы заряд газов выходил в выхлопную систему. Расход газа через цилиндр, следовательно, происходит в одном направлении (прямоточно), что приводит к более эффективной очистке, чем в условно продуваемых двигателях. В моторе «Близнецы-100» продувочный компрессор осуществляет подачу продувочного воздуха в цилиндр, а также обеспечивает требуемую степень наддува, которая повышает мощность двигателя.

Такая конструкция устраняет необходимость использования головки цилиндров, распределительного вала и, связанных с ними, впускных и выпускных клапанов. Он имеет два коленчатых вала, связанных зубчатой передачей на централизованно установленый винт. Существуют обычные централизованные коленчатые валы в двигателях. Вместо него, двигатель «Близнецы-100» имеет два пояса коленчатых валов, которые короче обычного коленчатого вала и обеспечивает отличную жесткость на кручение.

Кроме того, для обеспечения того, чтобы коленчатый вал не имел проблем в двигателе «Близнецы-100», половина длины коленчатого вала изготовлена из материала с высоким качеством "EN40" сталь - материал часто используется в Формуле-1 гоночных двигателей, работающих на регулярной скорости до 19000 об/мин.

Мощность двигателя «Близнецы-100» может быть увеличена за счет установки турбокомпрессора в блоке с компрессором, использующего обычные выхлопные газы.

Инициативная команда разработчиков в настоящее время имеет в проекте турбированные версии двигателя «Близнецы» 125л.с и 200л.с.

Смазка двигателя осуществляется через насосы высокого давления масла с сухим картером. Топливную подачу обеспечивает механический насос, который питает форсунки, находящиеся в каждом цилиндре.

Благодаря простоте конструкции и системы впрыска топлива, двигатель «Близнецы-100» имеет "однорычажное" управление работой без необходимости иметь полномочия Digital Engine Control (FADEC) системы. Тем не менее, Pawerplant Developments Limited говорит, что ожидается внедрение модели с более высокой мощностью двигателя и в сертифицированных рынка OEM самолетов потребуется его последующее обеспечение современной системой FADEC для будущих сертифицированных программ двигателя.

Масса двигателя

100л.с. двигатель «Близнецы» имеет массу всего 155,43 фунтов (70,5 кг), придавая ему высокую мощность на единицу массы. Масса двигателя «Близнецы» с установкой, включающей теплообменник, связанные шланги и фитинги - 166 фунтов, и является удивительной по предоставлениям LSA конструкторов. Это создает «Близнецы-100» значительные преимущества, по сравнению с другими двигателями.

Топливо

Pawerplant Developments Limited и двигатель «Близнецы-100» будет предоставлять владельцам высокую топливную эффективность и экономию средств. Его прогнозы показывают, что на крейсерском режиме (75 процентов мощности на 5000 футов) «Близнецы-100» будут иметь часовой расход топлива 4,75 GPH из Jet-по сравнению с 6,6 галлонов в час из AVGAS, которая типична для двигателя Rotax 912.

Двигатель «Близнецы-100» не только сжигает меньше топлива, он использует менее дорогостоящие Jet-топлива (керосин).

Двигатель «Близнецы-100» обеспечивает ресурс 2000 часов (по сравнению с 1200 часов для Rotax 912).

Pawerplant Developments Limited изначально ориентируется на Свет спортивных самолетов (LSA) операторов и производителей оригинального оборудования (OEM) и в Соединенных Штатах и Европейском Союзе. В ближайшем будущем компания планирует ввести большую мощность вариантов двигателя. На эти более мощные версии двигателя будут представлены турбокомпрессор для увеличения мощности при разгрузке привода нагнетателя для дальнейшего их использования в повышении мощности и топливной экономичности. Современные исследования конструкции были завершены с двигателям «Близнецов» до 600 лошадиных сил.

Поставка первых несертифицированных двигателей «Близнецы-100» для экспериментального самолета Спорт Light (E-LSA) запланирована на апрель 2008 года и сертифицированные самолеты Спорт Light (S-LSA) в ноябре 2008 года. Поставка 125-сильного турбированного двигателя «Близнецы-125» для сертифицированных самолетов Спорт Light (S-LSA) на рынок также будет проходить в ноябре 2008 года.

Близнецы 100 технические характеристики

Тип двигателя: 			оппозитный двухтактный поршневой

Количество цилиндров:		три (шесть поршней)

Диаметр цилиндра			68,7 мм

Ход поршня:			72 мм

Водоизмещение:			1600 cc/1.6l

Номинальная мощность:		100 л.с. при 2500 оборотов в минуту опору

Propeller передаточное число: 	1.6

Расход топлива (кр.режим-75%)	 4,75 галлонов / час. (0,40 фунтов / л.с. / час.)

Размеры: 				ширина 22,7 дюйма (576 мм)

Высота:				15,75 дюйма (400 мм)

Длина: 				21,6 дюйма (550 мм)

Сухой вес: 				70,5 кг, включая стартер и генератор переменного тока

Электропитание:			12v - 45amp (стандарт) (24 В опционально)

Система впрыска:			Высокое давление в системе

Топливо:				Дизель / Jet A1

Коленчатые валы: 			Одна часть кованные (по два на двигатель)

Масляная система:			Сухой картер, шестеренчатые насосы

Масляный фильтр:		Чемпион полный спин потока на

Направление вращения:		против часовой стрелки (если смотреть спереди)

Двигатель монтируется: 		Дополнительный задний dynafocal или снизу

Близнецы дизельных двигателей привлекает глаз в отрасли

Скотт Спенглер. 18 августа 2008

На первый взгляд Близнецы 100 выглядит как компактный с водяным охлаждением авиационный двигатель с четырьмя противоположными цилиндрами. Узкие и не очень высок или глубоко, это примерно такие же размеры, как Continental О-200 и имеет тот же результат, 100 лошадиных сил. Вот на этом сходство заканчивается, говорит Тим Арчер, президент и исполнительный директор Pawerplant Developments Limited, производитель Близнецов. С тремя цилиндрами и шесть поршней, Близнецы ожоги дизель / Jet A.

Давай еще раз?

Как и многие пилоты, я не очень Gearhead, но это привлекло мое внимание. Близнецы отличие поршневым двигателем, а это означает камере сгорания образуется между двумя поршнями в одном цилиндре, Арчер объяснил. Впускных и выпускных портов отверстия в стенке цилиндра и движение поршня открывает и закрывает их.

Параллельно коленчатых валов передачи власти редуктор встроены в передней части корпуса. Будучи короче, эти чудаки не подлежат крутильных нагрузок на больше чудаков в традиционных двигателях. Для обеспечения надежности, Близнецы шатуны изготовлены из EN40 стали, той же стали часто используется для изготовления шатунов для двигателей Формулы-1, которые регулярно работают на 19000 оборотов в минуту, сказал Арчер.

Видимо, я не только один привлечены к этой инновационной силовой установки. Силовая события подписал меморандум на поставку предаттестационные Близнецы 100 и два с турбонаддувом Близнецы 125 двигателей для итальянского производителя самолетов, Tecnam. А во время EAA AirVenture, семь других airframers выразили заинтересованность в двигатель, особенно предстоящих 180/200 л.с. и 300 л.с. версии. Компания завершила проект исследования для двигателей Близнецов до 600 лошадиных сил.

С жидкостным охлаждением, вес всегда был вопрос с авиационными дизелями. Эта инновационная конструкция, кажется, нашел решение. Установлен вес 1600 куб.см / 98 кубических дюймов Близнецы 100 составляет 166 фунтов. Установленная, O-200 весит около 200 фунтов, а 112-сильный Lycoming O-235 весит 242 фунтов.

Tecnam будет оценивать Близнецы 100 в P92 Орленок , LSA оснащен 100-сильным двигателем Rotax 912 ULS2, который установлен весом около 170 фунтов. Близнецы 125S сила воли P2006T близнеца.

Топливо еще одно соображение веса. Близнецы 100 имеет удельный расход топлива в 0,38. Арчер неохотно преобразованы, что от 3 до 3,5 галлонов в час, в зависимости от корпуса и опоры, другие переменные в уравнении. Интересно, что длительный поиск в Интернете для удельного расхода топлива для двигателей номера авиационный бензин при условии, никакой радости.

Арчер говорит Близнецы 100 будет стоить $ 18 000 и 125 составит $ 23500. "ТБО похоже, что это будет 2000 часов", сказал он, добавив, что с оперативными данными на двигателе оно может вырасти до 3000 часов. Он предусматривает никакой предварительной ТБО проверок, например, на редукторы, и три цилиндра не должны быть заменены до третьего ремонта.

Все это, что звучит хорошо, но скептик во мне говорит, инженеры пытаются разработать реальные дизельных авиации времен Второй мировой войны. Проекты приходят и исчезают, но мало летают. Tecnam даст Близнецы несколько тестовых крылья, и это будет интересно посмотреть, если других производителей заинтересованы в больших двигателях проследить за их первоначального интереса.

- Скотт Спенглер

01.02.2009г

Поскольку некоторые фоне позвольте мне рассказать вам немного об этом двигателе. Близнецы 100 является оппозитный Поршень, 2-тактный двигатель с 3 цилиндрами и 6 поршнями. Он весит 155 фунта (сухой вес) и производит 100 л.с. при 2500 оборотов в минуту. Он работает на дизельном топливе или Jet топлива. имеет удельный расход топлива 0,40 (менее 5 галлонов в час) и имеет встроенный в супер зарядного поэтому предоставляет полный 100 л.с. до 5000 футов высоты, после чего он начинает постепенно сокращаться такими же темпами, как и любой другой двигатель бы, начиная с уровня моря. Этот двигатель концепция была успешно использована немцами во Второй мировой войне и был модифицирован для использования на небольших двигателей для самолетов LSA. Он должен был пойти в производство первой половине этого года (2009). Я решил, что это будет идеальный двигатель для моего SSC и так положили депозит на одно и тревогой ожидает известий о том, когда они могут быть получены.

Ниже приводится обновленная Я только что получил от компании:

Близнецы Power Notes

Декабря 2008 года  Том 1, выпуск 2

Нынешнее состояние

Приносим свои извинения за период времени произошли со времени первой степени Близнецы Notes был выпущен в декабре 2007 года. Многое произошло с тех пор и цель этого бюллетеня является держать вас в курсе нашего прогресса как с двигателем программах и о компании. Если у вас есть какие-либо вопросы, не охваченные в этом номере бюллетеня, пожалуйста, присылайте их info@ppdgemini.com

С вещами Близнецы двигателя пошли гораздо медленнее, чем хотелось бы, и это было по двум основным причинам. Первый мы понесли общий опыт любого нового запуска имеет поставщика проблемы в создании производства нового продукта. В результате мы опаздывали по сравнению с тем, что мы изначально надеялись достичь. На самом деле мы примерно 1 год позади на Близнецов 100 и 14-16 месяцев Близнецы 125.

В то же время мы продолжаем добиваться прогресса и во время этих задержек решать производственные вопросы, так что первая партия двигателей будет очень близка к окончательной редакции стандарта производства. Теперь мы можем сказать вам, что часть производства, является полной и с сентября были испытания первого двигателя на нашем предприятии в Гастингс, Великобритания. За исключением нескольких технических вопросов, в самом начале, мы очень довольны технически с тем, где мы находимся на все (см. Близнецы 100, состоянием двигателя ниже).

Мы будем, начиная ограниченное производство Близнецы 100 для экспериментальных рынок в апреле 2009 года, но не готовы выдавать полную мощность или ASTM утверждения календарный план, в основном для Вторая причина задержек; который был достаточный капитал, чтобы получить нас и через стадии производства.

Когда мы начинали 18 месяцев назад и объявил, двигатель на AirVenture 2007 году мы были уверены, что для обеспечения необходимого капитала будет осуществляться в сроки, мы наметили. Как вам хорошо известно, так как наша отправная нескольких промышленности и экономических вопросов, которые произошли, каждый из которых влияние инвесторов обычно занимают выжидательную подход и к сожалению, это подход, который был взят тех инвесторов, PPD было работать.

Это, как говорится, в конце января 2009 PPD будет получать достаточно капитала, чтобы двигаться вперед с ограниченной производства, начиная с апреля. Это позволит PPD для доставки Близнецы 100 Двигатели у нас сейчас есть отложения на, а также получить некоторые двигатели вплоть до нескольких очень рады производителей планера. На AirVenture в этом году мы объявили, что Tecnam и PPD подписан Меморандум о взаимопонимании, где они будут устанавливать и оценивать как Близнецы 100 и 125 Близнецов в их самолет. Кроме того, как результат нашей выставке AirVenture, мы подписали еще пять меморандумов о взаимопонимании и восемь в ожидании с другими производителями самолетов. Однако из-за соглашения о конфиденциальности на месте мы не можем раскрыть, кем они являются на данный момент времени.

Все эти новости значительно обновленный интерес со стороны инвестиционных мире, где мы сейчас работаем с несколькими новыми потенциальными инвесторами. У нас также есть несколько общин США предлагают очень хорошие стимулы для нашего размещения PPD-США учреждение в своем районе. Это, в сочетании с нашими возможность начать предоставлять двигателей в апреле, заставляет нас чувствовать себя уверенными, что мы близки к обеспечению всех финансовых средств, необходимых, чтобы нас в полное производство.

Для тех, кто разместил депозиты на двигателях, Вы будете иметь приоритет, когда мы начинаем с ограниченными производства в апреле и PPD будет лично уведомляющее о том, ближе к дате, где вы вписаться в график.

Близнецы 100 испытания двигателя статус

В сентябре мы заложили первый развития Близнецы 100 на нашем инженерном стенде стоят в Гастингс, Великобритания. Мы должны были остановиться на некоторых вопросах (см. ниже), которая не является редкостью для новой программы развития. Кроме того, мы начали с полки Common Rail Система впрыска топлива которых мы не могли использовать из-за уникальности нашей отличие конструкции поршня и в конечном итоге разработки нашей собственной системы. С новой системой, и данные не указывают на сравниться с при работе двигателя, мы были тогда введены в

Положение отображения топливной системы, которые мы делали за последние 8 недель. Мы примерно на 80% в комплекте с отображением топливной системы.

Отображение процесс был очень трудоемким, как мы должны найти оптимальные потоки топлива для каждого оборотов двигателя и установки мощность двигателя, чтобы создать карту, которая будет использоваться для всех будущих испытаний. В настоящее время мы находимся на 90% оборотов двигателя и примерно 80% мощности. За исключением нескольких других мелких вопросов, перечисленных ниже, все идет гладко, буквально говоря, двигатель очень гладкая за счет естественного баланса отличие поршня концепции.

Двигатель вопросы, а в испытательной камере:

• Нагнетатель - PPD использоваться с полки нагнетатель для теста который изначально был разработан как приложение приводного ремня. Приводной вал не мог вынести нагрузки прямой связи для передачи поезд, который, конечно, вызвало вал не очень долго, когда двигатель работает. Для целесообразности ради мы разработали новый вал, чтобы мы могли пройти тест работает и будет иметь полное изменение дизайна нагнетателя и его установки интерфейса для двигателя, когда мы идем в производство (которое будет включено в ограниченном поставки производство начиная с апреля 09).

• Высокая Сопла давления топлива - Как мы завершить оставшиеся 20% отображение Топливная система, акцент в работе делается на переработку инжектор распыления и впрыска по мере приближения к номинальной мощности. В

Чтобы эффективно сделать это, мы убрали из системы двигателя и работает через отдельный испытательном стенде для этого последний шаг в этом процессе. Закончив на испытательном стенде топлива система будет помещен обратно на двигатель для завершения процесса сопоставления.

За исключением нескольких мелких вопросов здесь, то там эти два были серьезный спад, и ни привели инженерных озабоченность по поводу дизайна или были показывать пробки, они просто мало времени раздражения. После отображения является полной и мы встаем, чтобы наши ожидается плюс 100 лошадиных сил мы будем Видео двигателя и сделать его доступным для вас.

Гироскоп Дуг

Дуг Баркер - Лейтон, Юта.

Бабочка дилеров