БМВ 1150

Модель BMW R1150R была впервые представлена в 2000 году в качестве замены модели BMW R1100R.Годы производства/продаж: 2000-2006

Во-первых, это новый двигатель объемом 1130 куб. см., выдающий больше мощности и крутящего момента (85 л.с., 98 Нм).

BMW R1150R – обычная версия. BMW R1150R Rockster – выпускалась с 2003 по конец 2005 года. Отличается внешним видом (рама, клапанные крышки и вилка синего цвета, кроме моделей 2005 г.; электронными часами, тахометром белого цвета, полосатой раскраской мотоцикла, двойной фарой от R1150GS) и по технической части (автоматически отключаемые поворотники, две свечи на цилиндр, 87 л.с. мощности,

Технические характеристики BMW R1150R:

| Модель | BMW R1150R |
| --- | --- |
| Тип мотоцикла | дорожный |
| Год выпуска | 2000-2006 |
| Рама | композитная, передняя часть алюминиевая, двигатель — несущий элемент |
| Тип двигателя | 2-цилиндровый 4-тактный оппозитный (Boxer) |
| Рабочий объем | 1130 куб.см. |
| Диаметр цилиндра х Ход поршня | 101х70,5 мм |
| Степень сжатия | 10.3:1 |
| Охлаждение | воздушно-масляное |
| Количество клапанов | 4 клапана на цилиндр, по 1 распредвалу в ГБЦ |
| Система подачи топлива | инжектор Bosch Motronic MA 2.4 |
| Тип зажигания | электронное |
| Максимальная мощность | 85 л.с. при 6750 об/мин (87 л.с. — версия Rockster) |
| Максимальный крутящий момент | 98 Нм при 5250 об/мин |

BMW R1150RSГоды производства/продаж: 2001-2005

Модель BMW R1150RS была представлена в 2001 году и заменила собой BMW R1100RS. Не сильно отличаясь от предшественника внешне, новая модель получила целый ряд технических изменений:

- Новый двигатель: объем был увеличен с 1085 куб. см. до 1130 куб. см. + 2 свечи на цилиндр (с 2002 года);

- Повысилась степень сжатия с 10.7 до 11.3:1;

- Инжектор Bosch Motronic MA 2.2 был заменен на Bosch Motronic MA 2.4;

Технические характеристики BMW R1150RS:

| Модель | BMW R1150RS |
| --- | --- |
| Тип мотоцикла | спорт-турист |
| Год выпуска | 2001-2005 |
| Рама | композитная, передняя часть алюминиевая, двигатель — несущий элемент |
| Тип двигателя | 2-цилиндровый 4-тактный оппозитный (Boxer) |
| Рабочий объем | 1130 куб.см. |
| Диаметр цилиндра х Ход поршня | 101х70,5 мм |
| Степень сжатия | 11.3:1 |
| Охлаждение | воздушно-масляное |
| Количество клапанов | 4 клапана на цилиндр, по 1 распредвалу в ГБЦ |
| Система подачи топлива | инжектор Bosch Motronic MA 2.4 |
| Тип зажигания | электронное |
| Максимальная мощность | 95 л.с. при 7250 об/мин |

Технические характеристики BMW R1150GS:2005 г. – последний год производства BMW R1150GS Adventure.

| Модель | BMW R1150GS |
| --- | --- |
| Тип мотоцикла | туристический эндуро |
| Год выпуска | 1999-2004 |
| Рама | композитная, передняя часть алюминиевая, двигатель — несущий элемент |
| Тип двигателя | 2-цилиндровый 4-тактный оппозитный (Boxer) |
| Рабочий объем | 1130 куб.см. |
| Диаметр цилиндра х Ход поршня | 101х70,5 мм |
| Степень сжатия | 10.3:1 |
| Охлаждение | воздушно-масляное |
| Количество клапанов | 4 клапана на цилиндр, по 1 распредвалу в ГБЦ |
| Система подачи топлива | инжектор Bosch Motronic MA 2.4 |
| Тип зажигания | электронное |
| Максимальная мощность | 85 л.с. при 6750 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 98 Нм при 5250 об/мин |

Технические характеристики BMW R1150RT:Годы производства/продаж: 2001-2004

| Модель | BMW R1150RT |
| --- | --- |
| Тип мотоцикла | туристический |
| Год выпуска | 2001-2004 |
| Рама | композитная, передняя часть алюминиевая, двигатель — несущий элемент |
| Тип двигателя | 2-цилиндровый 4-тактный оппозитный (Boxer) |
| Рабочий объем | 1130 куб.см. |
| Диаметр цилиндра х Ход поршня | 101х70,5 мм |
| Степень сжатия | 11.3:1 |
| Охлаждение | воздушно-масляное |
| Количество клапанов | 4 клапана на цилиндр, по 1 распредвалу в ГБЦ |
| Система подачи топлива | инжектор Bosch Motronic MA 2.4 |
| Тип зажигания | электронное |
| Максимальная мощность | 95 л.с. при 7250 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 100 Нм при 5500 об/мин |