| Section | Page | Part # | Description | Material | Thickness | Length | Width | Quantity | Extension | SQMM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wings | 75-W-1 | 1 | Wing Nose Rib | 6061-T6 | 0,025 | 249 | 244 | 12 |  | 729072 |
| Wings | 75-W-1 | 2 | Wing Rear Rib | 6061-T6 | 0,025 | 751 | 244 | 10 |  | 1832440 |
| Wings | 75-W-1 | 2K | Wing Tank Rear Rib | 6061-T6 | 0,025 | 751 | 244 | 2 |  | 366488 |
| Wings | 75-W-2 | 1 | Wing Spar Web | 6061-T6 | 0,032 | 3430 | 290 | 2 |  | 1989400 |
| Wings | 75-W-2 | 2 | Upper Spar Cap | 6061-T6 | Angle | 3285 |  | 2 | 1 inch X 1 inch X .125 inch | 6570 |
| Wings | 75-W-2 | 3 | Lower Spar Cap | 6061-T6 | Angle | 3517 |  | 2 | 1 inch X 1 inch X .125 inch | 7034 |
| Wings | 75-W-2 | 4 | Strut Angle | 6061-T6 | Angle | 400 |  | 2 | 1 inch X 1 inch X .125 inch | 800 |
| Wings | 75-W-2 | 5,1 | Front Upper Strut Fitting | 6061-T6 | 0,025 | 204 | 40 | 2 |  | 16320 |
| Wings | 75-W-2 | 6,1 | Spar Web Doubler | 6061-T6 | 0,063 | 650 | 231 | 2 |  | 300300 |
| Wings | 75-W-2 | 7 | Spar Root Fitting | 6061-T6 | 0,250 | 239 | 38 | 2 |  | 18164 |
| Wings | 75-W-3 | 1 | Spar Root Doubler | 6061-T6 | 0,032 | 327 | 229 | 2 |  | 149766 |
| Wings | 75-W-3 | 2,1 | Spar Tip | 6061-T6 | 0,025 | 541 | 249 | 2 |  | 269418 |
| Wings | 75-W-3 | 3 | Rear Upper Strut Fitting | 6061-T6 | 0,125 | 103 | 90 | 2 |  | 18540 |
| Wings | 75-W-3 | 4,2 | Rear Root Doubler | 6061-T6 | 0,125 | 156 | 50 | 2 |  | 15600 |