CESSNA FR172J-ХХХХ RA-ХХХХG АВАРИЙНЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

ОТКАЗ ДВИГАТЕЛЯ ВО ВРЕМЯ ВЗЛЕТА (ДОСТАТОЧНО ПОЛОСЫ ДЛЯ ТОРМОЖЕНИЯ) (1) Заслонка -- Закрыть (ручку полностью вытянуть). (2) Тормоза -- Применить. (3) Закрылки -- Убрать (если были выпущены). (4) Смесь -- Закрыть (ручку полностью вытянуть). (5) Выключатель зажигания и мастер-переключатель -- "OFF".

ОТКАЗ ДВИГАТЕЛЯ ПОСЛЕ ВЗЛЕТА (1) Скорость -- 129 км/ч; 70 узлов; 80 миль/час. (2) Смесь -- Закрыть (ручку полностью вытянуть). (3) Ручка клапана отсечки топлива -- Полностью вытянута. (4) Выключатель зажигания -- "OFF". (5) Мастер-переключатель -- Оставить "ON". ВАЖНО Выполняйте посадку прямо перед собой. Допустимы только небольшие корректировки направления для того, чтобы избежать столкновения с препятствиями. Никогда не пытайтесь развернуться к посадочной полосе, потому что высоты, как правило, недостаточно.

ОТКАЗ ДВИГАТЕЛЯ ВО ВРЕМЯ ПОЛЕТА (1) Скорость -- 137 км/ч; 74 узла; 85 миль/час. (2) Ручка клапана отсечки топлива -- Полностью утоплена. (3) Переключатель топливных баков -- "BOTH". (4) Смесь -- Богатая. (5) Выключатель дополнительного топливного насоса -- "HIGH" на 3-5 секунд, затем "OFF". (6) Заслонка – Открыть на 1 дюйм (2,5 см). (7) Выключатель зажигания -- "BOTH". Если воздушный винт остановился – запустить двигатель стартером. Если двигатель не запускается, выбрать площадку для посадки и выполнить следующие действия: (1) Заслонка -- Закрыть (ручку полностью вытянуть). (2) Смесь -- Закрыть (ручку полностью вытянуть). (3) Ручка клапана отсечки топлива -- Полностью вытянуть. (4) Выключатель зажигания --"OFF". (5) Мастер-переключатель -- Оставить "ON". УКАЗАНИЕ При посадке на грунтовые площадки рекомендуется выпускать закрылки полностью.

ПОЖАР ДВИГАТЕЛЬ ЗАГОРЕЛСЯ ВО ВРЕМЯ ЗАПУСКА НА ЗЕМЛЕ Неправильные процедуры запуска, связанные с чрезмерным использованием вспомогательного топливного насоса, могут привести к подаче избыточного количества топлива в двигатель и последующему образованию лужи из топлива под самолетом Это иногда случается при затрудненном запуске в холодную погоду, когда предварительный подогрев двигателя недоступен. Если это произошло, перед попыткой запуска двигателя самолет необходимо вытолкать из лужи. Если топливная лужа загорелась от выхлопа действовать следующим образом: (1) Выключатель дополнительного топливного -- "OFF". (2) Смесь -- Закрыть. (3) Стояночный тормоз -- Освободить (снять). (4) Огнетушитель -- Применить. УКАЗАНИЕ Если огнетушитель отсутствует, удалите переднюю часть воздушного судна из пламени, развернув его нажимая вниз на оперение. (5) Выполнить осмотр повреждений перед выполнением полета.

ПОЖАР ДВИГАТЕЛЬ ЗАГОРЕЛСЯ В ПОЛЕТЕ Выполнить следующие шаги: (1) Смесь -- Закрыть. (2) Ручка клапана отсечки топлива -- Полностью вытянуть. (3) Мастер-переключатель -- "OFF". (4) Скорость -- 193 км/ч; 104 узла; 120 миль в час. (5) Отопление и вентиляцию кабины -- Закрыть. (6) Посадочную площадку для экстренной посадки -- Выбрать. (8) Выполнить посадку как указано в разделе «Аварийная посадка». Двигатель выключен. Не пытаться запустить двигатель.

ПОЖАР ПОЖАР В КАБИНЕ (1) Мастер-переключатель -- "OFF". (2) Отопление и вентиляцию кабины -- Закрыть. УКАЗАНИЕ Используйте огнетушитель. Если пожар не удается потушить, совершите посадку как можно скорее.

ПОЖАР ПОЖАР КРЫЛА (1) Мастер-переключатель -- "OFF". (2) Вентиляция -- Закрыть. УКАЗАНИЕ Использовать боковое скольжение, чтобы убрать огонь от топливного бака и кабины. Совершить посадку с убранными закрылками как можно скорее.

ПОЖАР ПОЖАР ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ В ПОЛЕТЕ Первоначальный признак возгорания электропроводки - это запах горящей изоляции. Немедленная реакция должна состоять в том, чтобы выключить Мастер выключатель «OFF». Закрыть вентиляцию настолько, насколько это практически возможно. Если для полета необходимо электропитание, можно попытаться выявить и отключить неисправный контур следующим образом: (1) Мастер-переключатель -- "OFF". (2) Все выключатели (за исключением выключателя зажигания) -- "OFF". (3) Состояние автоматов защиты для выявления неисправной сети – Проверить. Неисправную цепь оставить выключенной. (4) Мастер-переключатель -- "ON". (5) Последовательно включать выключатели с короткой временной задержкой до тех пор, пока короткое замыкание не будет локализовано. (6) До открытия вентиляции убедиться что пожар полностью потушен.

ПОСАДКА ПОСАДКА С НЕИСПРАВНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ШАГОМ ВИНТА Используя управление дроссельной заслонкой и триммер, установить режим горизонтального полета (скорость около 121 км / ч; 65 узлов; 75 миль/час; закрылки 200). Затем, не изменяя настройки триммера, контролировать угол планирования только за счет регулировки мощности. Закрыть дроссельную заслонку при касании.

ПОСАДКА ПОСАДКА С ПОВРЕЖДЕННОЙ ШИНОЙ (l) Ожидать разворота в сторону поврежденной шины. (2) Используйте закрылки и посадите самолет и держите поврежденное колесо в воздухе так долго, как это возможно. После касания контроль направления движения может выполняться с помощью тормоза не поврежденного колеса.

ПОСАДКА АВАРИЙНАЯ ПОСАДКА С НОРМАЛЬНО РАБОТАЮЩИМ ДВИГАТЕЛЕМ Перед тем, как совершить посадку вне аэродрома, необходимо осмотреть площадку на предмет пригодности поверхности, наличия препятствий с малой, но безопасной высоты. (1) Выполнить проверку «ПЕРЕД ПОСАДКОЙ». (2) Выполнить пролет над выбранной площадкой: закрылки 200, скорость 121км/ч; 65 узлов, 75 миль в час, наметить предпочтительную область посадки, затем после преодоления всех препятствий убрать закрылки. (3) Между вторым и третьим разворотом выключить все выключатели кроме Выключателя зажигания и Мастер - переключателя. (4) Заходить на посадку: закрылки 400, скорость 121км/ч; 65 узлов, 75 миль в час. (5) Отпереть двери кабины перед приземлением. (6) Перед касанием: Мастер-переключатель -- "OFF", Выключателя зажигания -- "OFF". (7) Приземлиться со слегка опущенным вниз хвостовым опереньем.

ПОСАДКА АВАРИЙНАЯ ПОСАДКА С ДВИГАТЕЛЕМ БЕЗ ТЯГИ Если двигатель перестал работать, установить снижением: закрылки 00, скорость 137км/ч; 74 узла, 85 миль в час. Если позволяет время, попытаться перезапустить двигатель, проверив количество топлива, правильное положение клапана переключения топлива, настройку контроля смеси, ручку праймера двигателя (утоплена и заблокирована), переключатель зажигания (установлен правильно). Если все попытки перезапустить двигатель безуспешны, и принудительная посадка неизбежна, выбрать подходящую площадку и подготовиться к посадке следующим образом: (1) Смесь -- Закрыть (ручку полностью вытянуть). (2) Ручка клапана отсечки топлива -- Полностью вытянуть. (3) Все выключатели, кроме Мастер переключателя -- "OFF". (4) Скорость -- 121 - 137 км/ч; 65 -74 узлов; 75 -85 миль в час (закрылки убраны). (5) Выпустить закрылки при необходимости (если позволяет дистанция до площадки). (6) Скорость -- 113 -129 км/ч; 61 -70 узлов; 70 - 80 MPH миль в час (закрылки выпущены). (7) Мастер переключатель --"OFF". (8) Отпереть двери кабины перед приземлением. (9) Приземлиться со слегка опущенным вниз хвостовым опереньем. (10) Применить интенсивное торможение удерживая руль высоты полностью поднятым.

ПОСАДКА ПОСАДКА НА ВОДУ Приготовиться к посадке на воду, закрепив или выбросив все тяжелые предметы из багажного отделения. Использовать сложенную одежду или подушки для защиты лица пассажира. Передать сообщение «Mayday» на 121,5 МГц, указав местоположение и намерения. (1) Планировать заход против ветра, если ветер сильный и волнение сильное. При сильном волнении и слабом ветре садиться параллельно волнам. (2) Заходить на посадку: закрылки 400, вертикальная скорость 300 футов/мин; скорость 113км/ч; 61 узел, 70 миль в час. (3) Отпереть двери кабины. (4) Поддерживать непрерывное снижение до приземления в горизонтальном положении. Избежать ныряния, т.к. трудно удержать самолет на поверхности воды. (5) Поместить сложенную одежду или подушку перед лицом во время приземления. (6) Покинуть самолет через двери кабины. Если необходимо, откройте окно для выравнивания давления и обеспечения возможности открыть двери. (7) После эвакуации из кабины надуйте спасательные жилеты и плот (если имеются). Самолет не может быть на плаву более чем несколько минут.

ОБЛЕДЕНЕНИЕ ПОЛЕТ В УСЛОВИЯХ ОБЛЕДЕНЕНИЯ (1) Выключатель обогрева приемника воздушного давления (если установлен) --"ON". (2) Повернуть назад или изменить высоту, чтобы получить температуру наружного воздуха, которая менее благоприятствует обледенению. (3) Ручка обогрева кабины -- Полностью вытянуть для размораживания стекол. (4) Частота вращения -- Увеличить для уменьшения образования льда на лопастях винта. (5) Планировать посадку на ближайшем аэродроме. При крайне быстром нарастании льда принять решении о посадке на неподготовленную площадку. (6) При накоплении более 55 мм ледяной корки на крыле быть готовым к значительному увеличению скорости сваливания. (7) Закрылки -- Убраны, в условиях обледенения выпуск закрылков может привести к снижению эффективности руля высоты. (8) При необходимости открыть левое окно очистить лед с части лобового стекла для обеспечения видимости при посадке. (9) Использовать при необходимости скольжение для улучшения видимости. (10) Заходить на посадку: скорость 129-145км/ч; 70-78 узлов, 80-90 миль в час в зависимости от количества льда. (11) Избегать крутых разворотов. (12) Выполнить посадку в горизонтальном положении.

ВЫХОД ИЗ СПИРАЛИ Если произошло вхождение в спираль выполнить следующее: (l) Заслонка -- Закрыть (ручку полностью вытянуть). (2) Остановите вращение, используя скоординированное управление элеронами и рулем направления (выровнять символ самолет в координаторе поворота с, опорной линией горизонта). (3) Осторожно потянуть штурвал на себя для медленного снижения воздушной скорости до 145 км/ч; 78 узлов; 90 миль в час. (4) Штурвалом поддерживайте скорость 145 км/ч; 78 узлов; 90 миль в час. (5) Для выдерживания направления использовать руль направления. (6) Периодически увеличивать обороты двигателя (очищать), при этом избегать скольжения. (7) После выхода из облаков использовать нормальный круизный режим.

НЕИСПРАВНОСТЬ ЭЛЕКТРОСИСТЕМЫ ЧРЕЗМЕРНЫЙ УРОВЕНЬ ЗАРЯДКИ После запуска двигателя и интенсивного энергопотребления при низких оборотах двигателя (например, при длительном рулении) уровень заряженности батареи будет достаточно низким, поэтому во время начальной части полета ток заряда будет выше нормы. После тридцати минут круизного полета амперметр должен показывать нормальный ток зарядки. При увеличенном напряжении зарядки из батареи будет выкипать электролит, а электронные компоненты могут быть подвергнуты неблагоприятному воздействию. Если напряжение заряда достигнет примерно 16 вольт, датчик превышения напряжения автоматически отключит генератор, и включится лампа повышенного напряжения. В данном случае следует попытаться повторно активировать генератор: выключить, а затем снова включить обе клавиши Мастер-переключателя. Если проблемы больше не существует, нормальная работа генератора возобновится, и сигнальная лампа погаснет. Если сигнальная лампа загорится снова – это означает что в электрической системе есть неисправность. В этом случае полет должен быть прекращен или его продолжительность должна быть сведена к минимально возможной потому что аккумуляторная батарея может питать электрическую систему только ограниченный период времени. Если экстренная ситуация происходит ночью, заряд батареи должен быть максимально сохранен для последующего использования посадочного прожектора и закрылков при посадке.

НЕИСПРАВНОСТЬ ЭЛЕКТРОСИСТЕМЫ НЕДОСТАТОЧНЫЙ УРОВЕНЬ ЗАРЯДКИ Если амперметр указывает на постоянную скорость разряда в полете, генератор не работает и должен быть отключен чтобы не создавать лишнюю нагрузку на электрическую систему. Все электрооборудование, в использовании которого нет необходимости, должно быть выключено и полет должен быть завершен как можно скорее.

НЕ УСТОЙЧИВАЯ РАБОТА ДВИГАТЕЛЯ ИЛИ ПОТЕРЯ МОЩНОСТИ СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ ЗАГРЯЗНЕНЫ СВИНЦОМ ИЛИ НАГАРОМ Не устойчивая работа двигателя в полете может быть вызвана тем, что одна или несколько свечей зажигания загрязняются отложениями углерода или свинца. Это может быть проверено путем кратковременного переключения выключателя зажигания из положения «BOTH» в положение «LEFT» или «RIGHT». Очевидная потеря мощности при работе с одним зажиганием свидетельствует о неисправности свечи зажигания или магнето. Предполагая, что свечи зажигания являются более вероятной причиной, отрегулировать смесь с нормальным обеднением для крейсерского полета. Если проблема не устранилась через несколько минут, обогатить смесь и проверить, будет ли двигатель работать устойчивее. Если устойчивая работа не восстановилась, совершите посадку на ближайшем аэродроме, при этом выключатель зажигания должен быть в положении «BOTH», если только крайняя степень неустойчивости не требует использования одного из положений «LEFT» или «RIGHT».

НЕ УСТОЙЧИВАЯ РАБОТА ДВИГАТЕЛЯ ИЛИ ПОТЕРЯ МОЩНОСТИ НЕИСПРАВНОСТЬ МАГНЕТО Неожиданная неустойчивая работа двигателя или пропуски зажигания обычно свидетельствуют о проблемах с магнето. Определить какое магнето неисправно путем переключения выключателя зажигания из положения «BOTH» в положение «LEFT» или «RIGHT». Выбрать различные настройки мощности и обогащения смеси чтобы определить, возможно ли продолжение работа на двух магнето. Если не возможно, переключиться на исправное магнето и совершить посадку на ближайшем аэродроме.

НЕ УСТОЙЧИВАЯ РАБОТА ДВИГАТЕЛЯ ИЛИ ПОТЕРЯ МОЩНОСТИ НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА Если низкое давление масла сопровождается нормальной температурой масла, существует вероятность того, что не исправен датчик давления масла или предохранительный клапан. Целесообразна посадка на ближайшем аэродроме для определения причины неисправности. Если полная потеря давления масла сопровождается повышением температуры масла необходимо немедленно снизить мощность двигателя и выбрать сценарий немедленной посадки. Использовать только минимальную мощность, необходимую для достижения желаемого места приземления.