CESSNA FR172J-ХХХХ RA-ХХХХG СТАНДАРТНЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

ВНЕШНИЙЙ ОСМОТР 1 a. Снять блокировку штурвала. b. Выключатель зажигания "OFF". c. Включить мастер-переключатель "ON" и проверить показания индикаторов уровня топлива, затем выключить мастер-переключатель"OFF". d. Проверить селектора топливных баков. Положение "BOTH". e. Проверить кнопку клапана отсечки топлива. Положение "ON" (полностью утоплен). f. Дверца багажного отделения должна быть закрыта. 2 a. Снять струбцины оперения. b. Отсоединить швартовочную веревку. c. Проверить рули на предмет свободного перемещения и отсутствие повреждений. 3 a. Проверить элерон на предмет свободного перемещения и отсутствие повреждений. 4 a. Отсоединить швартовочную веревку. b. Перед первым полетом дня и после каждой заправки проверить топливо на предмет наличия воды и механических примесей. c. Проверить колесо и тормоз. Шина накачана, повреждений нет. Течи тормозной жидкости нет. d. Визуально проверить уровень топлива, затем проверить крышку бака.

5 a. Проверить воздушный винт и обтекатель втулки винта. Трещины и повреждения отсутствуют, течи масла отсутствуют. b. Проверить переднюю стойку и переднее колесо. Шина накачана, повреждений нет. c. Отсоединить швартовочную веревку. d. Проверить уровень масла. Не запускать двигатель при уровне масла менее 7 кварт(6,6 литров). Долить до 10 кварт (9,5 литров) для продолжительных полетов. e. Перед первым полетом дня и после каждой заправки потянуть ручку сливного клапана топливного фильтра примерно на 4 секунды. Проверить топливо на предмет наличия воды и механических примесей. Убедиться что сливной клапан топливного фильтра закрыт. Проверить топливо на предмет наличия воды и механических примесей при заборе из клапана в нижней точке топливной системы. f. Проверить приемники статического давления на предмет засоренности с двух сторон. 6 a. Проверить колесо и тормоз. Шина накачана, повреждений нет. Течи тормозной жидкости нет. b. Перед первым полетом дня и после каждой заправки проверить топливо на предмет наличия воды и механических примесей. c. Визуально проверить уровень топлива, затем проверить крышку бака. 7 a. Проверить отверстие системы предупреждения о сваливании на предмет засоренности. b. Снять чехол приемника воздушного давления и проверить приемник воздушного давления на предмет засоренности. c. Проверить вентиляцию топливного бака на предмет засоренности. d. Отсоединить швартовочную веревку 8 a. Проверить элерон на предмет свободного перемещения и отсутствие повреждений.

ПЕРЕД ЗАПУСКОМ ДВИГАТЕЛЯ (1) Сидения и привязные ремни - - Отрегулировать и пристегнуть. (2) Тормоза - - Проверить и установить. (3) Радио и электрооборудование - - "OFF". (4) Рукоятка селектора топливных баков - - "BOTH". (5) Кнопка клапана отсечки топлива - - "On" (нажата).

ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ (1) Смесь - - Богатая. (2) Воздушный винт - - Высокая частота вращения. (3) Мощность - - Открыть. Ручка на 1 дюйм (2,5 cm). (4) Мастер-выключатель - - "ON". (5) Переключатель дополнительного топливного насоса - - "LOW". (6) Выключатель зажигания - - Расход топлива установится в пределах от 2 to 4 галлонов в час (от 7,8 до 15,5 литров в час) повернуть в положение "START"; держать до запуска двигателя, но не дольше 30 секунд. (7) Переключатель дополнительного топливного насоса - - "OFF" (после выхода двигателя на устойчивый режим работы). (8) Указатель давления масла - - Проверить показания (стрелка в зеленом секторе в течение 30 секунд). (9) Радио и электрооборудование - - "ON". УКАЗАНИЕ: Двигатель должен быть запущен не более чем за три попытки. Если за три попытки запустить двигатель не удается, увеличить расход топлива путем переключения дополнительного топливного насоса в положение "HIGH" и выполнить еще от двух до четырех попыток запуска. Если двигатель не запускается, выключить дополнительный топливный насос, установить ручку управления составом смеси в положение «OFF» и проворачивать двигатель стартером до тех пор, пока не запустится или приблизительно 15 секунд. Если двигатель по-прежнему не запускается, выполнять нормальную процедуру запуска после остывания электромотора стартера.

ПЕРЕД ВЗЛЕТОМ (1) Стояночный тормоз - - Установить. (2) Органы управления - - Проверить. Двигаются свободно и правильно. (3) Рукоятка селектора топливных баков - - "BOTH." (4) Регулятор триммера - - Установлено "TAKE-OFF". (5) Мощность - - 1800 RPM. (6) Показания приборов двигателя и амперметра - - Проверить. (7) Показания прибор давления в коллекторе - - Проверить (от 4,6 до 5,4 дюймов ртутного столба). (8) Магнето - - Проверить (уменьшение частоты вращения не превышает 150 мин-1 на каждом магнето, разница между магнето не более 50 мин-1). (9) Воздушный винт - - Перевести с высокой частоты вращения на низкую; вернуть в положение высокой частоты вращения (рукоятка полностью утоплена). (10) Пилотажные приборы и радио - - Установить. (12) Двери и стекла кабины - - Закрыто и заблокировано.

НАБОР ВЫСОТЫ НАБОР ВЫСОТЫ СТАНДАРТНЫЙ (1) Скорость - - 161-177 км/ч; 87 - 96 узлов; 100-110 миль/час. (2) Мощность - - Давление в коллекторе 25 дюймов ртутного столба (847мбар) и 2600 мин-1. (3) Смесь - - Обеднить до 13 галлонов в час (49,2 литров в час). НАБОР ВЫСОТЫ НА МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ (1) Скорость - - 137 км/ч; 74 узлов; 85 миль/час на уровне моря. 134 км/ч; 72 узлов; 83 миль/час на высоте 10,000 футов. (2) Мощность - - Ручка полностью утоплена; 2800 мин-1. (3) Смесь - - Ориентироваться по индикатору расхода в зависимости от превышения местности.

КРЕЙСЕРСКИЙ ПОЛЕТ (1) Мощность - - Давление в коллекторе 15-25 дюймов ртутного столба (508-847мбар), частота вращения от 2200 до 2600 мин-1. Выбрать комбинацию для обеспечения не более 75% мощности. (2) Триммер - - Отрегулировать. (3) Смесь - - Обеднить как указано в таблице мощности круизном режиме (раздел V руководства по летной эксплуатации).

СНИЖЕНИЕ (1) Мощность - - По желанию. (2) Смесь - - Отрегулировать для устойчивой работы. ПЕРЕД ПОСАДКОЙ (1) Смесь - - Богатая (или отрегулировать в соответствии с превышением местности). (2) Рукоятка селектора топливных баков - - "BOTH". (3) Воздушный винт - - Высокая частота вращения. (4) Скорость - - 121-137 км/ч; 65-74 узла; 75-85 миль/час (закрылки убраны). (5) Закрылки - - По желанию. (6) Скорость - - 113-129 км/ч; 61-70узлов; 70-80 миль/час (закрылки выпущены).

ПРЕРВАННАЯ ПОСАДКА (1) Мощность - - Ручка полностью утоплена; 2800 мин-1. (2) Закрылки - - 200. (3) При достижении скорости приблизительно 121 км/ч; 65 узлов;- 75 миль/час, медленно убрать закрылки. НОРМАЛЬНАЯ ПОСАДКА (1) Касание - - Сначала основные стойки шасси. (2) Пробег - - Опустить аккуратно переднюю стойку. (3) Торможение - - Минимально необходимое.

ПОСЛЕ ПОСАДКИ (1) Закрылки - - Убрать. НА СТОЯНКЕ (1) Стояночный тормоз - - Установить. (2) Радио и электрооборудование - - "OFF." (3) Смесь - - Перекрыть топливо (ручка полностью вытянута). (4) Выключатель зажигания и Мастер-выключатель - - "OFF." (5) Блокировка штурвала - - Установить.