На некоторых радиостанциях Dittel чувствительность шумоподавителя настроена слишком чувствительно. Возможно,

что помехи от зажигания двигателя могут отключить шумоподавитель, и такие помехи

могут быть слышны на радиостанции даже при выбранной функции шумоподавления.

Инструкции: Регулировка чувствительности шумоподавителя

1. Не отсоединяя проводку, снимите радиостанцию ​​с панели приборов,.

2. Снимите нижнюю крышку корпуса радиостанции.

3. Отрегулируйте потенциометр чувствительности шумоподавителя с помощью небольшой отвертки

(потенциометр R 428). См. рисунок на странице 2..

4. Запустите двигатель на полную мощность с включенными наушниками и поверните потенциометр

против часовой стрелки, чтобы уменьшить чувствительность. Уменьшите чувствительность ровно настолько,

чтобы устранить помехи от зажигания.

Предупреждение: Никогда не запускайте двигатель без установленных крыльев.

5. Закрепите потенциометр с помощью фиксирующей краски.

6. Установите на место нижнюю крышку корпуса радиостанции и радиостанцию.