Электрическая схема подключения

механизма управления ВИШ

«1» - силовой «+12В» (красный толстый провод)

«2» - силовой «- 12В»(черный толстый провод)

- зеленый тонкий провод – к зеленой сигнальной лампе «минимальный шаг»

- синий тонкий провод - к выводу включения тумблера «малый шаг»

- желтый тонкий провод - к выводу включения тумблера «большой шаг»

- красный тонкий провод - к красной сигнальной лампе «максимальный шаг»

Лампы мощностью 1-2 Вт или светодиоды.*

Переключатель– трехпозиционный тумблер или клавиша с нефиксирующимися крайними положениями (самовозвращающийся в нейтральное положение).*