Макс взлётный вес   620кг

Вес пустого 420кг

Грузоподъёмность 200кг

Ёмкость топливных баков 90л + расходный бак 20л

Двигатель, мощность Субару 25. 165лс

Разбег 50м в зависимости от условий.

Пробег 150м

Скороподъёмность с одним пилотом 5мс с двумя 3мс

Скорость сваливания  60км теоретически.

Скорость крейсерская 120-130 в зависимости от режима.

Скорость максимальная 200 ограничена из условий безопасности испытаний не проводил.

Скорость непревышаемая 200 условия теже.

Перегрузка условно -1 +4 не испытывал.

Длина  7м

Размах крыла    11,200м

Хорда крыла   1400мм

Площадь крыла   15,600м

Удлинение крыла  8

Нагрузка на крыло 40кг

Профиль  Р 3. 14%

Обшивка крыла Д16Т 0,5мм

Механизация крыла  зависающий элерон 12-15*

Качество  8

Размах ГО   3000мм

Площадь ГО  2646м*

Высота ВО  1300мм

Площадь ВО 1,260м*