Процесс постройки:

Рекомендуется начинать сборку с хвостовой части, это даст вам опыт, необходимый при сборке более сложных частей в дальнейшем.

Рабочее место:

Этот самолет может быть построен в обычном гараже, однако для окончательной сборки понадобится больше пространства. Особое внимание уделите освещению вашей мастерской, работая при плохом освещении вы будете быстрее уставать и можете допустить ошибки, которые в дальнейшем могут быть опасны. Содержите ваше рабочее место в порядке, это позволит вам сэкономит ваше время.

Оборудование:

В первую очередь необходим надежный верстак.

Инструмент:

Штангенциркуль, линейка, рулетка, квадрат(?), метчик, маркер.

Ручной инструмент:

Молоток, ножовка с несколькими запасными лезвиями по стали и алюминию, заклепочник, ножницы по металлу (прямые и закругленные), плоскогубцы, набор гаечных ключей, инструмент для снятия фаски, развертки. Оборудуйте свой рабочий стол тисками среднего размера. Так же не полезен будет сверлильный станок с набором сверел.

Сборка хвостовой части:

Хвост - лучшее начало, особенно для тех, кто не имеет опыта по сборке подобных конструкций. На странице №2 находится чертеж хвостовой части и способ её крепления к главной трубе. На странице №3 дана вся необходимая информация для изготовления каждого отдельного элемента.

Изгиб труб:

Если у вас нет трубогиба, вы можете изготовить его самостоятельно, используя деревянный шкив как на рисунке:

Закрепите шкив и упор на верстаке. Прежде, чем сгибать трубу, убедитесь, что заготовка обрезана с запасом по длине. Вставьте затычку в один из концов трубы, потом заполните трубу сухим песком, песок помогает избежать деформации при изгибе. Не пытайтесь согнуть трубу сразу, необходимо загибать постепенно. Начертите на верстаке линию желаемого изгиба и сверяйтесь по ней. Старайтесь не перегнуть трубу. Самое трудное это получить симметрические изгибы, но при некоторой практике вы получите приемлемый результат. После обрезки труб в размер необходимо снять заусенцы с торцов. Кронштейны сделаны из листа нержавеющей стали. Начертите контур каждого кронштейна на стальном листе, отметьте отверстия маркером, вырежьте по начерченным линиям, согните кронштейн как необходимо, и только потом сверлите отверстия. При сборке проверяйте длину болтов, после затяжки гаек(самоконтряйщихся) должны оставаться видимыми не более двух-трех витков резьбы. Если сборка не окончательная, можно использовать обычные гайки, но при окончательной сборке необходимо их заменить на самоконтрящиеся. Используйте только заклепки из нержавеющей стали, алюминиевые заклепки не обладают достаточной прочностью. Горизонтальное оперение связано с вертикальным двумя подкосами, которые придают жесткость конструкции и сохраняют прямой угол между ГО и ВО. Подкосы должны быть одинаковой длины, это необходимо проконтролировать при окончательной сборке.

Крыло:

Изучив страницы №№5,6,7 вы поймете, что крыло не настолько сложно, как кажется. Рекомендуется начинать с распорок, они сделаны из 1" дюралевой трубы , их необходимо обрезать в размер, затем соединить косынками из нержавеющей стали(страница №8). После подготовки лонжеронов необходимо подобрать место для сборки крыла, так как длина каждой консоли значительно больше, чем длина обычного верстака, можно удлинить его плитами ДСП. К верстаку необходимо прикрепить деревянные упоры для фиксации сборки консоли. Распорки закрепляются в лонжеронах при помощи алюминиевых бужей (страница №5). Как только лонжероны и распорки соединены вместе, можно устанавливать тросовые расчалки, которые придают крылу дополнительную жесткость. Законцовка крыла приклепывается к лонжеронам как показано в странице №6 (вид F).

Тросовые расчалки:

На рисунках ниже показано шаг за шагом, как устанавливаются растяжки. Используется трос толщиной 1/8 дюйма (19 нитей). Перед обрезкой тросов убедитесь, что измерили их правильно.

Обрубайте тросы зубилом, предварительно обмотав изолентой. Не используйте для резки сварку.

Обжимка.

Сделайте петлю и проденьте конец через обжимку ещё раз.