| Труба | Пр.прочности | Пр.текучести | Пр.прочности | Пр.текучести |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | По сертификату на поставку |  | По факту испытаний |  |  |  |
| 8х1 | 480 | 320 |  |  |  |  |
| 10х1 | 441 | 320 |  |  |  |  |
| 12х1 | 489 | 352 |  |  |  |  |
| 12х1,5 | 474 | 322 |  |  |  |  |
| 16х1 | 479 | 304 |  |  |  |  |
| 16х1,5 | 440 | 305 | 460 | 320 | Отн.удл. всех образцов 18-26% |  |
| 20х1,0 | 500 | 350 | 440 | 308 |  |  |
| 20х1,6 | 480 | 314 | 458 | 300 |  |  |
| 20х2,0 | 480 | 310 |  |  |  |  |
| 25х1,5 | 463 | 320 | 510 | 352 |  |  |
| 22х1,5 | 535 | 414 | 440 | 340 |  |  |
| 28х2 | 490 | 350 | 540 | 385 |  |  |
| 34х2 | 444 | 317 |  |  |  |  |
| 40х20х2 | 435 | 305 |  |  |  |  |
| Труба 4130 |  | Обр.1 | 72,98 | Отн.удл.2-4 % | Ближайший Аналог 30Х |  |
|  |  | Обр.2 | 77,55 |  |  |  |

Тросы магазин

| Диам.2 | 270 | 303 | 295 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диам.3 | 417 | 449 | 451 |  |  |  |
| Як-112 диам. 3,5 | 347 | 410 | 428 |  |  |  |