Результаты

Испытаний двигателя Е-250 в полевых условиях, установленного на тяжёлом мотодельтаплане.

Год испытаний                                                               -2004-2005гг.

Количество налетанных часов                                           507ч.

В качестве силовой установки использовалась версия двигателя Е-250 в форсированном варианте.  (Четырехканальная продувка, смещенные фазы выпуска и перепускных каналов).

На двигатель был установлен понижающий редуктор с корригированными зубьями шестерен с коэффициентом редукции 1:2. Число оборотов на максимальной мощности на валу редуктора достигало 3800 об/мин. Обороты фиксировались электронным тахометром с учетом конструкции винта. На данную модель устанавливался воздушный винт диаметром 1200мм. с  шагом 450мм.

Испытания проводились все лето и осень 2004г. Взлет осуществлялся на максимальных оборотах в течении 4-5 минут. После набора высоты осуществлялся горизонтальный полет в течении 45минут на крейсерской мощности ( 3000 об/мин )

Затем осуществлялась посадка, практически на холостом ходу. Общее время в полете 1 час.

Испытаниями занимался предприниматель с опытом работы (бывший летчик, занимался катанием молодежи, фотографировал,  общем, зарабатывал деньги, поэтому и удалось провести испытания, бензина, подсчитали,  сожгли почти 2 тонны за два сезона).

В процессе испытаний на земле была проверена тяга на полных оборотах.  Она составила от 48-52 кГ.  Замеры производились динамометром при заневоленной моторной тележке.

Расчетная мощность двигателя планировалась в районе 35-36л.с. Перерасчеты тяги показали приблизительно соответствие мощности.

Налет в месяц составлял в районе 50 часов. ( В выходные больше, в рабочие дни меньше).

После налета в 250 часов двигатель был снят и возвращен на наше предприятие. При разборке двигателя были произведены замеры трущихся частей (Гильза цилиндра и поршень).

Износ гильзы цилиндра после 250 часов работы составил 5-6мкм. Были приятно удивлены, хотя в качестве материала гильзы использовали модифицированный чугун с соответствующей термообработкой.

Износ поршня тоже порадовал и составил  от 3 до 5 мкм. Сказался опыт нашего технолога, который покрыл трущиеся поверхности оловом гальваническим методом.

На следующий 2005г. продолжили испытания. С апреля месяца и по октярь.

Полный налет составил 507 часов.

Двигатель был полностью разобран. В результате полного срока службы ( мы даем 500 часов на базовый нефорсированный двигатель Е-250 ) Было установлено:

1. В коленчатом валу не наблюдалось следов износа. Но были  заменены коренные подшипники и сальники. Зазор в нижней головке шатуна увеличился на 8-10 мкм. ( проверили оптическим методом без разборки коленчатого вала. Но состояние работоспособное, учитывая что начальный зазор составлял 35-40 мкм.

2. Износ в гильзе цилиндра составил 15 мкм. Перешлифовали на ремонтный размер, промыли в ультразвуковой ванне с керосином. Установили обратно.

3. Поршень износился очень здорово. Износ составил больше 30мкм. Был изготовлен и заменен вместе с кольцами на новый ремонтный размер ( 200мкм к номинальному диаметру 52мм)

4. Свечи зажигания менялись каждые 100 часов работы двигателя.

В целом, двигатель без проблем выдерживает гарантийный срок работы при правильной эксплуатации. После ремонта двигатель остается вполне пригодным к дальнейшей эксплуатации.

Проводились испытания модификации двигателя Е-250 с водяным охлаждением. Испытания проводились по укороченной 10 часовой программе. Можно только утверждать, что температура головки цилиндров не повышалась более 100 градусов С , в головке с воздушным охлаждением температура может достигать 150-180 градусов С. Следовательно, ресурс окажется выше.

Выводы:

1. Большой срок эксплуатации в 500 часов удалось выдержать с помощью:

- применением высококачественных материалов подвижных частей.

- применение инструментальной технологии для изготовления узлов и деталей двигателя.

-  привлечение к работе ведущих спортсменов (Работа велась на Минском мотоциклетном заводе)

- высокая культура исполнения узлов и деталей.

С уважением директор ООО «Еруслан Плюс»___________________Сигаев В.И.