Измерение планера АС4-115

1. Планер АС4-115, заводской номер 007, 2014 года выпуска, имеет дефект проявляющийся в том, что показания указателя скольжения (шарика) не совпадают с показаниями нити на фонаре.

При установлении режима полета, при котором шарик в центре, нитка на фонаре показывает скольжение, а при установлении нитки вдоль направления полета, шарик показывает крен.

В связи с этим невозможно получить максимальное аэродинамическое качество  планирования.

2. Для измерения планера принята следующая методика: За базовую линию принята линия соединяющая задние концы кромки крыла. Все измерения и расчеты производятся относительно этой линии.

- Точка А расположена на задней законцовке правого крыла,

- точка В - на задней законцовке левого крыла.

В качестве следующих реперных точек приняты:

- точка С - переднее основание руля высоты ;

- точка D - точка над приемником воздушного давления на руле высоты;

- точка F - середина линии АВ;

- точка Е - точка падения перпендикуляра из точки D к продолжению линии FC;

3. Для измерения использовалась рулетка со стальной лентой длиной 20 м, со шкалой 1 мм.

4. При измерениях получены следующие данные:

AB=12500 мм; AC=6870 мм; CB=6845 мм; CD=750 мм; AD=7212 мм;   DB=6970 мм.

5. Расчеты производятся относительно плоскости ABC. Таким образом, первоначально имеем:

- базовую плоскость в которой лежит треугольник ABC;

- треугольник ABD;

- треугольник CDE .

6. Из результатов измерений видно что треугольники  ABC и ABD не равносторонние, что говорит об отсутствии симметрии фюзеляжа планера. Для более точного определения несимметричности фюзеляжа необходимо произвести дополнительные расчеты.

Расчет треугольника ABC позволяет определить не перпендикулярность оси фюзеляжа к базовой линии крыла. Расстояние Х1 от правой законцовки крыла до точки падения перпендикуляра проведенного из точки С к линии АВ равно:

Х1=(AB^2+AC^2-BC^2)/2AB = 6263,7 мм    (1)

Расстояние от точки Х1 до середины базовой линии АВ равно:

dX1=X1-(AB/2)=13,7 мм ;

На это расстояние смещен фюзеляж в точке С от линии перпендикулярной к середине базовой линии.

Высота треугольника АВС равна:

CF=Корень(АС^2-X1^2)=2821,8 мм;

Считая что фюзеляж начинается из середины базовой линии, рассчитаем угол U1 между направлением  фюзеляжа и базовой линией равен

U1=arcTg(dX1/Habc)*180/Pi=0,28 градусов.

7. Для треугольника ABD точно так же рассчитываем:

- расстояние Х2 от правой законцовки крыла до точки падения перпендикуляра проведенного из верхней точки руля высоты к базовой линии Х2=6387,3 мм.

- смещение этой точки от середины базовой линии dX2=137,3 мм.

- смещение верхней точки руля высоты от нижней точки руля высоты (наклон руля высоты) dX =dX2-dX1=123,6 мм

- высота треугольника ABD, Habd= корень(AD^2-X2^2) = 3349 мм.

8. Для определения удаления верхней точки руля высоты от плоскости АВС рассмотрим треугольник  DFЕ. Рассчитаем:

- расстояние от точки D до точки F, DF= корень(Habd^2+dX2^2)=3351,8 мм,

- расстояние от точки С до точки F, CF=корень(Habc^2+dX1^2)=2821,9 мм.

- расстояние от точки С до точки E,

CE=(DF^2-CF^2-CD^2)/2/CF=480 мм;

Теперь можно рассчитать высоту точки D от плоскости АВС:

DE=корень(CD^2-CE^2)=576 мм;

Поскольку точка D отодвинута в сторону на расстояние dX, найдем угол наклона стабилизатора к перпендикуляру на плоскость ABC:

Ustab=arcsin(dX/DE)*180/Pi = 12,3 градуса.

Выводы: Фюзеляж имеет неперпендикулярность к базовой линии порядка 0,28 градуса, что можно считать приемлемым. Однако, угол наклона руля направления к базовой плоскости составляет 12,3 градуса. Такой же угол наклона имеет и руль высоты, поскольку он расположен на верху руля направления. Такая кривизна фюзеляжа не позволяет планеру иметь максимально возможное аэродинамическое качество, что делает маловероятным возможность использования его в полетах по маршрутам. Этим объясняется и несовпадение показаний указателя скольжения и нити.

Измерения и расчеты произвел:

Алхимов  Дмитрий Дмитриевич

г. Смоленск, 10 июля 2018 года.

Программа расчета в EXCEL прилагается.