	
	
	
	
	Экранопланы Панченкова
	
	
	

	Характеристика  зк-раноплана
	АДП-01
	АДП-02
	АДП-03
	АДП-04
	АДП-04М
	АДП-05 "Орфей"
	АДП-05М
	АДП-07
	"Байкал-2"

	Год    постройки    и испытаний
	1965
	1966
	1967
	1970
	1971
	1980
	1982
	1985
	1994

	Район испытаний
	Р-Днепр
	Р-Днепр
	Р-Днепр
	Иркутское водохра​нилище
	о. Байкал
	Братское во​дохранили​ще
	Братское водохра​нилище
	о. Байкал
	о. Байкал

	Взлетная масса, т
	0,3
	0,38
	-
	0,235
	0,32
	3,0
	2,5
	0,733
	0,59

	Масса конструкции,
т
	0,2
	0,27
	■
	0,170
	0,22
	2,2
	1,7
	0,483
	0,33

	Длина аппарата, м
	6,2
	6,2
	6,2 (?)
	8,7   •
	8,7
	15,5
	15,5
	9,0
	6,4

	Высота аппарата, м
	-
	-
	-
	1,9
	1,9
	3,3
	3,3
	2,05
	1,8

	Размах крыла, м
	4,5
	4,5
	4,5 (?)
	3,5
	3,5
	7,6
	7,6
	8,0
	6,2

	Площадь крыла, м2
	-
	-
	-
	6,13
	6,13
	28,0
	28,0
	15,0
	6,3

	Крейсерская      ско​рость, км/ч
	90
	120
	■
	80
	105...120
	130...150
	120...160
	100...120
	120

	Марка двигателя
	К-750
	К-750
	К-650М
	Иж-П
	М-63
	АИ-14РС
	М-14П
	М-337
	ROTAX-912UL

	Мощность  двигате​ля, кВт (л. с.)
	19,1 (26)
	19,1 (26)
	29,4 (40)
	13,2(18)
	23,5 (32)
	191 (260)
	265 (360)
	155(210)
	60 (80)

	Крейсерская высота полета, м
	0,25
	0,25
	0,3
	0,3
	0,3
	0,7
	0,8
	0,4
	0,2...0,4


В 1967 г. с целью исследования взлетного режима, а также для выяснения возможности снижения "горба гидродинамического сопротивления", возникающего при взлете экранопланов и гидросамолетов с !«• и поверхности, был построен экраноплан АДП-03.
На аппарате был установлен двигатель К-650М мощностью 40 / Четырехлопастный толкающий воздушный винт обеспечивал статическую  тягу до 100 кг, Для снижения гидродинамического сопротивления н те аппарат был оснащен подводными крыльями.
Результаты экспериментов и гидродинамических исследовании раноплана АДП-03 были использованы А.Н. Панченковым при создании новых аппаратов.
Результат анализа испытаний привел к конструктивному ретин
—
нужен твердый экран. В 70-х годах изучались три варианта и
экрана:
1. Искусственный твердый экран (взлетные полосы аэродромом)
2. Поверхность соляных озер (о. Баскунчак).
3. Ледовая поверхность.
Два первых варианта в 70-80 годах были бесперспективны (и реализация требовала больших организационных мер и капиталовложений
—
оставался один эффективный вариант — лед.
Следствием этого решения было то, что с 1968 года самоходные экранопланы серии АДП стали создаваться для полета над ледовой поверхностъю.
Всем требованиям испытаний самоходных АДП хорошо удовлотворял лед озера Байкал и в 1968 г. А.Н. Панченков со своими учениками ih реезжают в Иркутск, где работа по созданию экранопланов начинается с новой силой в Сибирском энергетической институте СО АН СССР (потом в Иркутском вычислительном центре СО АН СССР), Иркутском государственном университете и Иркутском политехническом институте (ИНН [5]. Именно на Байкале были испытаны экранопланы АДП-04 (1970 I АДП-04М (1971 г.), АДП-07 (1985 г.).
Первым экранопланом, успешно испытанным на Байкале был АДП- 04 (научный руководитель А.Н. Панченков, главный конструктор В.Я.Уризченко). Сборка первого «иркутского» экраноплана АДП-04 завершилась в 1970 году и весной этого же года аппарат в беспилотном  варианте был испытан на льду озера Байкал. Основные тактико-технические характеристики этого и последующих аппаратов приведены в таблице 2.
В проекте АДП-04 был учтен опыт проекта АДП-02 (К-1) - его 1 главное отличие - взлет со льда. Взлет со льда снял все трудности никшие при испытаниях К-1 и первый полет привел к положительно* зультату.
На АДП-04 были опробированы новые аэродинамические решеши, касающиеся формы несущих поверхностей. Основное крыло имело пол]

^пиитическую форму при виде спереди и прямоугольную в плане. Носо-Щ крыло - прямоугольной формы в плане с наклонными концевыми шай-
Для взлета со льда и снега применялись шасси с коньково-лыжной норной поверхностью. Передняя опора - управляемая. Конструкция аппарата допускала изменение углов установки основного (до 9°) и носового до 12°) крыльев. Управление по курсу на крейсерском режиме обеспечивалось рулем направления, во время руления - управляемой носовой опорой.
Методика беспилотных самоходных испытаний проста. В топливный бак заливается ограниченное количество топлива; производится запуск двигателя и экраноллан начинает самостоятельное движениее. При малом угле отклонения вертикального оперения АДП-04 в случае самостабилизированного движения по замыслу' его создателей будет двигаться на малых отстояниях от поверхности льда на некоторой, за​ранее неизвестной, круговой траектории до момента выгорания топлива. Гик и произошло с первого полета. АДП-04 без пилота осуществлял устойчивое самостабилизированное движение с радиусом циркуляции по​рядка 700 м. Это было подтверждение принципа самостабилизации на са​моходной модели. Возникла полная уверенность в возможности успешно-(п еамостабилизированного полета пилотируемых самоходных моделей.
 1дссь следует отметить, что АДП-04, АДП-04М, а также первая модифи​кация экраноплана "Орфей" не имели горизонтальных закрылков (органов управления в вертикальной плоскости). Такая конструкция экранопланов
 была допустима только в случае их самостабилизации. Последующий опыт АДП "Орфей" (1980-1985 гг.) показал, что подобное конструктивное
 решение пока не имеет хорошего обоснования; в конечном итоге оно не
 диет нужных гарантий безопасности пилота. Поздние модификации "Ор​фея" и АДП-07 уже имели закрылки. Но в 1970-1980 гг. еще мало знали о пюйствах самостабилизированных АДП. В конструкцию АДП-04 были ииесен ряд усовершенствований и в результате к весне 1971 года появи-лась пилотируемая модификация — АДП-04М, успешные испытания ко-торого были завершены в апреле 1971 года в районе п. Листвянка на озере Байкал, см. рис. 5. Эти испытания прошли успешно и в главном подтвер​дили результаты испытаний АДП-04.
Аэродинамическая стабилизация эффективна в зоне малых относи-тельных отстояний; это и определяло одну из характерных особенностей ЛДП-04М - его полет осуществляет на малых относительных отстояниях от экрана (относительное отстояние по хорде h ~ 0,10-0,15). Это свойство характерно и для всей серии АДП.
[image: image1.jpg]



Рис. 5. Экраноплан АДП-04М
Результаты I и II этапов развития серии АДП "Утка" легли в основу| создания опытного образца малого пассажирского экраноплана "Орфей" (АДП-05; научный руководитель А.Н. Панченков). 8-местный экраноплан АДП-05 был спроектирован и запущен в производство на Ирку ген авиационном производственном объединении (ИАПО). Для выполж НИ этих работ была создана межвузовская лаборатория по околоэкранной аэродинамике под научным руководством профессора А.Н. Панченкова.
Силами сотрудников лаборатории к лету 1974 года была завершена сборка основных агрегатов аппарата АДП-05. За один год до этого коллектив выпускников ИЛИ совместно с Иркутским госуниверситетом и Сибирским энергетическим институтом СО РАН СССР под руководством профессора А.Н. Панченкова начал создание в районе п. Балаганск Иркутской области Ангарской экспериментальной базы, предназначенной для проектирования, изготовления и испытаний как буксируемых моделей, так и пилотируемых экранопланов. На этой базе была завершена окончатся ! ная сборка и приведены испытания аппарата АДП-05, см. рис. 6. Испытания проводились с 1980 по 1985 года. За этот период экраноплан был испытан в трех модификациях: 8-местный'вариант с кабиной от аэросаней' Ка-30; 2-местный вариант АДП-05-18 с фюзеляжем от самолета Як-18 и 4-х местный вариант АДП-05М с кабиной от самолета Як-12. Производил Ml также замена двигателей с АИ-14Р максимальной мощностью 210 кВт (.'; л.с.) на М-14 мощностью 260 кВт (350 л.с). Аппарат был снабжен автоматической системой пожаротушения и тормозным парашютом на случи! экстренного торможения,

[image: image2.jpg]



Рис. 6. Экраноплан АДП-05
Экраноплан "Орфей" спроектирован и построен для изучения сле-нних основных задач: 1, Экспериментальная проверка на самоходной модели большой i.i ряда результатов исследований по аэрогидродинамике несущих по-хностей в ограниченном потоке, динамике экранопланов, теории оптимального проектирования и стабилизации.
2.
Экспериментальное определение эксплуатационных и маневренных характеристик аппарата с заданным полетным весом в аспекте решения проблемы создания транспорта для труднодоступлых районов Сибири
и Севера.
3.
Экспериментальное определение диапазона изменения параметров
nmiстабилизации, оценка устойчивости и управляемости экраноплана.
Решение поставленных задач реализуется за счет выполнения широкой программы натурных самоходных испытаний аппарата, оборудован​ию контрольно-записывающей аппаратурой наряду с кино-фотосъемкой.
Экраноплан "Орфей" предназначен для взлета, посадки и движения в крейсерском режиме:
1. В летних условиях — над свободной поверхностью воды.
2. В зимних условиях - над поверхностью льда, снега.
При наличии взлетно-посадочных площадок и колесного шасси экраноплан может двигаться над целинной степью, тундрой, болотом, песком при относительно гладкой опорной поверхности.
Основное крыло АДП-05 - прямоугольной формы в плане, изогнутое по размаху по эллиптическому закону, обеспечивает высокое значение аэродинамического качества.
Плоское горизонтальное определение находится в зоне влияния эк​им и по торцам оборудовано наклонными шайбами, улучшающими пу​шную устойчивость аппарата. Система несущих поверхностей соединена с продольными силовыми балками, к которым на пилонах крепится 
