  - Карты контрольных проверок.

| Карта предполётного осмотра |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание контрольной операции | Необходимые действия, контролируемые параметры |
| 1. | Осмотреть воздушный винт | Убедиться в отсутствии трещин, сколов, вмятин, в наличие контровки на болтах |
| 2. | Осмотреть двигатель | Убедиться в отсутствии подтёков масла и топлива |
| 3. |  | Убедиться в отсутствии механических повреждений двигателя и моторамы, надёжности их крепления, отсутствии люфтов, в наличии контровки |
| 4. |  | Убедиться в отсутствии трещин на выхлопной системе, состоянии пружин и их контровки |
| 5. |  | Осмотреть карбюратор, электропроводку, наконечники свечей зажигания, электрические разъёмы |
| 6. |  | Проверить шланги топливной системы и фильтр |
| 7. | Осмотреть топливную систему | Проверить уровень топлива, отсутствие подтёков, целостность бензобака, отсутствие на нём деформаций, вмятин, трещин, надёжность его крепления, закрытие сливного крана. |
| 8. | Осмотреть функциональный модуль | Проверить целостность элементов силовых панелей, пилона, подкоса, отсутствие деформаций, трещин, вмятин |
| 9. |  | Проверить целостность и исправность приборов, радиооборудования, электротехнического оборудования |
| 10. |  | Проверить исправность управления двигателем, лёгкость хода рукоятки управления двигателем (РУД) и педали газа |
| 11. |  | Убедиться в отсутствии заеданий рулевого механизма (в лёгкости хода рулевых педалей) |
| 12. |  | Осмотреть сиденья и привязные ремни на отсутствие повреждений и перетираний |
| 13. |  | Проверить работу замков ремней безопасности |
| 14. |  | Осмотреть шасси: рессоры и переднюю вилку, их крепление, целостность амортшнура, состояние осей и дисков колёс на отсутствие деформаций, люфтов и коррозии, контровку |
| 15. |  | Проверить давление в шинах, целостность покрышек |
| 16. |  | Проверить усилие торможения, нажав на педаль тормоза |
| 17. | Осмотреть крыло | Визуально осмотреть собранное крыло на симметричность консолей и отсутствие деформации |
| 18. |  | Осмотреть носовой узел, состояние болтов, лепестков, тросов, носовых пластин, контровку |
| 19. |  | Осмотреть боковые узлы, состояние болтов, тросов, пластин и кронштейнов, контровку |
| 20. |  | Осмотреть консоли, заглянуть внутрь крыла, проверить узел крепления обшивки к консоли, надёжность фиксирования упорной латы и антипикирующей поддержки, осмотреть боковой узел, боковые балки, поперечину, контровку, обшивку изнутри |
| 21. |  | Осмотреть задний узел килевой трубы, крепление всех лепестков, состояние тросов, болтов, контровки, основание мачты |
| 22. |  | Осмотреть парус и латы, состояние ткани и швов, крепление лат, наконечники, профиль крыла |
| 23. |  | Осмотреть карданный узел подвески, наличие всех болтов и их контровку, страховочную лямку троса поперечины |
| 24. |  | Осмотреть боковые узлы рулевой трапеции |
| 25. |  | Осмотреть заделки тросов и сами троса |
| 26. |  | Проверить концевые антипикирующие поддержки, вставлены ли до упора |
| 27. |  | Убедиться в надёжной фиксации лат и антипикирующих тросиков |
| 28. |  | Проверить симметричность установки концевых лямок |
| 29. |  | Проверить затяжку гаек и контровку узла подвески крыла, подсоединение технологического антенного разъёма кабеля радиостанции |
| 30. |  | Осмотреть латы нижней обшивки и их фиксацию |
| 31. |  | Проверить, не остались ли у лишние болты, гайки, колечки |

| Карта запуска и опробования двигателя |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание контрольной операции | Необходимые действия, контролируемые параметры |
| 1. | Зафиксировать дельталёт | Установить противооткатные колодки под колёса |
| 2. | Освободить площадку от посторонних предметов, людей животных | Осмотреть площадку |
| 3. | Сесть в переднее кресло | Подогнать и пристегнуть привязные ремни |
| 4. | Проверить выключение тумблеров | Все тумблеры перевести вниз |
| 5. | Открыть дроссельную заслонку карбюраторов | РУД перевести в крайнее переднее положение |
| 6. | Залить топливо в цилиндры | Технику: провернуть КВ, вытянув плавно шнур стартера 3-4 раза, подкачать 3-5 раз «Primer»-ом |
| 7. | Предупредить персонал о запуске | Пилоту: громко скомандовать: «От винта!» |
| 8. | Технику подтвердить выполнение | Технику: осмотреться и ответить: «Есть от винта!», скомандовать «Контакт!» |
| 9. | Включить необходимые электрические цепи | Пилоту: ответить «Есть контакт!», перевести тумблеры «Генерат», «Аккумул», «ВЗ1», «ВЗ2» в верхнее положение, контролировать загорание табло «Аккумул» |
| 10. | Выставить обороты запуска | Перевести РУД на 1,5 см вперёд от положения МГ |
| 11. | Запустить двигатель | Технику: взяться за рукоятку стартера, потянуть немного до щелчка зацепления и энергично вытянуть шнур на полную длину, при необходимости повторить |
| 12. | Довести работу двигателя до устойчивых оборотов | Технику: подкачать«Primer»-ом несколько раз. Контролировать загорание табло «Генератор» |
| 13. | Прогреть двигатель | Установить обороты 3500 об/мин, выдержать 2 минуты (летом) или 3 минуты (зимой) |
| 14. | Проверить работоспособность 1-го контура зажигания | Перевести тумблер «ВЗ1» вниз, убедиться в падении оборотов не более 300 об/мин. Перевести тумблер в верхнее положение |
| 15. | Проверить работоспособность 2-го контура зажигания | Перевести тумблер «ВЗ2» вниз, убедиться в падении оборотов не более 300 об/мин. Перевести тумблер в верхнее положение |
| 16. | Проверить работу двигателя на оборотах крейсерских режимов | Переместить РУД до 5000 об/мин., выдержать 1 мин., контролировать устойчивость работы двигателя |
| 17. | Проверить работу двигателя на оборотах малого газа | Переместить РУД до 2000 об/мин., выдержать 1 мин., контролировать устойчивость работы двигателя |
| 18. | Проверить приёмистость двигателя и работу на взлётном режиме | Переместить РУД в крайнее переднее положение, контролировать выход на режим за время не более 3 сек., выдержать 1 мин., контролировать устойчивость работы двигателя |
| 19. | Охладить двигатель | Переместить РУД до 3000 об/мин., выдержать 2 мин. |
| 20. | Доохладить двигатель | Переместить РУД до 2000 об/мин., выдержать 10 сек. |
| 21. | Выключить двигатель | Перевести тумблеры «ВЗ1», «ВЗ2» в нижнее положение |
| 22. | Продуть цилиндры | Сразу же перевести РУД в крайнее переднее положение, вернуть в положение МГ после остановки винта |
| 23. | Отключить цепи электропитания | Перевести тумблеры «Генерат», «Аккумул» в нижнее положение |

| Карта после освобождения ВПП |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание контрольной операции | Необходимые действия, контролируемые параметры |
| 1. | Прорулить на стоянку | Установить ДЛТ носом к ветру |
| 2. | Выключить потребители | Тумблеры «Рция», «Освещ», «Фара», «Строб» вниз, кнопкой отключить приёмник спутниковой навигации |
| 3. | Охладить двигатель | Выставить РУДом обороты 3000 об/мин, выдержать 2 мин. |
| 4. | Выключить зажигание | Тумблеры «ВЗ1», «ВЗ2» перевести в нижнее положение |
| 5. | Продуть цилиндры | Сразу же перевести РУД в крайнее переднее положение, вернуть в положение МГ после остановки винта |
| 6. | Отключить цепи электропитания | Перевести тумблеры «Генерат», «Аккумул» в нижнее положение |
| 7. | Отключить гарнитуры шлемов | Вынуть штекера микрофонов и телефонов из гнёзд |
| 8. | Покинуть переднее сидение | Отстегнуть ремень безопасности, встать на землю |
| 9. | Покинуть заднее сидение | Отстегнуть ремень безопасности, встать на землю |
| 10. | Зафиксировать крыло | Пристегнуть крыло ремнём безопасности переднего сидения |
| 11. | Установить дельталёт в стояночное положение | Довернуть дельталёт носом к ветру при ветре более 4 м/с или боком к ветру при ветре до 4 м/с (опустив подветренную консоль на землю) |
| 12. | Зафиксировать дельталёт | Установить под основные колёса противооткатные колодки |