Материалы, использованные при конструировании и постройке самолета «Сапсан Ми001»

Крыло самолета имеет трапециевидную форму переменного сечения NASA 2418, 18% в корне и 12% на конце крыла.

Элементы крыла изготовлены из ангарской прямослойной сосны естественной сушки. Схема крыла двухлонжеронная консольного соединения с фюзеляжем. В корне крыла хорда равна 1800 мм, не конце крыла 1000 мм.

Основной лонжерон состоит из двух полок, нижней и верхней. Верхняя полка имеет сечение в корне 100 мм × 60 мм, на конце крыла 40 мм ×20 мм. Вспомогательный лонжерон состоит из двух полок, в корне имеет сечение  70 мм ×40 мм, на конце 30 мм ×15 мм.

Крыло имеет поперечный силовой набор нервюр, в количестве 21 шт., который образует жесткий каркас, путем склеивания их с лонжеронами эпоксидной смолой. На вспомогательном лонжероне расположены 4 узла навески элерона, длина которого составляет 3000 мм. Элерон работает посредством отклонения РУС, соединенной жесткой тягой через качалки  с элероном. Диапазон отклонения элерона составляет 21° -18°.

Полки лонжеронов склеены между собой через 150 мм поперечными вставками от корня к концу крыла, убывающими по толщине. Лонжерон коробчатого типа, склеен авиационной фанерой с обеих сторон, толщиной в корне 5 мм, в середине 3 мм, на конце 1,5 мм.

Узлы навески крыла изготовлены из титана, длиной 400 мм, соединены с лонжероном 9-ю болтами Ø10; 8; 6 мм в шахматном порядке по верхней и нижней полке. К фюзеляжу крыло крепится по основному лонжерону 4-мя болтами  Ø18 мм и 4-мя болтами  Ø16 по вспомогательному лонжерону.

Обшивкой крыла является авиационная фанера толщиной 1,5 мм, которая в свою очередь оклеена стеклотканью. Крыло изнутри обработано противогрибковым средством и покрыто лаком.

Фюзеляж имеет ферменную конструкцию, сваренную из стальных труб 30ХГСА, от Ø 22×1,5 в носовой части, до Ø 10×1,0 в хвостовой. Сварные швы после сварки подвергались нейтрализации (отпуску). Гаргрот  изготовлен из пластика путем формования,  с применением стеклоткани и эпоксидной смолы. Нижняя часть фермы обтянута термоусадочной тканью. Кабинная часть имеет дюралюминиевую обшивку. Капот двигателя цельнометаллический, использован материал Д16. Моторама изготовлена из высокопрочной стали ВНС -2.

Фонарь самолета изготовлен из оргстекла, открывается путем откидывания в сторону. При закрывании имеет защелку.

Хвостовое оперение. применено штатное от самолета ЯК-52, которое имеет противофлаттерные, грузы в руле высоты и в руле направления.

Шасси трехстоечное  с управляемым хвостовым колесом. Основные стойки шасси рессорного типа изготовлены из титана марки ВТ-16. Резина имеет размер 400 мм ×150 мм. Шасси оборудовано гидравлическими тормозами.

Топливная система состоит из двух крыльевых топливных баков по 62 л каждый и фюзеляжного бака емкостью 40 л. Крыльевые баки связаны с фюзеляжным баком трубопроводом с обратным клапаном, который препятствует перетеканию топлива из фюзеляжного бака в крыльевые и наоборот способствует перетеканию из крыльевых в фюзеляжный бак. Контроль запаса топлива осуществляется за счет датчика установленного в фюзеляжном баке. Фюзеляжный бак расположен выше уровня крыльевых баков, таким образом, создается поддавливание топлива в  топливную систему двигателя. В свою очередь питание силовой установки осуществляется  из расходного бачка емкостью 5 л, который снабжен внутри гибкой трубкой с грузом, позволяющим производить забор топлива при любой эволюции самолета. Расходный бачек связан с фюзеляжным баком. Перекачка из крыльевых баков в фюзеляжный осуществляется с помощью насоса. Контроль количества топлива в фюзеляжном баке ведется на табло. В случае отказа насоса перекачки перетекание топлива из крыльевых баков в фюзеляжный происходит самотеком.

Геометрические размеры самолета:

Размах крыла 8700 мм

Длина самолета 7700 мм

Винт ВК-11, фиксированного шага, Ø194 мм