, коэффициенты формы для наиболее часто встречающихся случаев неподвижных преград приведены в таблице.

	Тип преграды
	Коэффициент формы
	Примечания

	Перпендикулярная плоскость
[image: image1.png]



	k = 1
	Жидкость растекается по плоскости, а не отражается от неё.

	Небольшая узкая преграда
[image: image2.png]


[image: image3.png]



	k = 1 – cos(β) < 1
	Сила давления определяется внутренним углом разлёта жидкости β, измеренным на кромке преграды.

	Отражение с частичным разворотом струи
[image: image4.png]



	k = 1 + cos(β) > 1
	Сила давления определяется углом разворота струи β, измеренным на кромке преграды.

	Отражение с полным разворотом
[image: image5.png]


[image: image6.png]



	k = 2
	Характер разворота не влияет на давление при условии, что струя не тормозится.

	Плоскость под углом
[image: image7.png]



	k = sin(α) ≤ 1
	Сила давления определяется углом α между плоскостью преграды и осью струи.


