Приближенные значения КПД передач и других элементов приводов

	Тип передачи
	Закрытая
	Открытая

	Зубчатая:
	
	

	цилиндрическая
	0,96–0,98 
	0,93–0,95 

	коническая
	0,95–0,97
	0,92–0,94

	Планетарная:
	
	

	с однорядным сателлитом
	0,90–0,95 
	--

	с раздвоенным сателлитом
	0,85–0,92
	–

	Волновая
	0,80–0,92
	–

	Червячная, при числе витков червяка 
	
	

	z1 = 1
	0,70–0,75 
	

	z1 = 2
	0,80–0,85 
	

	z1 = 4
	0,85-0,95
	

	Цепная
	0,95–0,97
	0,90–0,95

	Плоскоременная
	–
	0,96–0,98

	Клиноременная
	–
	0,95–0,97

	Муфта соединительная
	0,98–0,985
	

	Подшипники качения (одна пара)
	0,990–0,995
	


