Работа механизации самолета *КУЗНЕЦ*

По передней кромке:

- ОТКЛОНЯЕМЫЕ НОСКИ НА 1\3 РАЗМАХА- РАБОТАЮТ ПО УГЛУ АТАКИ -14,5 град.(уборка- 9 град.)

ВЫПУЩЕНЫ ПОСТОЯННО НА ВЫСОТЕ МЕНЕЕ 300м. И ВЫШЕ 3500м.
- ПРЕДКРЫЛКИ НА 2\3 РАЗМАХА-

РАБОТАЮТ ПО СКОРОСТИ - ВЫПУСКАЮТСЯ ПРИ СКОРОСТИ МЕНЕЕ 150 КМ\ЧАС. (уборка 150 и более) и ВЫШЕ 6000м.

По задней кромке:

- ЗАКРЫЛОК фАУЛЕРА ПО ВСЕМУ РАЗМАХУ-

РАБОТАЕТ В ТРЕХ РЕЖИМАХ:

- 1-ЫЙ РЕЖИМ- СКОРОСТЬ МЕНЕЕ 100 КМ\ЧАС ВЫПУЩЕН ПОЛНОСТЬЮ И ОТКЛОНЕН НА 36 ГРАДУСОВ НА ЛЮБОЙ ВЫСОТЕ.

- 2-ОЙ РЕЖИМ - ОТ СКОРОСТИ 100 ДО СКОРОСТИ 200 КМ\ЧАС  и ВЫШЕ ВЫСОТЫ 4000м. ВЫПУЩЕН ПОЛНОСТЬЮ И ОТКЛОНЕН НА 4 ГРАДУСА.

- 3-ИЙ РЕЖИМ - НА СКОРОСТИ ВЫШЕ 200 КМ\ЧАС ДО ВЫСОТЫ 4000М. УБРАН ПОЛНОСТЬЮ.

Наивыгоднейшая приборная(индикаторная) скорость набора высоты 170-180 км\час.

Все режимы работают автоматически без участия летчика.