Методические рекомендации

по ведению радиообмена экипажами, выполняющими полёты по правилам визуальных полётов в воздушном пространстве класса G
Общие положения.
Настоящие методические рекомендации рекомендованы к применению при выполнении полётов в воздушном пространстве класса G до выхода регламентирующих документов соответствующих уполномоченных органов. Методические рекомендации разработаны в соответствии с требованиями воздушного законодательства Российской Федерации, с учетом сведений о применении Стандартов и Рекомендуемой практики, содержащихся в Приложении 10 «Авиационная электросвязь» к Конвенции о международной гражданской авиации, рекомендуют порядок ведения и типовую фразеологию радиообмена экипажей, выполняющих полёты по правилам визуальных полётов в воздушном пространстве Российской Федерации класса G на воздушных судах, оборудованных средствами радиосвязи. Типовые примеры фразеологии разработаны с учётом основных возможных ситуаций.
Общие правила.
При выполнении полётов в воздушном пространстве класса G экипажам воздушных судов, оборудованных средствами радиосвязи, рекомендуется передавать другим участникам воздушного движения информацию, не требующую её подтверждения, связанную с выполнением полёта и необходимую для обеспечения безопасности полетов.
Радиообмен осуществляет командир воздушного судна, или по его поручению, один из членов экипажа воздушного судна.

Ведение радиообмена или обмен информацией не имеющей отношения к выполнению полетов не допускается. Ведение радиообмена с отклонениями от Федеральных авиационных правил "Осуществление радиосвязи в воздушном пространстве Российской Федерации" утверждённых приказом Росаэронавигации от 14.11.07г. № 109 может иметь место в случаях, связанных с необходимостью обеспечения безопасности полетов воздушных судов.
Радиообмен должен быть краткими, вестись с соблюдением правил произношения отдельных слов, исключением слов - паразитов и звуков запинания (возможно использование слов приветствия и благодарности), четкой дикцией.

В целях повышения качества приема и предупреждения искажений или ошибочного восприятия принимаемой информации следует:

· перед началом передачи прослушать наличие радиообмена на подлежащей использованию частоте, убедится в отсутствии сигнала занятости наземного канала связи, чтобы исключить возможность возникновения помех уже ведущейся передаче;

· говорить ясно и отчетливо: скорость речи не должна превышать 100 слов в минуту;

· сохранять громкость передачи информации на постоянном уровне;

· до начала передачи нажать и не отпускать до конца сообщения переключатель (тангенту) передачи, своевременно предупреждать возможность его (ее) "залипания".
Типовые примеры фразеологии радиообмена
1. Перед запуском и выполнением взлета с неконтролируемого аэродрома (посадочной площадки) экипажу рекомендуется оповестить о своих действиях экипажи, находящиеся в воздухе (на земле), в формате:
· Позывной воздушного судна………………………………………

· Информация о выполняемом действии.......................................

· Наименования пункта вылета……………………………………..

· Информация о намерениях после выполненного действия……..
Пример: 22260, запускаюсь на посадочной площадке Угут, расчётное время взлёта 10.25 (UTS) на Тюмень.
Пример: 22260, взлетаю с посадочной площадки Угут с курсом 220°, выход правым на Тюмень.

Экипажам находящимся в секторе предполагаемого взлёта и (или) в направлении выхода воздушного судна, рекомендуется информировать взлетающий экипаж о своём местонахождении.

2. При выполнении полетов в условиях неконтролируемого воздушного пространства класса G экипажу воздушного судна рекомендуется каждые 30 минут информировать других участников движения о своем местонахождении, высоте и направление полета, маршруте следования и, при необходимости, расчетном времени прибытия в пункт назначения в формате:
· Позывной воздушного судна………………..

· Маршрут полета………………………..…….

· Курс следования………………………..…….

· Высота полета………………………..……….

· Расчетное время прибытия …………………..

Пример: 22260, следую с Р-260 на подбазу Русскинские с курсом 130°, высота полета 500 метров по приведённому давлению, расчетное время прибытия 12.00 (UTS).

3. При подходе к неконтролируемому аэродрому (посадочной площадке) экипажу рекомендуется проинформировать других участников воздушного движения в формате:

· Позывной воздушного судна……………………………………….….
· Название пункта посадки (при необходимости с привязкой к характерному общеизвестному ориентиру)……………………………………..……..
· Удаление относительно аэродрома (посадочной площадки)…..…….

· Курс подхода к аэродрому (посадочной площадки)……………….….

· Высота полета …………………………………………..…………….…

Пример: 22260, подхожу к посадочной площадке Р-300, северо-восточнее Угута 20км с курсом 045°, на высоте 150 метров по приведённому давлению.
4. При выполнении захода на неконтролируемый аэродром (посадочную площадку) экипажу рекомендуется проинформировать других участников движения в формате:

· Позывной воздушного судна ……………………….
· Название аэродрома (посадочной площадки)….…..

· Информация о выполняемом действии.….………...

· Сторона разворота при маневрировании……………

Передача информации начинается не ранее чем за 10 минут до посадки и заканчивается перед началом выполнения манёвра выхода на предпосадочную прямую.

Пример: 22260, выполняю заход на посадку на Р-821 с курсом 220°, правым.

5. Если полёт воздушного судна будет выполняться в воздушном пространстве разных классов, то экипаж воздушного судна не менее чем за 30 минут до входа в воздушное пространство класса А или С передаёт с борта воздушного судна сообщение органу ОВД с информацией о представленном плане полёта или изменениях в текущий план, а так же рекомендуется проинформировать других участников воздушного движения в формате:

· Позывной воздушного судна………………………………………
· Точка входа в воздушное пространства класса А или С………..
· Курс следования ……………………………………………………
· Высота полета……………………………….………………………
· Место и расчётное время посадки или точку и время выхода из контролируемого воздушного пространства (ПОД)………………
Пример: 22260, пересекаю воздушную трассу R200, с курсом 300°, на высоте 150 метров по приведённому давлению, расчётное время пролёта КАНАЛ 12.15 (UTS).
Пример: 22260, пересекаю воздушную трассу R200, с курсом 300°, на высоте 150 метров по приведённому давлению, посадка в Сургуте 12.00 (UTS).
6. При выполнении авиаработ в ограниченном районе (переброска буровой, переправа и т.п.), выполнении полётов с внешней подвеской в воздушном пространстве класса G рекомендуется каждые 30 минут информировать других участников воздушного движения в формате:
· Позывной воздушного судна………………………………………

· С максимальной точностью зону выполнения авиаработ (номера буровых, район переправы, характерный ориентир азимут и удаление от него)…………………………………………………………………

· Предполагаемая высота выполнения авиаработ………………….

· Предполагаемое время работы в данной зоне…………………….
Пример: 22260, работаю в районе подбазы «5Г» по буровым Р-1, Р-2, Р-3… на высоте от 0 до 200 метров по приведённому давлению (с внешней подвеской) Ориентировочное время окончания работы 12.30 (UTS).
На всех этапах выполнения полёта экипаж обязан вести визуальную и радиоосмотрительность.

При выполнении полётов в воздушном пространстве класса G ответственность за предотвращение столкновений с воздушными судами и другими материальными объектами в воздухе, столкновений с препятствиями возлагается на командира воздушного судна!
2

