Основные параметры двигателя Е-350

| № п.п. | Параметр | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Число цилиндров | 2 |
| 2 | Расположение цилиндров | оппозитное |
| 3 | Рабочий объем | 350 куб.см. |
| 4 | Мощность двигателя | 35 л.с. |
| 5 | Рабочий цикл | двухтактный. |
| 6 | Топливо | бензин АИ - 98 |
| 7 | Смазкадвигателя | смесьбензина с маслом 1:50 |
| 8 | Число оборотов | 6000 об/мин. |
| 9 | Зажигание | электронное. |
| 10 | Вес двигателя без навесного оборудования, кг | 12 кг. |
| 11 | Вес двигателя с навесным оборудованием (глушитель, насадка снижения шума, карбюратор, воздушный фильтр, генератор), кг | 22 кг. |
| 12 | Часовой расход топлива, кг/час | 4,2 |
| 13 | Топливный насос | диафрагменный |
| 14 | Крепление винта | Двусторонняя планшайба |
| 15 | Газораспределение | дисковый золотник, или мембранный клапан |
| 16 | Охлаждение | Водяное или воздушное, набегающим потоком |
| 17 | Габариты | 420/210/145мм. |
| 18 | Пуск двигателя | Кикстартер, электоростартер. |
| 19 | Рабочий ресурс, ч | 500 часов. |

Дополнительные опции.

- Установка дублированной системы зажигания.

- Установка понижающего редуктора.

- Изготовление системы питания с насосом и топливным баком

- Изготовление подмоторной рамы.

- Установка генератора для электрогенератора  300-400 вт.

- Изготовление и установка резонатора с глушащей насадкой.

Краткое описание конструкции.

Двигатель представляет собой двухцилиндровую конструкцию двухтактного мотора с противолежащими цилиндрами. В двигателе Е-350 впуск рабочей смеси осуществляется через мембранный клапаном. Коленчатый вал трехопорный, установлен на подшипниках качения. Зажигание электронное с катушкой зажигания и датчиком Холла. Шатун изготовлен из стали и устанавливается на двух  игольчатых подшипниках с сепаратором. Картер, рубашка цилиндра, головка цилиндра изготавливаются из качественного алюминиевого сплава методом свободного литья в металлическую форму. Поршень изготовлен из специального сплава таким же методом. Для изготовления других частей двигателя применяются качественные материалы и сплавы.

По желанию Заказчика на двигатель могут устанавливаться как импортные, так и отечественные комплектующие. Поэтому отпускная цена зависит от комплектации двигателя.

По желанию Заказчика двигатель комплектуется дополнительными опциями:

- комплектование  резонатором и глушащей насадкой.

- исполнение двигателя с водяным охлаждением.

- комплектование  подмоторной рамой.

Преимущества двигателя Е-350 оппозит.

1. Он отечественный и покупка его осуществляется в национальной валюте.

2. Вместо покрытия стенок цилиндра никосилом применена металлическая гильза с хорошей термообработкой, что повышает ресурс двигателя до 500 часов,а с водяным охлаждением до 700 часов.

3. Ведутся работы с впрыском в впускной патрубок и непосредственно в цилиндр, повышения степени сжатия и работы на переобедненных смесях, что приблизит экономичность двигателя в  один ряд с четырехтактными двигателями с преимуществами двухтактных  по весу, простоте и стоимости.

4. Расположение цилиндров позволяет до предела уменьшить вибрацию двигателя.

Комплектование активным резонатором и глушащей насадкой (75дб.)

Изготовление двигателя с водяным охлаждением

В комплект поставки двигателя с водяным охлаждением входит:

- цилиндр, головка цилиндра и крышка цилиндра в исполнении  водяного охлаждения

- насос ( помпа ) водяного охлаждения и др.

- радиатор охлаждения, штуцера, крепеж и т.д.

Для потенциальных клиентов.

Цена базовой модели будет составлять…..

В комплект входит:

- двигатель

- ЗИП с расходниками. (перечень уточняется)

- руководство по зксплуатации.

- упаковочная тара.

Мелкосерийный выпуск планируется со 2 квартала 2017г.

С уважением Владимир Иванович.