Основные характеристики двигателя Е-700

- число цилиндров                                                                            4

- Расположение цилиндров                                                          оппозитное

- Рабочий объем                                                                              700 куб.см.

- Мощность двигателя                                                                     70 л.с.

- Рабочий цикл                                                                               двухтактный

- Топливо                                                                                         бензин АИ -  95

- Смазка двигателя                                                      смесь бензина с маслом 1:50

- Число оборотов                                                                               5500 об/мин.

- Зажигание                                                                                 электронное.

- Вес двигателя                                                                               25 кг без навесного оборуд.

- Часовой расход топлива                                                           4,2  кг/час

- Топливный насос                                                                       диафрагменный

- Крепление винта                                                                       двухсторонняя планшайба.

- Газораспределение                                                             пластинчатый  клапан

- Охлаждение                                                                              водяное или воздушное.

- Габариты                                                                                    450*340*160 мм.

- Пуск двигателя                                                                            электростартер

Дополнительные  опции.

1.  Установка понижающего редуктора.

2.  Изготовление выхлопной системы.

3. Изготовление подмоторной рамы.

4. Установка дублированной системы зажигания.

Дополнительные сведения.

Двигатель проектировался для тяжелого дельтаплана с гондолой, рассчитанной на 2 человек или пилота и 100кг полезного груза для сельскохозяйственных работ, но   в связи с современными требованиями был переработан для тяжелого БЛА вертолетного типа. Двигатель представляет собой четырехцилиндровый  мотор двухтактного типа оппозитной компоновки. Был построен вариант с водяным охлаждением  согласно технических условий заказчика в 2011г. На входе в картер установлено два пластинчатых клапана для каждой пары цилиндров,  для несимметричной фазы на  впуске  топлива. Клапан улучшает работу двигателя на малых и средних оборотах. Установлено 2 карбюратора «Микуни» с диаметром диффузора 36 мм.

Стоимость двигателя в базовом исполнении в районе …..

Аннотация в двигателе 350 куб.см.