Сов. секретно ПРЕДСЕДАТЕЛЮ КОМИССИИ ЗАМЕСТИТЕЛЮ МИНИСТРА АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР тов. ЯКОВЛЕВУ А.С. ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА об авиационных дизелях фирмы "ЮНКЕРС" Составил - Заместитель главного конструктора завода N 500 /Тулупов/ (подпись) Член комиссии /проф. Стечкин/ ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ АВИАДИЗЕЛЕЙ ЮМО Таблица16 206; 208А; 207В-3; 207С; 207Д; 223; 224. Числов ряд; 1 ряд; 1 ряд; 1 ряд; 1 ряд; 1 ряд; обр; обр. Число цилиндров; 6; 6; 6; 6; 6; 24; 24. Диаметр цилиндра; 130; 130; 105; 105; 110; 80; 110. Диаметр поршня; 2х160; 2х160; 2х160; 2х160; 2х160; 2х120; 2х160. Литраж; 25.5; 25.5; 16.6; 16.6; 18.2; 28.8; 72.8. Взлетная мощность; 1200; 1500; 800; 1100; 1200; 2500; 4800. в том числе оборотов в мин; 2600; 2800; 2600; 3000; 3000; 4000; 3000. Номинальная мощность; 1000; 1200/0; 750/10; 750/6; 860/6; 1800/0; 3750/0. на высоте; -; -; 500/14; 840/0; 950/0; 1800/15; 3500/15. в том числе оборотов в мин; 2400; 2500; 2800; 2600; 2600; -; -. Крейсерская мощность; 900/0; 1000/0; -; 680/6; 800/0; -; -. на высоте; -; 1800/10; -; -; 760/6; -; -. в том числе оборотов в мин; 2000; 2400; -; 2600; 2200/0 2600/6; -; -. Удельный расход топлива г/л.с.ч.; -; 195/205; -; 159/0170/6; 165/0 174/6; 173 -; 168 -. Удельный расход топ г/л.с.ч.; от 5 до 10 г/л.с.ч. в зависимости от п.. Степень сжатия; 16.5; 17.0; 16.2; 16.5; 16.9; 19; 17. Угол опережения броска; по208; нач.16 град кон. 6 град.; 20 град. +0.5; 16 град. +0.5; нач.16 град кон. 10 град.; 25-27 град; нач.16 град кон. 10 град.. Максимальное давление в цилиндре; 120-140; 120-140; 120-140; 120-140; 120-140; 120-140; 120-140. Скорость нарастания давления в цилиндре; При эксплуатационном режиме 6 атм/1 град. к.в.; при взлете 14. Среднее эффективное давление Ре; 8.2; 9.5; 8.3; 9.9; 9.9; 9.8; 9.9. Вес мотора (кг); 985; 1200; 805; 780; 800; 1400; 2600. Стартовая мощность; 47; 59; 48; 66; 66; 87; 66. Удельный вес мотора относит. к взлетной мощности; 0.82; 0.8; 1.00; 1.71; 0.67; 0.56; 0.53. Степень редукции на винт; 1.66; 1.66; 1.76; 1.76; 2.29; 3.9; Варианты см. отч. 224 2.88. ??? агрегата над????; ПЦН; ТК+ПЦН; ТК+ПЦН; ТК+ПЦНТК+ПЦН; ТК+ПЦН; Вариант. Сред. число к нагнетателю; 6.56; 6.56/ 5.51; 8.0; 6.47; 6.47; 14.3; 6.47. Среднее число от середины к крыльчатке; -; 1:1; 27/32; 27/32; 25/32; 1:1; 25:32. ?????ение наддува ????сасыв. на взлетной мощности; 1.8; 2.7; 2 ата; 2.7; 2.8; б/тк 1.7; 2.8. ???оминале на ???.выс.; -; 1.4/10; 1.3/ 11.8; 1.5/6; 1.5; 1.54/0; 1.5/6. В крейсер. режиме. в.; -; -; -; 1.00/6; -; -; -. Температура воздуха на всасывании, на высоте; -; 80; 114/ 118; 115 град. /6; 150 град./; 80/0; 150 град.. Расход воздуха на взл; 2 кг/с; 2.2; 1.6; 1.76; 2.2; 3.6; 8.8. ???? общ. возд. ??зд. ост. в цил.; -; -; -; -; -; 1.57; -. Температура выхлопных газов взлетн; -; 580; 625/ 670; 660/ 665; 630/ 650; 490/ 445; 630/650. Диаметр крыльчатки. Д1; -; 420; 350; 330; 325; 465; 325. Д2; -; 240; 210; 194; 190; 280; 190. Д1; 306; 340/285; 309; 270; 275; 373; 275. Д2; 162; 196; 175; 175; 165; 222; 165. Затрачиваемая мощность на привод.. ??????????; -; -; -; -; 91/6; -; -. 218/0. -- -- ТК; -; -; -; -; 155/6; -; -. ??????????; -; -; ? 7; ? 7.5; ? 8; ? 8; ? 8.0. ????насоса высокого давления; = 7.2; = 7.2; однопл; однопл; однопл; 3-х плун.; однопл. ?????. их на мотор; -; -; 12; 12; 12; 8; 48. ????? форсунки _?????ск. способн ????мин.; 460; 460; 380; 380; 380; 700; 380. ?????. на 1 цилиндр; 4; 4; 4; 4; 4; 1; 4. ??????????; 1-6-3 2-5-4; 1-5-3 4-2-6; 1-5-3 4-2-6; 1-5-3 4-2-6; 153426; 153426; 163254. Габариты мотора:. длина; 2100; 2857; 2173; 2168; 2208; 2800; 2830. ширина; 655; 915; 720; 866; 708; 1240; 1700. высота; -; 1548; 1369; 1271; 1271; 1345; 1870. ???? отдача в ????? на номинале; -; -; 12 %; 14 %; -; -; -. ?????? в масло на ????? номинале; -; -; 1 %; 2 %; -; -; -. ПРИЛОЖЕНИЕ: Техническое описание моторов 207С-1, отчет N 223 и отчет N 224. 2. СОСТОЯНИЕ РАБОТ Производство серийных моторов ЮМО-207В-3 и ЮМО-207С на заводе было прекращено в конце 1942 года. МОТОР ЮМО-207С в 1944 году был форсирован и испытан в апреле 1944 года на мощность 1300 л.с. десятичасовым этапом по установленной программе. Таким образом было испытано около 10 моторов. В мае 1944 года испытывалась модификация мотора ЮМО-207С с увеличенным диаметром поршня на 5 мм - мотор ЮМО-207Д - по той же десятичасовой программе - 4 мотора при взлетной мощности 1350 л.с. В октябре 1944 года мотор ЮМО-207С испытывался на мощности 2000 и 2070 л.с. - 10 минут на мощности 2070 л.с. и 1 час 10 минут на мощности 2000 л.с. В декабре 1944 года мотор ЮМО-207С испытывался в продолжении 10 минут на мощность 2210 л.с. При всех этих испытаниях никаких дефектов в моторе не обнаружено. Вследствие того, что топливный насос на мощности более 1800 л.с. оказался недостаточной производительности, на мощностях больше 1800 л.с. дополнительно к топливу, подаваемому насосом во всасывающую трубу впрыскивалась смесь: метанола 20 % и воды 80 %. По опытным МОТОРАМ ЮМО-206 (не высотный) и его высотным модификациям ЮМО-208А и ЮМО-208В, а так же по мотору ЮМО-223 все работы были прекращены в конце 1942 года. Для прекращения работ по мотору ЮМО-206 были проведены удовлетворительно длинные 100-часовые испытания на станке и два двухсотчасовых испытания на самолетах: одно на самолете (высотной лаборатории) - 52 (отчет по летным испытаниям вывезен американцами), и одно обществом , используя эти испытания в боевой разведке. При этих испытаниях были получены следующие данные: Таблица 17. Данные; 1350 л.с.; 1300 л.с; 1800/2070 л.с.; 1800/2210. об/м; 3000; 3200; 3200; 3200. л.с.ч.; 190; 183; 148/128+32м+вода; 148/128.5+41.5+вода. кг/см2; 1400; 1200; 1315/1500. кг/см2; 11.2; 11.0; 15/17.6. град.С; 660; 740; 630/645. град.С; без радиат.; 40 град./съем рад. 106 град.. По МОТОРУ ЮМО-208 были проведены удовлетворительно длительные 100-часовые испытания на станке на мощность 1100 л.с. Летные испытания, начатые на самолете Не-130, провести не удалось из-за дефектов самолета. Из запущенной в производство серии этих моторов в количестве 120 шт. успели сделать около 25 штук. По МОТОРУ ЮМО-223 все проектные работы, включая и по агрегатам наддува, были закончены. Было изготовлено 8 моторов, но без высотных агрегатов. Высотный агрегат был изготовлен всего один, который не был испытан и вместе с 7 моторами ЮМО-223 сгорел (по заявлению Герлаха). Один мотор ЮМО-223 был обнаружен в Тисеене и доставлен в Дессау на завод "ЮМО". Здесь он и находится. По МОТОРУ ЮМО-224 к моменту оккупации Дессау союзниками было изготовлено около 80 % чертежей, около 60 % моделей; детали находились в производстве как на заводах Юнкерса, так на заводах других фирм и стран, бывших в оккупации у немцев. Состояние этих деталей и технологической оснастки необходимо выявить. Всех калек чертежей по указанным моторам, а так же и синек, за исключением одного неполного комплекта, на заводе нет. По заявлению Герлаха и Поль они были уничтожены на кострах перед приходом союзников. По мотору "224" сохранились синьки чертежей, около 50 % от изготовленных. 3. ОЦЕНКА АВИАДИЗЕЛЕЙ "ЮМО" МОТОРЫ "207В-3" и "207С" были отработаны по надежности до такого состояния, что в эксплуатации за время их срока службы (200 часов) до первой переборки они не имели дефектов, и фирма "Юнкерс" по ним никаких рекламаций не получала. По своим тактико-техническим данным - большие габариты по высоте и относительно, к появившимся к этому времени бензиновым моторам, малые мощности - к концу 1942 года эти моторы не могли удовлетворить ни легкую, ни тяжелую авиацию. Поэтому они в конце 1942 года с производства были сняты, а заводу было дано задание работать по реактивным двигателям. МОТОРЫ "207В-3", имеющие большую высотность, с возможным увеличением мощности, могут быть применены и в настоящее время для высотных разведчиков. МОТОР "207Д", сохранивший расстояние между цилиндрами то же, что и мотор "207С", тем самым сохранивший всю производственно-технологическую оснастку и имеющий увеличенный, относительно мотора ЮМО-207С литраж мотора на 10 %, нужно отрабатывать с дальнейшим увеличением его мощности и высотности. МОТОР ЮМО-223, в отличии от серийных, отработанных, доведенных, изученных моторов, имеет другую размерность цилиндра, что требует и другой впрыскивающей аппаратуры. Его заявленная мощность рассчитана на увеличенную литровую мощность по сравнению с освоенной литровой мощностью на серийных моторах на 32 %. Мотор не имеет серийных агрегатов и не испытывался с ними. В существующем виде он дает мощность на земле максимум 1800 л.с. с недопустимо высоким удельным расходом топлива на этой мощности до 230 г/л.с.ч., с давлением воздуха на всасывании 1070 мм р.с. При предварительных кратковременных испытаниях на моторе имели место в большом количестве поломки коленчатого вала, разрушение жарового кольца и другие дефекты. При наличии таких данных мотор требует крайне длительной доводки, по окончании которой он потеряет практический интерес для Советского Союза. Поэтому заниматься его доводкой и строительством не имеет смысла, тем более, что наш опытный авиадизель АЧ-31 имеет взлетную мощность 2000 л.с., высотность 6 км, вес 1350-1400 кг, габариты примерно такие же, и в большей степени отработан. По МОТОРУ "208". Так как удельный вес мотора ЮМО-208 к проверочной мощности составляет больше 1, рабочий процесс этой размерности мало изучен, конструктивно мотор новый - он потребует длительной доводки. Поэтому мотор ЮМО-208 для Советского Союза практического интереса в настоящий момент не представляет. МОТОР ЮМО-224, начатый проектированием в конце 1943 года на основе серийного, вполне отработанного мотора ЮМО-207С, представляет для Советского Союза большой интерес, так как заявленная взлетная мощность 4800 л.с. является по многим элементам конструкции, в том числе по поршевой группе и топливной аппаратуре, а так же по рабочему процессу, проверенной. Поршевая группа на этой мощности и в земных условиях уже отработана на надежность в 200 часов. Коленчатый вал и шатуны становятся с серийного бензинового мотора ЮМО-213, у которого силы, действующие на один шатун, такие же, как и на моторе ЮМО-224, а для мотора ЮМО-213 этот коленчатый вал имеет большой запас прочности. Сравнительно большая скорость нарастания давления в цилиндре дизеля в большой мере поглощается силами инерции движущихся масс. Общая конструктивная компоновка мотора и производственное выполнение такой ромбовидной компановки проверены на моторе ЮМО-223. Таким образом, МОТОР ЮМО-224 с высотностью 6000 м по своим элементам является проверенным. Поэтому доводка этого мотора потребует сравнительно небольшого времени. Заявленная мощность на высоте 15 км, как для мотора ЮМО-223 (1800 л.с.), так и для мотора ЮМО-224 (3500 л.с.), является не обоснованной. С этим согласны и работники фирмы "Юнкерс". 4. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА И СРОКИ ПРОИЗВОДСТВА Сохранившаяся на сегодня база на заводе "Юнкерс" в Дессау ( ) позволяет сделать первые 10 опытных моторов типа ЮМО-224, с привлечением заводов-смежников по производственному изготовлению, в течении 12-16 месяцев и обеспечить необходимую доводку. 5. ВЗГЛЯД НА АВИАДИЗЕЛИ У ФИРМЫ "ЮНКЕРС" И ВООБЩЕ В ГЕРМАНИИ Главный конструктор фирмы "Юнкерс" по моторам, Отто Мадер, до последних дней своей жизни (умер в 1943 году), наряду с развитием им же бензиновых моторов и реактивных двигателей, не прекращал, а наоборот, все время развивал авиадизелестроение. Благодаря надежной, безотказной работы авиадизелей, немецкое общество, эксплуатировавшее авиадизели Юнкерса "205" и "207", активно помогало фирме "Юнкерс" создавать эти моторы. До 1939 года созданием авиационного дизеля занималась фирма "Даймлер-Бенц", пытаясь переделать бензиновый мотор в форкамерный авиадизель. Насколько известно работникам фирмы "Юнкерс", предварительные работы с этим мотором были обещающими, но в 1939 году правительством было приказано фирме прекратить эти работы и строить дизель-моторы для быстроходных катеров мощностью до 3000 л.с. Фирма "Ма" в Аугсбурге, так же пыталась заниматься работами по созданию авиадизеля на одноцилиндровой установке, но, встретившись с большими трудностями в доводке поршевой группы на этом работу как будто прекратила. Правительство Германии не ограничивало фирму "Юнкерс" средствами по созданию авиадизеля и даже в 1943 году, когда поражение Германии было очевидным, правительство дало указание фирме форсировать создание мотора ЮМО-224, не ограничивая средствами. Таким образом, и у фирмы "Юнкерс" и в Германии вообще развитие авиационного дизелестроения считалось необходимым. Перерыв в работах по серийному выпуску моторов и частично по опытным работам по авиадизелям работники фирмы "Юнкерс" объясняют разно. Их общий взгляд сходится только в том, что серийный мотор имел недостаточную мощность для современной авиации. Другие причины прекращения работ по авиадизелям в конце 1942 года работники фирмы "Юнкерс" объясняют так: ПОЛЬ - бывший начальник отдела летных испытаний винто-моторной группы. 1. Высотный мотор ЮМО-207В-3 на больших высотах самопроизвольно выключался при работе на пониженных режимах и выше 5 - 5.5 км, не запускался, но дефект самопроизвольного выключения на больших высотах был исключен путем постановки на секторе пилота ограничителя минимального расхода топлива для этих высот. 2. Недостаточная высотность мотора. ГЕРЛАХ - бывший начальник отдела экспериментальных стендов дизелей. 1. Из-за неправильной ориентации правительства руководителем высотного отдела профессором Берлинского Политехнического института фон-дер-Нюль, который обещал правительству создать в 1943 году бензиновый мотор, обеспечивающий самолету скорость 650 км/час и высотность 17000 м. Отто Мадер при этом гарантировал скорость 350 км/час и высотность 16800 м. 2. То, что работы по дизелям прекращены прежде, чем получен заявленный бензиновый мотор, объясняется одним из глупых поступков, которые делало германское правительство. Д-Р ШАЙБЕ - бывший начальник отдела экспериментальных стендов бензиновых поршней и двигателей. Большой удельный вес дизелей. 2. В мощных моторах сложность конструкции в передаче мощности от коленчатых валов на винт. Мое мнение сводится к тому, что в конце 1942 года работы были прекращены вследствие того, что все внимание и силы нужно было сосредоточить на создании реактивных двигателей. 6. О ПРОДОЛЖЕНИИ РАБОТ ПО ДИЗЕЛЯМ НА ТЕРРИТОРИИ ГЕРМАНИИ И У НАС Наряду с отработкой авиадизеля АЧ-31 и дальнейшем развитием моторов этого типа, нужно: I. Работы по моторам МН-20 и Ан-5, запроектированных под руководством тов. Чаромского, с размерностью и по типу мотора ЮМО-223, вновь не начинать (работы по этим проектам и эксперименты прекращены сначала Отечественной войны), так как данные этого проекта, не подкрепленные экспериментальными работами морально устарели. На заводе "Юнкерс" (ОМ ): а) Организовать конструкторское бюро по окончанию проектирования мотора ЮМО-224. Привлечь к участию в этой работе ранее работавших на этой работе конструкторов с тем, чтобы проектные работы по мотору с высотностью 6000 м закончить через 4 месяца. Параллельно с этим вести работы по высотным агрегатам по 11-12 км, и по разработке соответствующего воздушного винта, а так же по более мощным высотным агрегатам для форсирования ЮМО-207С. б) Немедленно собрать весь имеющийся задел по этому мотору как в Германии, так и за ее пределами (где это возможно). в) Немедленно запустить в производство детали этого мотора со сроками выхода на испытания первых двух моторов к 1 апреля 1947 года и в дальнейшем по 2 мотора в месяц. г) Немедленно начать экспериментальные работы на одноцилиндровых установках (прекратить их демонтаж). д) Собрать 15 - 20 моторов типа "207С" и вести на них опытные работы по отработке надежности и по форсированию мотора. е) Временно не демонтировать малую высотную установку, необходимую для отработки высотных агрегатов и работы одноцилиндровой установки в высотных условиях. III. Параллельно с этим создать в Советском Союзе завод для производства малых серий этого мотора и для производства опытных работ по дальнейшему развитию этого типа моторов. Приложение: Соображения работников фирмыЮнкерс о сроках работ по моторам ЮМО-224 и "207С" на трех листах (и график в 1 экз.). Заместитель главного конструктора завода N 500 - Тулупов г. Дессау - 27.03.1946 г. СООБРАЖЕНИЯ работников группы развития авиадизелей на заводе ОМВ - "Юнкерс", во главе с ее руководителем, инженером Герлах, сводятся к следующему: I. По мотору ЮМО-207С. 1. Форсаж мотора в ближайшее время возможен до получения: взлетной мощности 1500 л.с. номинальной мощности 1200 л.с. на земле 1000 л.с. на высоте 6 км в соответствии с прилагаемой взлетной характеристикой. 2. Сроки изготовления новых высотных агрегатов, начиная от эскизной компоновки конструкции, до выхода из производства 8 - 10 месяцев. 3. Для отработки мотора потребуется 3000 часов. Работать на 2 стендах. Для этого потребуется около 40 моторов. Моторы эти, вероятно, можно будет привести на завод с бывших авиабаз, находящихся в зоне Советского Союза. Для осуществления этой работы необходимы кадры: всего 94 человека, из них: - инженеров - 11, - техников - 9, - чертежников и конструкторов - 6, - мастеров - 3, - рабочих-специалистов - 65. Для начала работ всего необходимо 40 человек. II. По мотору ЮМО-224. Сопоставляя его с мотором ЮМО-223 считают, что мотор "223" потребует доводки 3 - 4 года, а его мощность 2500 и даже 3000 л.с. для авиации настоящего времени уже мала. Так как время продувки, впрыска топлива и т.д. уже при заявленных оборотах (4000) исключительно короткое по сравнению с другими моторами, то дальнейшее повышение оборотов с целью повышения его мощности не даст положительных результатов. Мотор "224" этих недостатков не имеет. Благодаря применению большого количества проверенных деталей из серийного мотора ЮМО-207, этот мотор может быть внедрен в серию висключительно короткое время - 4-5 лет. Для мощности 4800 л.с. не требуется никаких экспериментов по рабочему процессу. Такие экспериментальные изыскания потребуются только для дальнейшего снижения расхода топлива и при повышении мощности. Мотор абсолютно конкурентно-способный со всеми другими авиамоторами, так как имеет удельный вес 0.54 кг/л.с. Мотор имеет резерв мощности и, на сегодня, исходя из проведенных опытов с мотором ЮМО-207С, его мощность можно определить в 6000 - 7000 л.с. Сравнительно ограниченная мощность - 4800 л.с. заявлена с целью создать абсолютно безопасный мотор с большой надежностью. Сроки изготовления чертежей определяют в 8 месяцев, при выпуске чертежей основных деталей в 4 - 5 месяцев. Сроки изготовления опытных образцов моторов, при условии возможности получения модели, литье, шариковые подшипники, поршни, жаровые кольца, поршневые кольца, коленчатые валы, специальные сорта стали, вкладыши для подшипников, резиновые кольца и т.п., считают возможными для двух двигателей ЮМО-224 в лучшем случае через год после заказа. Необходимый для этого состав работников указан в нижеследующей таблице. Указанные в скобках числа обозначают имеющихся в настоящее время работников, которые большей частью заняты другими работами. Из всего указанного числа должны быть 50 % специалистами по авиамоторам. В конструкторском отделе 75 %. Таблица 18. констр.; произв.; испыт.; организ.; всего. Инженеры; 24 (7); 3 (1); 12 (6); 3 (1); 42 (15). Техники; 18 (4); 6 (1); 12 (6); 2; 38 (11). Чертежники; 16 (2); 9 (4); 1; 26 (6). Мастера; 2 (2); 5 (5); 7 (7). Рабочие--специалисты; 100 (20); 150 (25); 250 (45). Дальнейшее производство моторов при этом может быть 1 штука в месяц.

Продолжение..