[image: image1.png]


[image: image2.png]


[image: image3.png]



DX*C-KortniaIiitt.	om	5





DAee Luftsportgeräte-Büro





�





Gerätekennblatt





mtjwig	==eMMJI.Lee.e.Litte«.==mm==,





===m=





Aalgemeintto


Muster 	• JET FOX


Baureihe 	• 91-D


Hersteller 	• EURO ALA S.r.l.


via Frazione S. Reparata Zona Artigianale 64010 Civitella del Tronto (TE)


Italien





Importeur/Betreuer	: Walter Haug





Bauvorschrift 	• Betriebstüchtigkeitsforderungen für Ultraleichtflugzeuge�(BFU) des DAeC, Ausgabe 10/84





=,============.==.==M===--,.==





.=========--'..^=====





Technische Merkmale und Betriebsgrenzen





Baumerkmale 





Bauweise 	 Metall


Flügelanordnung 	 Hochdecker


Leitwerksanordnung ..	: hinten


Leitwerksform 	 Kreuzleitwerk


Fahrwerk 	 3-Punkt-Bugfahrwerk


Triebwerksanordnung .	: oben, Zug


Sitzplätze 	 2





Abmessungen 


Flügelspannweite 	 9,80 m


Flügelfläche 	- 14,21 m/


Lange 	 5,78 m





Ruderausschläge  Querruder (Lage zum Flügel)


Ruderlage bei Neutralstellung 	


bei Ausschlag nach oben 	


bei Ausschlag nach unten 	 Meßpunktentfernung von der Ruderachse





136 mm +1-12 mm 95 mm +/ 9 mm


: 230 mm





Seitenruderausschlag nach links 	• 230 mm +/-26 mm


nach rechts 	 230 mm +1-26 mm


Meßpunktentfernung von der Ruderachse	: 540 mm





Höhenruderausschlag nach oben


nach unten


Meßpunktentfernung von der Ruderachse ...





223 mm +/-22 mm


180 mm +/-18 mm : 490 mm





Landeklappen bis





30 Grad





�








