...сначала конструктор,строя первый экспер.аппарат BRO-17,использовал тонкие крылышки с профилем R-2,поставленных один за другим

с кое каким накрытием,оставляя щель для протока воздуха.Увлёкшивсь испытаниями,конструктор в 1977 г. построил новый эксп.

планер BRO-20, на этот раз из стеклопластика.Планер весил 38 кг при размахе 6 м, был хорошо управляем в полёте на предгорье.

....

...у BRO-21 несущая поверхность крыла составляли четыре полукрыла и два элерона. Полукрылья поставлены один за другим с 

накрытием 70 мм ,образуя щель в 40 мм. Их хорды образуют угол 7 град.Другое полукрыло накрывает элерон на 40 мм, образуя щель

25 мм и 9 град. угол. Хорда полукрыльев-600 мм, элеронов-320 мм, профиль GAW-1. Каркас каждого элемента крыла  сделан

из четырёх усиленных(спаренных) и 12 обычных нервюр и одного лонжерона. ... Обшивка  склеивается из двух форм стелоткани

0,3 мм. Каждая часть крыла как и вся система крыла имеет отрицательную закрутку в 2 град. Форма V крыла составляет 1,5 град.

Вес полукр. - 8 кг, элерона - 4 кг.

Весовая сводка:

крылья (4X8) — 32 kg, 
элероны (2X4) — 8 kg,
рули — 6 kg,
кабина с добавками — 24 kg,
хвостовая балка — 6 kg, 
подкосы (4X1) — 4 kg. 
всего — 80 kg.

Тех данные:

размах — 7 m, 
длина — 5,2 m, 
площадь — 10,5 m2, 
качество — 14, 
полётный вес — 170 kg, 
уд.нагр. — 16 kg/m2, 
скорость — 35—100 km/val, 
снижение — 1 m/sek.

