|  | АВАРИЙНЫЙ РАДИОМАЯК KANNAD 406 AF-COMPACT Д У Б Л И К А Т ПАСПОРТ S1840501-01M ПС на изделие № ________________ 2010 г. |
| --- | --- |
| 1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 1.1. Параметры и их значения № п/п; Наименование параметра; Значение. 1; Интервал рабочих температур, °С; От - 20 до + 55. 2; Рабочие частоты, мГц; 121.5 406.028. 3; Мощность передатчика, Вт; 5 (406.028 мГц) 0.1-0.4 (121.5 мГц). 4; Время устойчивой работы, час.; 48. 5; Срок службы батареи питания, лет; 7. 6; Габаритные размеры передатчика, мм; 131х86х75.4. 7; Масса изделия, кг, не более; 0,88. Сведения о содержании драгоценных материалов и цветных металлов Детали с драгоценными материалами и изготовленные из цветных металлов в изделии не предусмотрены. 2 | 11 |
| 8. ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ 8.1. На передней панели АРМ расположен трехпозиционный переключатель и световой индикатор. Переключатель имеет три фиксированных положения: [ON], [OFF] и [ARM]. Положение [OFF] – АРМ выключен. Положение [ARM] является основным, и обеспечивает автономное включение АРМ, в случае столкновения с землей и невозможности принудительной активации АРМ пилотом ВС. Режим ARM так же активирует пульт управления, далее - ПУ (опция), находящийся в кабине, который обеспечивает возможность принудительной активации АРМ из кабины, в случае выполнения аварийной посадки и возникновении угрозы жизни экипажа. Положение [ON] активирует АРМ. В кабине пилотов расположен пульт управления, ПУ имеет трехпозиционный переключатель, [ON], [ARMED] и [RECET/TEST]. Положение [ARMED] является основным. Положение [ON] является фиксированным. Положение [RESET/TEST] – нажимное. Положение [ARMED] является основным и нейтральным, при включении АРМ с помощью трехпозиционного переключателя на передней панели АРМ, этот режим обеспечивает автоматическое включения АРМ в случае столкновения ВС с землей. Положение [ON] активирует АРМ. Положение [RESET/TEST] запускает режим самотестирования АРМ. 8.2. Проверка выполняется после каждого включения АРМ в режим [ARM] с помощью трехпозиционного переключателя на передней панели АРМ. Нажать и отпустить трехпозиционный переключатель на ПУ в положение [RECET/TEST]. Длинное свечение индикатора (5 секунд) на ПУ и на передней панели АРМ (световые индикаторы на ПДУ и АРМ дублируют друг друга) и зуммер (дублирует световые индикаторы), говорит о том, что АРМ исправен. Серии коротких вспышек индикатора, говорят о неисправности АРМ. 3+1 –низкий заряд батареи. 3+2 –низкая мощность радиосигнала. 3+3 –сбой несущей частоты. 3+4 –программная ошибка. 8.3. Перед вылетом включить АРМ, переведя трехпозиционный переключатель на передней панели АРМ из положения [OFF] в положении [ARM]. Проверить исправность АРМ, как описано в пункте 8.2. В случае столкновения ВС с землей, АРМ активируется автоматически. В случае выполнения аварийной посадки и возникновения угрозы жизни экипажа, активировать АРМ с ПУ, переводом переключателя в положение [ON], либо с помощью трехпозиционного переключателя на передней панели АРМ, переводом трехпозиционного переключателя, так же, в положение [ON]. При непреднамеренной активации АРМ, переведите трехпозиционный переключатель на передней панели АРМ в положение [OFF], либо перевести переключатель на ПУ в положение [RESET/TEST]. АРМ не требует специального обслуживания, кроме замены батареи питания. Интервал замены - раз в 7 лет. Срок замены считать с даты выпуска АРМ. 10 | 2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ № п/п; Наименование; Шифр; Коли-чество; Заводской номер; Приме-чание. 1 2 3 4 5; Передатчик Антенна Пульт управления RC200 Рама Батарея питания BAT200; S1840501-01 ELT10-773-3 S1820513-11 S1840502-02 S1840510-01; 1 1 1 1 1; RX1000002145 2621740-0538; Опция. 3 |
| 3. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И СРОКИ ХРАНЕНИЯ Назначенный, межремонтный ресурс и сроки службы аварийного радиомаяка - по основному объекту. Срок службы батареи питания - 7 лет. Указанные ресурсы, сроки службы и сроки хранения действительны при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования и эксплуатации, установленных в эксплуатационной документации. Гарантийные обязательства Изготовитель гарантирует соответствие качества высотомера требованиям действующей технической документации при соблюдении потребителем правил эксплуатации, хранения и транспортирования, установленных эксплуатационной документацией. 4 | 7.2. Текущий ремонт и выполнение работ по бюллетеням и указаниям Дата выпол-нения; Наименова- ние, номер и дата документа; Исполни-тель работ; Изменения; Подпись и (или) штамп ответственного лица. ресурса, ч; срока службы, лет; выпол-нившего; приняв-шего. 9 |
| 7. РЕМОНТ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО БЮЛЛЕТЕНЯМ И УКАЗАНИЯМ 7.1. Капитальный или средний ремонт Дата; Порядковый номер и вид ремонта; Исполнитель ремонта; До очередного ремонта; Подпись начальника ОТК. ресурс, ч; срок службы, лет. 8 | 4. КОНСЕРВАЦИЯ И РАСКОНСЕРВАЦИЯ Дата; Наименование операции; Срок действия, лет (года); Подпись. 11.01.2010 г.; Консервация упаковыванием; 5. 5 |
| 5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ Аварийный радиомаяк KANNAD 406 AF-COMPACT № ___________ изготовлен и принят в соответствии с действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации. Главный контролер. М.п.. подпись. 01.01.2010. дата. Руководитель предприятия. М.п.. подпись. дата.; Начальник Представительства заказчика. М.п.. подпись. дата.. 6 | 6. ДВИЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИИ Дата установки; Шифр и номер объекта; Дата снятия; Наработка с начала эксплуатации; Причина снятия; Подпись за установку (снятие). 7 |