|  | ВЫСОТОМЕР ДВУХСТРЕЛОЧНЫЙ ВД-20 Д У Б Л И К А Т ПАСПОРТ ВД-20 ПС на изделие № __________ 1990 г. |
| --- | --- |
| 1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 1.1. Параметры и их значения № п/п; Наименование параметра; Значение. 1; Интервал рабочих температур, °С; От - 60 до + 60. 2; Диапазон работы, км; От 0 до 20. 3; Вариация показаний при Температуре (+ 2 5 ± 1 0 )°С; Не превышает величин, указанных в подразделе 1.2.. 4; Герметичность корпуса такова, что при создании в нем разрежения, соответ-ствующего высоте 5000 м по прибору, смещение стрелки за 1 минуту, м, не более; 100. 5; При установке стрелки на «0» и при давлении в корпусе 760 мм рт. ст. — показания барометрической шкалы отличаются от 760 мм рт. ст., мм рт. ст., не более — показания подвижных индексов от « 0 » высоты, м, не более; 1,5 +10. 6; Погрешность показаний при температуре (+ 2 5 + 10) °С; Не превышает величин, указанных в подразделе 1.2.. 7; Допустимые перегрузки, мм рт. ст. — наибольшее давление — наименьшее давление; 788 - 792 188 - 192. 8; Масса изделия без монтажных деталей, кг, не более; 0,8. Сведения о содержании драгоценных материалов и цветных металлов Детали с драгоценными материалами в изделии не предусмотрены. Алюминий — 0,3 кг, медь — 0,3 кг. 2 | 11 |
| 8. ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ 8.1. Перевод стрелок вручную при помощи кремальеры разрешается до отметки 5 км с обязательным возвратом в исходное положение в обратном направлении, т. к. из-за конструктивных особенностей прибора перевод стрелок на 10 км приводит к рассогласованию в показаниях барометрической шкалы, стрелок и индексов. 8.2. При эксплуатации для обеспечения герметичности прибора, в случае необходимости, производить подтяжку втулки кремальеры, винта, расположенного рядом с кремальерой и резьбового кольца. 8.3. Проверку шкаловой погрешности и неплавности хода стрелок производить при поверочной вибрации или зуммеризации с нагрузкой 0,1 - 0,3 g. В момент отсчета допускается выключение поверочной вибрации или зуммеризации. 8.4. Гайка кремальеры законтрена красной краской при выпуске с предприятия. В случае нарушения контровки при проведении проверок и других случаях, по окончании всех работ, гайку необходимо законтрить вновь. Отметку, дату и подпись выполнявшего работу вносить в раздел 7 паспорта. 10 | 2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ № п/п; Наименование; Шифр; Коли-чество; Заводской номер; Приме-чание. 1; Колпачок; ВД-20-116; 1. 3 |
| 3. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И СРОКИ ХРАНЕНИЯ Назначенный, межремонтный ресурс и сроки службы - по основному объекту. Указанные ресурсы, сроки службы и сроки хранения действительны при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования и эксплуатации, установленных в эксплуатационной документации. Гарантийные обязательства Изготовитель гарантирует соответствие качества высотомера требованиям действующей технической документации при соблюдении потребителем правил эксплуатации, хранения и транспортирования, установленных эксплуатационной документацией. 4 | 7.2. Текущий ремонт и выполнение работ по бюллетеням и указаниям Дата выпол-нения; Наименова- ние, номер и дата документа; Исполни-тель работ; Изменения; Подпись и (или) штамп ответственного лица. ресурса, ч; срока службы, лет; выпол-нившего; приняв-шего. 9 |
| 7. РЕМОНТ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО БЮЛЛЕТЕНЯМ И УКАЗАНИЯМ 7.1. Капитальный или средний ремонт Дата; Порядковый номер и вид ремонта; Исполнитель ремонта; До очередного ремонта; Подпись начальника ОТК. ресурс, ч; срок службы, лет. 8 | 4. КОНСЕРВАЦИЯ И РАСКОНСЕРВАЦИЯ Дата; Наименование операции; Срок действия, лет (года); Подпись. август 1990 г.; Консервация упаковыванием; 6,5. 5 |
| 5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ Высотомер двухстрелочный ВД-20 № __________ изготовлен и принят в соответствии с действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации. Главный контролер. М.п.. подпись. 01.08.1990 г.. дата. Руководитель предприятия. М.п.. подпись. дата.; Начальник Представительства заказчика. М.п.. подпись. дата.. 6 | 6. ДВИЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИИ Дата установки; Шифр и номер объекта; Дата снятия; Наработка с начала эксплуатации; Причина снятия; Подпись за установку (снятие). 7 |