|  | ВОЗДУШНЫЙ ВИНТ 1C172-EM-7655 Д У Б Л И К А Т ПАСПОРТ 1C172-EM-7655 ПС на изделие № ________ 1990 г. |
| --- | --- |
| 1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 1.1. Параметры и их значения № п/п; Наименование параметра; Значение. 1; Диаметр винта, дюймы (м); 76 (1,93). 2; Шаг винта, дюймы (м); 52 (1,32). 3; Тип воздушного винта; Винт постоянного шага. 4; Количество лопастей; 2. 5; Материал винта; алюминиевый сплав. 6; Масса винта, кг; 13. Сведения о содержании драгоценных материалов и цветных металлов Детали с драгоценными материалами в изделии не предусмотрены. Алюминий — 11 кг, 2 | 11 |
| 8. ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ 8.1. Момент затяжки болтов крепления воздушного винта к фланцу двигателя - (2,7...3) кгс·м. 10 | 2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ № п/п; Наименование; Шифр; Коли-чество; Заводской номер; Приме-чание. 1 2 3; Болт крепления винта Гайка крепления винта Шайба; 6 6 6; A-2513-14 A-1638-10 A-1639-2; Kit p/n B-4622-3. 3 |
| 3. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И СРОКИ ХРАНЕНИЯ Межремонтный ресурс воздушного винта 2000 часов. Назначенный ресурс и срок службы воздушного винта - по основному объекту. Указанные ресурсы, сроки службы и сроки хранения действительны при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования и эксплуатации, установленных в эксплуатационной документации. Гарантийные обязательства Изготовитель гарантирует соответствие качества воздушного винта требованиям действующей технической документации при соблюдении потребителем правил эксплуатации, хранения и транспортирования, установленных эксплуатационной документацией. 4 | 7.2. Текущий ремонт и выполнение работ по бюллетеням и указаниям Дата выпол-нения; Наименова- ние, номер и дата документа; Исполни-тель работ; Изменения; Подпись и (или) штамп ответственного лица. ресурса, ч; срока службы, лет; выпол-нившего; приняв-шего. 9 |
| 7. РЕМОНТ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО БЮЛЛЕТЕНЯМ И УКАЗАНИЯМ 7.1. Капитальный или средний ремонт Дата; Порядковый номер и вид ремонта; Исполнитель ремонта; До очередного ремонта; Подпись начальника ОТК. ресурс, ч; срок службы, лет. 8 | 4. КОНСЕРВАЦИЯ И РАСКОНСЕРВАЦИЯ Дата; Наименование операции; Срок действия, лет (года); Подпись. 01.01.1990; Консервация. 5 |
| 5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ Воздушный винт 1C172-EM-7655 № ________ изготовлен и принят в соответствии с действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации. Главный контролер. М.п.. подпись. дата. Руководитель предприятия. М.п.. подпись. дата.; Начальник Представительства заказчика. М.п.. подпись. дата.. 6 | 6. ДВИЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИИ Дата установки; Шифр и номер объекта; Дата снятия; Наработка с начала эксплуатации; Причина снятия; Подпись за установку (снятие). 7 |