Описание самолета Перегрин

2.4 	Технические характеристики

2.4.1 	Основные размеры

Размах крыла: ……… 9,60 м

Длина: ………………. 6,12 м

Высота: ……………... 2,12 м

2.4.2 	Крылья

Профиль: ………….. SM 701

Длина профиля в корневой нервюре: ……. 1,08 м

Длина профиля в концевой нервюре: ……. 0,71 м

Площадь крыла: ……………… 9,17 м2

Удлинение: ………………….. 9.76

Нагрузка на крыло (при макс. взлетном весе):.. 51,5 кг/м2

2.4.3 	Элероны

Размах: …………………… 1,55 м

Площадь элерона: ……… 0,23 м2

Отклонение элерона вверх: . 22°

Отклонение элерона вниз: … 12°

2.4.4 	Выдвижные закрылки

Размах: ……………………… 2,54 м

Площадь закрылка: ……….. 0,52 м2

Отклонение закрылка вниз: ….. 35°

2.4.5 	Руль высоты

Профиль: ……………. FX – 150/30 14%

Размах: ………………………… 2,50 м

Площадь оперения: …………. 1,38 м2

Площадь руля высоты: ……... 0,53 м2

Отклонение руля высоты вверх: .. 20°

Отклонение руля высоты вниз: … 14°

2.4.6 	Вертикальное оперение

Профиль: ………. FX – 150/30 14%

Высота: ………………………. 1,10 м

Площадь: ……………………. 1,13 м2

Площадь руля направления: ………  …. 0,41 м2

Отклонение руля направления влево и вправо: .. 25°

2.4.7     Двигатель

Тип: ………………………. Jabiru 2200

Макс. взлетная мощность:  ……………….. 62,5кВт (85 л.с.)

3.2 	Маркировка индикатора воздушной скорости

| Диапазон |  | IAS | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| белый | 1,1xVSO - VFE | 70 – 120км/ч | Скорость для полностью выпущенных закрылков! |
| зеленый | 1,1xVS1 - VRA | 83 – 220км/ч | Нормальная работа! |
| желтый | VA | 200км/ч | Скорость маневрирования! |
| желтый | VRA - VNE | 220 – 270км/ч | Осторожно! Полет только в спокойном воздухе! |
| красный | VNE | 270км/ч | Максимальная скорость в спокойном воздухе! |

Емкость топливных баков:……………………….. 2 x 52 литра

Используемый объем (для каждого бака): …… 2 x 50 литров

3.5 	Вес и центровка

Макс. взлетный вес: ………………….……… 495 кг

Вес пустого самолета:………………………. 292 кг

Макc. груз в багажном отсеке: ……………………… 20,0 кг

Мин. вес экипажа: …………………………………….. 55,0 кг

Предел смещения центра тяжести вперед: ………. 300 мм

Предел смещения центра тяжести назад: ………… 450 мм

3.6.1 	Коэффициенты перегрузки при маневре

| Макс. нагрузка на конструкцию | при VA | при VNE | С полностью отклоненными закрылками |
| --- | --- | --- | --- |
| Положительная | 4.0 | 4.0 | 1,8 |
| Отрицательная | 2.0 | 1.5 | 0 |