Общие сведения

Автожир "ЕГЕРЬ" - двухместный винтокрылый летательный аппарат (ЛА) рядной компоновки с закрытой обогреваемой кабиной, предназначенный для выполнения тренировочных, спортивных и других видов полетов, исключающих сложный и акробатический пилотаж. Автожир представляет собой одномоторный ЛА, выполненный по балочной схеме с хвостовым оперением, толкающим винтом и трёхколёсным неубирающимся шасси. Пилотажно-навигационное оборудование автожира обеспечивает его лётную эксплуатацию в простых метеоусловиях. Для маршрутных и специальных видов полетов имеется возможность установки навигационных систем. Автожир оснащён световым и сигнальным оборудованием. Автожир "ЕГЕРЬ" разработан специально для выполнения различных работ, связанных с большим количеством взлётов и посадок (авиатуризм, экологический мониторинг, патрулирование и т.д.). Конструкция фюзеляжа и шасси обладает большим ресурсом, что позволяет избегать при эксплуатации регулярных мелких ремонтов. Такой высокий ресурс автожира "ЕГЕРЬ" обеспечивается особенностью конструкции и высоким качеством изготовления. Автожир "ЕГЕРЬ" оснащён ротором D 30 футов (9,15м), либо ротором 32 фута, по договоренности. Силовая установка комплектуется надёжными двигателями японской фирмы "SUBARU", с приборами контроля и пластиковым трёхлопастным маршевым винтом.

Основные параметры

Диаметр ротора…………………………………… м 9,15 Высота……………………………………………… м 3,0 Длина……………………………………………… м 3,6 Колея шасси……………………………………… м 1,9 Размер колес шасси………………………… мм 400х150 Двигатель SUBARU EZ-30 Мощность двигателя………………………… л.с. 200 Диаметр ВВ……………………………………… м 1,85

Основные технические данные:

Масса пустого аппарата…………………………….кг 440 Масса топлива……………………………………….кг 60 Максимальная взлетная масса……………………...кг 700 Количество мест…………………………………….чел 2 Расход топлива на крейсерском режиме…………л/час 25 Длина разбега в штиль……………………………до 100 м Длина пробега……………………………………….м 0…5 Скороподъемность ( мах взл.вес )………………….м/с 4,5 Скорость мин……………………………………….км/ч 35 Скорость мах………………………………………км/ч 150 Скорость крейсерская………………………….до 120 км/ч Скорость снижения при выкл. двигателе…………….м/с 4,5 Дальность полета……………………………………до 400 км Допустимая скорость ветра на взлете, посадке встречный ……………………………………….. м/с 15 боковой……………………………………….. … м/с 6 Диапазон перегрузок…………………………………+0,5…+3,5 Диапазон экспл. температур…………………….град -25…+35 Мах взлетная масса…………………………………….кг 700