Роторный поршневой четырёхтактный двигатель внутреннего сгорания

Изобретение относится к области двигателестроения. Может  использоваться там же, где применяются любые ДВС. Прототипом изобретения можно признать Уравновешенный роторный двигатель внутреннего сгорания, ИЗ 2 741 166, опубликовано 22.01.2021 г.:

«Уравновешенный роторный двигатель внутреннего сгорания, содержащий корпус с внутренней цилиндрической полостью, которая закрыта торцевыми крышками корпуса, и в ней размещается цилиндрический ротор, в котором выполнены по диаметру два сквозных цилиндрических отверстия под углом 90 градусов относительно друг к другу, которые создают две пары стыкующихся цилиндров, в которые помещаются сдвоенные цилиндрические поршни, выполненные заодно с жесткими соединениями, сидящими свободно на эксцентриках эксцентрикового вала, эксцентрики которого развернуты на 180 градусов относительно друг друга и при этом необходимо обеспечить вращение эксцентрикового вала и ротора в соотношении 2:1 и в одном направлении, отличающийся тем, что в двигателе эксцентриковый вал выполнен с двумя эксцентриками, на которых свободно сидят жесткие соединения поршней, которые служат ползунами, которые снабжены антифрикционными накладками, при этом центр эксцентрикового вала смещен относительно центра корпуса на величину эксцентриситета эксцентриков, а ползуны с антифрикционными накладками при вращении эксцентрикового вала создают усилия на стенки цилиндров ротора и вызывают вращение цилиндрического ротора в том же направлении, но медленнее в два раза и таким образом они обеспечивают синхронизацию вращения эксцентрикового вала и цилиндрического ротора в соотношении 2:1 и в том же направлении, на корпусе выполнены выпускные и продувочные окна при свершении в нем работы по 2-тактному циклу и работающего как 2-тактный 2-х цилиндровый поршневой двигатель внутреннего сгорания, между цилиндрами и радиальной внутренней цилиндрической поверхностью корпуса установлены металлические уплотнительные пластины, поджимаемые к последней гофрированными пружинами и контактирующими с ней по площадкам и они расположены вблизи краев стыкующихся цилиндров, камеры сгорания выполнены в виде углублений на головках цилиндрических поршней, а на цилиндрическом роторе выполнены торцевые бортики, позволяющие устанавливать уплотнительные металлические пластины у краев цилиндров в два ряда, а на корпусе двигателя установлены форсунки и свечи зажигания».

Недостатком такого двигателя считаю то, что он двухтактный, для работы которого нужен компрессор. И даже с компрессором у быстроходных хуже газообмен и КПД. Технической задачей изобретения является создание такого двигателя внутреннего сгорания (ДВС), который будет работать  без компрессора в автономным режиме при большей равномерности.  Поставленная задача решается тем, что применен механизм, при работе которого каждый поршень за один оборот ротора совершит не 2, а 4 такта.

Известен бесшатунный силовой механизм (БСМ) Баландина С.С..

Баландин С.С. получил авторское свидетельство №118471 и написал книгу "Бесшатунные двигатели внутреннего сгорания" (Изд. 2-е, доп. М., "Машиностроение", 1972, стр. 176). В ней он описал варианты БСМ с неподвижным картером, но с вращающимся и перемещающимся на кривошипах коленчатым валом, в частности (близко к тексту, стр.16): «на опорных шейках коленчатого вала закреплены цилиндрические шестерни с радиусом начальной окружности, равным одной четверти хода поршней, а в картере установлены неподвижные шестерни внутреннего зацепления, оси которых совпадает с осью вращения кривошипов. Относительная фиксация кривошипов и синхронность их вращения при работе двигателя достигается вследствие зацепления подвижных шестерён (на валу) с соответствующими неподвижными шестернями (в картере). При работе двигателя шестерни (вала) обкатываются без скольжения по зубчатым венцам неподвижных центральных шестерён, имеющих в 2 раза больший диаметр. При этом штоковые шейки коленчатого вала, центральные точки которых лежат на начальной окружности подвижных шестерён, совершают вместе со штоками и поршнями прямолинейное возвратно-поступательное движение по соответствующим прямым ».

Предлагаю изменить вышеописанную схему БСМ Баландина С.С.  для изготовления четырёхтактного бесшатунного силового механизма. Для этого блок цилиндров отделить от картера и повесить его на внешние или торцевые подшипники,  а также изменить отношение шестерён на валу к шестерням картера с 1 к 2 на 3 к 4. В таком механизме блок цилиндров - ротор вращается в три раза медленней, чем кривошипы, но в том же направлении, а каждое днище поршня за один оборот ротора дважды пройдёт верхние и нижние положения относительно своих рабочих цилиндров, меняя свои крайние положения каждые 90 градусов поворота ротора. Блок цилиндров видоизменить в цилиндрический ротор с рабочими цилиндрами, который поместить в цилиндрический корпус. В таком виде ротор и корпус со смазкой будут опорным подшипником скольжения для ротора. Газораспределение золотникового типа, осуществляется вращением ротора. Для газораспределения на корпусе по кольцу расположить выпускные и впускные окна, по необходимости устройства для поджига топлива, т.е. свечи искровые, калильные, устройства (форсунки) для подачи в рабочие цилиндры топлива перед четвертым тактом при отсчете с выхлопа. В результате получается четырёхтактный ДВС, в котором каждая головка поршня за один оборот ротора совершает 4 такта и который может работать как по циклу Дизеля, так и по циклу Отто. И это при небольшом числе подвижных деталей. Кроме неподвижного корпуса их всего по меньшей мере 6. Конкретно:

- Корпус (фиг.5) в виде полого цилиндра с окнами для газораспределения, с двумя торцевыми крышками (фиг.6 и 8) и с внутренней шестерней (фиг.7). Корпус изобразил в виде втулки  с прямоугольными окнами. Для крепления газовых коллекторов (на фигурах не изображено)  стенки корпуса должны быть толще, а окна перед коллектором в сечении предпочтительно переходить из прямоугольных в круглые. Окна располагаются кольцами для каждой головки поршня. То есть: общеизвестная крышка рабочего цилиндра рядного ДВС в данном двигателе растянута кольцом по корпусу, а так как  у поршня две головки, то на корпусе над одним поршнем два сдвинутых между собой кольца газораспределения.

- Ротор (фиг.12) с центральным сквозным отверстием и с двумя поперечными и взаимно перпендикулярными сквозными цилиндрическими вырезами, которые являются рабочими цилиндрами, а также со съёмным приводным валом фиг.15), который крепится к одному торцу ротора. Но так как даже у противоположных концов поршня крайние точки нахождения поршня в рабочем цилиндре смещены относительно корпуса, то на каждый рабочий цилиндр необходима крышка с окном, закрывающая больше половины цилиндра. Окна разведут рабочие зоны для каждого цилиндра по своим кольцам, как на роторе, так и на корпусе. Для облегчения и веса ротора и его изготовления предлагаю делать сборным, состоящий из основы (фиг.14) в виде цилиндра с цилиндрическими поперечными вырезами  под рабочие цилиндры (фиг. 16 по 19). К основе их можно не крепить, но можно и припаять, приварить. После установки в цилиндры поршней  (фиг. 29 по 32), на основу нужно будет насадить «на горячую» разогретую втулку ротора с окнами (фиг.13) и присоединить приводной вал (фиг.15), после чего всё зафиксировать болтами. Такой двигатель будет неремонтопригодным, одноразовым. Можно сделать разборным, разрезав втулку на 4 крышки по длине и прикручивать их к ротору болтами. Основа ротора также может быть собираемая, как изображена на прилагаемых чертежах, так и монолитная, например, изготовлена литьем с дополнительной доработкой.

- Силовой вал. Применение коленчатого вала  позволяет уменьшить размеры ротора и поршней при одинаковом ходе поршня. Но для облегчения сборки, удешевления двигателя предлагаю разборный силовой вал, состоящий минимум из двух цилиндрических стержней (фиг.33, 34), скрепленных с одного конца цилиндрической концевой опорной шейкой (фиг.24), с другого -  шестерней с концевой опорной шейкой (фиг.23),  а между ними эксцентриками (фиг.25 по 28) для штоков поршней. Для такого вала отверстие в роторе не круглое, а ближе к квадрату (см. в фиг.16 и в фиг.37 номер 31). Чтобы разборный вал мог вращаться в роторе, сечение его элементов должно располагаться внутри фигуры в виде двояковыпуклой линзы, контуры которой ограничены окружностями с радиусом равным половины длины стороны квадрата отверстия в роторе, а расстояние между центрами этих окружностей равно двум эксцентриситетам эксцентриков или кривошипов, или половине хода поршня.

- минимум два двухсторонних поршня с соединительными штоками (фиг.29 по 32). При применении разборного силового вала поршень в виде штока с двумя головками может быть неразборный, как изображено на чертежах. Штоком является суженная часть с отверстием под эксцентрик вала, без головок поршня с канавками для уплотнительных колец.

- два кривошипа с противовесами (фиг. 21 и 22), в которые эксцентрично вставляются с подшипником концевые опорные шейки вала, при этом кривошип со стороны шестерни вала вставляется в подшипник на валу, закрепленный по центру крышки корпуса (фиг.36, номер 15), а второй кривошип также с подшипником и по центру размещён в приводном валу ротора (фиг.36, номер 17).

У силового вала эксцентрики разведены между собой на 180 градусов. Их эксцентриситет равняется радиусу кривошипов – опор силового вала и равен ¼ хода поршня.

Для герметизации рабочих полостей нужны уплотнения. Предлагаю применить кольца на поршнях, в роторе у торцов и между окнами, а также уплотнительные пластины поперек ротора до и после окон на крышке рабочих цилиндров. Для сохранения герметизации нужно, чтоб нижнее кольцо поршня в нижней мёртвой точке не выходило из цилиндра в центральное отверстие ротора.

Для надежности передачи вращения, уменьшения нагрузки на шестерни,  уменьшения скорости вращения приводного вала предлагаю не использовать в передаче вращения кривошипы, а крепить приводной вал напрямую к ротору, и на этом конце силового вала и крышки корпуса исключить шестерни, оставив пару шестерней на противоположном конце силового вала и крышке корпуса с отношением числа зубьев 3:4. Концевую опорную шейку силового вала без шестерни вставлять в кривошип, перенесённый с крышки внутрь приводного вала. В результате приводной вал будет вращаться с той же скоростью что и ротор, кривошип внутри приводного вала относительно ротора совершит только два оборота, так как вращаются в одном направлении, в отличие от кривошипа в корпусе, который совершает три оборота за оборот ротора относительно корпуса.

Таким образом, технический результат предложенного изобретения – уменьшение удельной массы, упрощение конструкции. Указанный технический результат достигается тем, что роторный поршневой четырёхтактный двигатель внутреннего сгорания состоит из корпуса в виде полого цилиндра (1, фиг.5) с торцевыми крышками (2, 3, фиг.6 и фиг.7). Внутри него расположен разборный цилиндрический ротор (4, фиг.12), имеющий по меньшему количеству два поперечных ротору и друг другу цилиндрических выреза (фиг.14), являющихся рабочими цилиндрами (5, фиг.16-19). В цилиндрах расположены двухсторонние поршни (6, фиг.29-31). Они насажены  штоком (7) с равным и противоположно направленным эксцентриситетом с помощью дополнительных кривошипов или эксцентриков (8, фиг.25-28) на силовой вал, который для упрощения изготовления может быть разборным и состоять из двух стержней (фиг.33 и 34), на которые насажены: концевая опорная шейка (фиг.24), шестерня вала с концевой опорной шейкой (фиг.23) и эксцентрики (фиг.25-28). Силовой вал проходит вдоль ротора с таким же эксцентриситетом относительно центра ротора. От прототипа отличается тем, что около  одного конца на валу закреплена шестерня (10, фиг.23). Она обкатывается без скольжения по внутренней шестерне (11, фиг.7), закреплённой в корпусе и имеют отношение чисел зубьев 3 к 4.  Концевые опорные шейки вала (12, 13, фиг.24 и 23) входят с возможностью вращения в кривошипы с противовесами (14, 15, фиг.21 и 22), расположенные по центру корпуса, при этом кривошип около шестерни (14) вращается на валу (15) в крышке корпуса (2, фиг.6), а второй кривошип размещен внутри приводного вала (16, фиг.15), прикреплённого к ротору и вращается на внутреннем дополнительном валу (17). При вращении кривошипы вращаются в том же направлении, что вращается ротор с угловой скоростью в три  раза превышая угловую скорость ротора, что обеспечивает четыре хода поршня за один оборот ротора с разными фазами в одинаковых секторах корпуса. Из-за разности фаз рабочие цилиндры на цилиндрической поверхности ротора закрыты крышками (18, фиг.13)  и имеют окна (19),  разведенные друг от друга по разным кольцам на поверхности ротора. Кольца разделены уплотнительными кольцами (20) на роторе, а спереди и сзади окон ротора уплотнительными пластинами (21). Напротив окон ротора, в корпусе по кругу, для каждого свои окна (22-25 и др.) для работы двигателя, то есть для циклически повторяющихся отдельно для каждого поршня за один оборот ротора четырех тактов: выпуск отработанных газов, всасывание свежего воздуха, подача топлива, сжатие с воспламенением топливовоздушной смеси и рабочий ход с расширением сгоревших газов.

На прилагаемых чертежах изображено:

Фиг.1: вид ДВС в диаметрии со стороны приводного вала без впускного и выпускного коллекторов (прямоугольные окна) и без свечей зажигания (круглые отверстия). Направление вращения вала – по часовой стрелке. Он состоит из фиг. 2 и 3:

Фиг.2: Корпус в сборе без подвижных деталей

Фиг.3: ДВС без корпуса

Фиг.4: Корпус в сборе без подвижных деталей. Он состоит из деталей, изображенных на фиг. 5 по 8:

Фиг.5: Корпус

Фмг.6: Торцевая крышка корпуса со стороны шестерни. Вид изнутри. По центру виден вал для кривошипа

Фиг.7: Шестерня корпуса

Фиг.8: Торцевая крышка корпуса со стороны приводного вала. Вид снаружи. По центру отверстие под приводной вал

Фиг.9: ДВС без корпуса. Он состоит из фиг.10 и 11:

Фиг.10: Ротор в сборе

Фиг.11: Подвижные детали ДВС без ротора

Фиг.12: Ротор в сборе. Он состоит из деталей, изображенных на фиг. 13 по 19:

Фиг.13: Втулка ротора с окнами: видны окна сверху 1 и 5 рабочего цилиндра, слева – 3 и 7

Фиг.14: Основа ротора

Фиг.15: Приводной вал, относительно основы ротора развернут на 180 градусов, вид изнутри, по центру виден вал для кривошипа

Фиг.16 по фиг.19: Рабочий цилиндр

Фиг.20: Подвижные детали ДВС без ротора. Состоят из деталей, изображенных на фиг. 21 по 34:

Фиг.21: Кривошип с противовесом, вид изнутри

Фиг.22: Кривошип с противовесом, вид снаружи

Фиг.23: Шестерня вала с концевой опорной шейкой

Фиг.24: Концевая опорная шейка вала

Фиг.25 по фиг.28: Эксцентрик

Фиг.29 по фиг.32: Поршень

Фиг. 33 и 34: Стержень

Фиг.35: ДВС в сборе, вид справа

Фиг.36: ДВС в сборе, вид справа, вертикальный разрез  по линии А-А в фиг.37

Фиг.37: Вертикальный разрез ДВС  по линии Б-Б фиг.36 – по середине окон четвертого кольца газораспределения. В разрезе показаны головки второго поршня, считая от приводного вала

Фиг.38: Вертикальный разрез ДВС  по линии В-В фиг.36 – по середине первого поршня.

Пронумеровано:

- Корпус

- Торцевая крышка корпуса со стороны шестерни

- Торцевая крышка корпуса со стороны приводного вала

- Основа ротора

- Рабочий цилиндр

- Головка поршня

- Шток поршня

- Эксцентрик

- Стержень

- Шестерня вала

- Шестерня крышки корпуса

- Концевая опорная шейка вала, являющаяся частью шестерни вала

- Концевая опорная шейка вала

- Кривошип с противовесом в корпусе

- Кривошип с противовесом в роторе

- Приводной вал

- Вал ротора для кривошипа

- Втулка ротора с окнами. Насаживается «на горячую» на основу ротора с рабочими цилиндрами, фиксируя их и заменяет собой отдельные крышки рабочих цилиндров

- Окно ротора

- Проточки под уплотнительные кольца ротора

- Проточки под уплотнительные пластины ротора

- Впускное окно второго от вала кольца корпуса. Предназначено для изображенного на фиг.36  первого от приводного вала нижнего рабочего цилиндра

- Выпускное окно второго от вала кольца корпуса. Предназначено для изображенного на фиг.36  первого от приводного вала нижнего рабочего цилиндра

- Выпускное окно первого от вала кольца корпуса. Предназначено для изображенного на фиг.36  первого от приводного вала верхнего рабочего цилиндра

- Круглые отверстия на корпусе -  для  крепления свечей зажигания, или топливных форсунок в ДВС с самовоспламенением топлива от сжатия. В частности стрелка указывает на отверстие для 8 кольца

- Отверстие в корпусе для свечи зажигания 4 кольца газораспределения

- Впускное окно 4 кольца газораспределения

- Выпускное окно 4 кольца газораспределения

- Камера сгорания

- Проточки под поршневые кольца

- Центральное отверстие ротора

На каждый рабочий цилиндр в корпусе должно быть выделено свое кольцо для размещения в нем выпускных, впускных окон, свечей зажигания и другого. Поэтому длина корпуса и ротора значительная. На рисунках отверстие под свечу расположил "на 12 часов" и буду это считать 0 градусов.​ Там расположил свечу для первого поршня, хотя для опережения зажигания ее надо размещать градусов за 10 и более до 0. Центр выпускного окна должен располагаться на 135 градусов по ходу вращения вала, а впускного окна на 225 градусов. Управление зажиганием можно осуществлять​ кулачком на валу.

При применении двух двухсторонних поперечных поршней в роторе их работа не равномерна: за 360 градусов в лучшем случае дважды рабочий ход начнется через 90 градусов после предыдущего, а между ними один раз через 45, а в другой через 135 градусов.

При применении двух двухсторонних параллельных поршней в роторе можно достичь равномерной их работы через 90 градусов поворота ротора. Но для работы механизма необходим на валу дополнительный поперечный ползун, минимум один, с направляющими в роторе, который не будет совершать ни какой работы.

Считаю, что сбалансированный механизм – это «восьмицилиндровый» по аналогии с рядным ДВС, т.е. в роторе 4 цилиндра, чередующихся под прямым углом. В этом случае можно достичь равномерной работы цилиндров строго через 45 градусов. Порядок работы цилиндров: 1-8-2-7-5-4-6-3. Пронумеровал по расположению колец при отсчете со стороны приводного вала. А количество подвижных деталей увеличено не значительно, до 8: 1 разборный ротор, 1 разборный силовой вал, 4 двухсторонних поршня и 2 кривошипа. Также поршни уравновешивают друг друга, а постоянное эксцентричное расположение центра масс вала с поршнями можно сбалансировать противовесами на кривошипах.