Бортовой программно-аппаратный комплекс измерения высоты полета RA1 является комбинированным прибором, объединяющим в себе радиовысотомер, барометрический высотомер, функции звуковых/голосовых предупреждений и т.д..

Через меню настроек возможен выбор различных режимов работы прибора. Только радио, только анероидный высотомер (с ручной подстройкой давления аналогично всем барометрическим высотомерам), автопереключение - при пропадании отраженного радиосигнала прибор переключается на барометрический датчик с ручной поправкой, гибридный режим - при пропадании радиосигнала прибор переключается на барометрический датчик с поправкой по высоте, рассчитанной по последним последним показаниям радиовысотомера.

Прибор обладает функцией интеллектуального слежения за состоянием шасси с целью минимизации вероятности посадки с неверным положением шасси по причине человеческого фактора.

На приборе установлен яркий OLED дисплей без поляризационного фильтра, что обеспечивает 100% видимость в темных очках любого типа поляризации.

Предусмотрена возможность установки дополнительного дисплея. (Активация дополнительного дисплея происходит через меню). Дополнительный дисплей дублирует показания второго дисплея.

Технические характеристики

Радарный модуль

| Частота трансивера | 24 ГГц |
| --- | --- |
| Тип модуляции | непрерывный ЧМ |
| Частота измерений | 50 Гц |
| Диапазон измерений | 0,1-200 М |
| Точность измерений | ±0.02 М |
| Вес | 0,15 КГ * |
| Питание | 8-12В, управляемое, с терминала |
| Температурный диапазон | +50 ¦ -75 ℃ |

*Встраиваемый в крыло или фюзеляж радарный модуль заказывается в соответствии с моделью самолета.  В случае отсутствия данной модели в номенклатуре, модуль изготавливается в согласованном с заказчиком конструктиве.

Терминал

| Ширина | 66 мм |
| --- | --- |
| Высота | 43 мм |
| Глубина (без ручки энкодера) | 127 мм |
| Размеры отверстия в панели | 50 мм х 38 мм |
| Крепежные отверстия | 2 х М5, 58 мм между отверстиями |
| Вес | 0,25 КГ |
| Питание | 9-36В, 3ВТ |

Точность измерения и другие характеристики прибора

| до 200 М | ±0.02 М |
| --- | --- |
| от 200 до 1000 М | ±10 М |
| от 1000 до 5000 М | ±50 М |
| 5000 М + | ±100 М* |
| Расхождение показаний радио и барометрической относительной высоты в гибридном режиме на высотах 200-1000 метров | ±10 М |
| Синтезатор звука приближения к поверхности земли/воды | Да |
| Синтезатор голоса | Да |
| Поддерживаемые языки меню и голосовых сообщений | Русский, английский (+любой язык по запросу заказчика, добавляется через встраиваемую SD-карту) |
| Единицы измерения высоты | метры (+футы, в будущих версиях) |
| Количество устанавливаемых пользователем значений высоты звуковой сигнализации | 4 |
| Цифровые выходы для подключения дополнительной сигнализации по настраиваемым высотам | Да |
| Цифровые входы | День/ночь, Шасси убраны/выпущены, Закрылки убраны/пр. положение/выпущены, с настройкой прямой/инверсный |
| Встроенный датчик освещенности | Да, с настройкой порога переключения с гистерезисом 3 мин |
| Цифровой выход День/Ночь для переключения панели приборов в ночной/дневной режимы при отсутствии собственного датчика освещенности | Да, с настройкой прямой/инверсный |
| Экран | Монохромный OLED антиблик, без поляризационных фильтров. |
| Регулировка яркости экрана и подсветки | Да, отдельно для каждого режима |
| Предупреждение о потенциальной опасности посадки на воду с выпущенными шасси и на землю с убранными шасси | Да, с алгоритмом анализа поведения пилота при посадке. Звуковое предупреждение в виде текущего состояния шасси звучит только при снижении без переключения шасси. Функция включается/настраивается через меню. |
| Режимы отображения высоты | - Только истинная, радио - Только барометрическая абсолютная с настройкой поправки по давлению - Истинная радио с автопереключением на абсолютную барометрическую при пропадании сигнала радио - Истинная радио с автопереключением на относительную барометрическую при пропадании сигнала радио (гибридный режим) - Одновременное отображение Истинной(радио) и абсолютной (баро) высот - Одновременное отображение Истинной(радио) и относительной (баро) высот |