ОПРЕДЕЛЕНИЕ

массы полезной нагрузки и изменения летно-технических характеристик сельскохозяйственной модификации самолета ПО–2

при установке двигателя «РИТМ»

ИСТРА 2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| ВВЕДЕНИЕ | 3 |
| --- | --- |
| 1 Результаты расчета воздушного винта для двигателя «РИТМ» | 6 |
| 2 Результаты аэродинамического расчета самолета | 9 |
| 3 Весовая сводка | 11 |
| 4 Летно-технические характеристики | 11 |
| 5 Направление модернизации конструкции самолета ПО-2А с двигателем «РИТМ» для повышения летно-технических характеристик | 12 |
| ВЫВОДЫ | 14 |
| ЛИТЕРАТУРА | 15 |

ВВЕДЕНИЕ

Приводятся результаты расчета взлетной массы, массы полезной нагрузки и изменения летно – технических характеристик сельскохозяйственной модификации самолета ПО–2А при установке двигателя «РИТМ» производства Истринского ЭМЗ и модернизации фюзеляжа.

Вид сельскохозяйственной модификации самолета ПО-2А [1] приведен на рисунке 1.

Рисунок 1 – Вид сельскохозяйственной модификации самолета ПО-2А.

По сравнению с базовой учебной версией сельскохозяйственная модификация отличается тем, что вместо задней кабины устанавливается целевое оборудования и за ней располагается третья кабина для перевозки техника самолета.

Самолет ПО-2А оснащается поршневым звездообразным пятицилиндровым бензиновым двигателем М-11Г(Д, К) взлетной мощностью 125 л.с. с двухлопастным воздушным винтом (ВВ) фиксированного шага ВД-451 диаметром 2,4 м.

Самолет ПО-2А выполнен по нормальной аэродинамической схеме и является двухместным бипланом деревянной конструкции [1]. Геометрические и массовые характеристики самолета представлены в таблице 1.

Таблица 1.

| Характеристики | Размерность | Величина | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Длина | м | 8,17 |  |
| Высота | м | 2,9 |  |
| Размах верхнего крыла | м | 11,4 |  |
| Размах нижнего крыла | м | 10,654 |  |
| Хорда крыла | м | 1,654 |  |
| Площадь крыла | м2 | 33,15 |  |
| Профиль крыла |  | ЦАГИ-541 | Относительная толщина 0,081 |
| Взлетная масса | кг | 1257 | При полном запасе химикатов и топлива |
| Масса конструкции | кг | 740 |  |
| Масса пилота | кг | 80 |  |
| Запас масла | кг | 15 |  |
| Запас топлива | кг | 135 |  |
| Масса целевого оборудования с полным запасом химикатов | кг | 287 |  |

Аэродинамические характеристики самолета ПО-2 в основной учебной версии в виде поляры самолета Сya (Cxa) и зависимостей коэффициента подъемной силы Cya (α) и силы лобового сопротивления Cxa (α) от угла атаки α представлены на рисунках 2, 3 и 4.

Рисунок 2 – Поляра самолета ПО-2.

Рисунок 2 – Зависимость Cya (α).

Рисунок 4 – Зависимость Cxa (α).

1 Результаты расчета воздушного винта для двигателя «РИТМ»

Для определения летно-технических характеристик самолета ПО-2А с двигателем «РИТМ» необходимы аэродинамические характеристики воздушного винта. Для этого был проведен проектировочный и поверочный расчет воздушного винта с помощью методик, представленных в [2].

Двигатель «РИТМ» на взлетном режиме имеет следующие технические характеристики:

| - мощность, л.с. …………………….. | 220 |
| --- | --- |
| - частота вращения, об/мин ……….. | 2000 |

Проектировочный и поверочный расчет ВВ выполнялся для следующих исходных данных:

| - тип ВВ ………………………………. | винт изменяемого шага, типа НЕЖ |
| --- | --- |
| - диаметр ВВ, м ……………………… | 2,4 |
| - количество лопастей ………………. | 2 |
| - частота вращения, об/мин ………… | 2000 |
| - расчетная скорость, км/ч …………. | 180 |
| - тип профиля лопасти | Clark-Y |

В результате проектировочного расчета были получены геометрические характеристики лопасти ВВ в виде зависимостей хорды лопасти b (rотн) и угла установки сечения лопасти φ (rотн) от величины относительного радиуса сечения (рисунок 5 и 6)

Рисунок 5 – Зависимость хорды лопасти от относительного радиуса сечения.

Рисунок 5 – Зависимость угла установки лопасти от относительного радиуса сечения.

В результате поверочного расчета были получены аэродинамические характеристики ВВ в виде зависимостей силы тяги Р (V) и КПД η (V) от скорости горизонтального полета V, представленные на рисунках 6 и 7.

Рисунок 6 – Зависимость силы тяги ВВ от скорости полета.

Рисунок 7 – Зависимость КПД ВВ от скорости полета.

2 Результаты аэродинамического расчета самолета

Аэродинамический расчет самолета ПО-2А выполнялся методом мощностей [3]. Целью аэродинамического расчета являлось определение летно – технических характеристик самолета, а также взлетной массы и массы полезной нагрузки при скороподъемности не менее 2,5 м/с. При этом использовалась поляра самолета ПО-2, приведенная на рисунке 2.

На рисунке 8 представлены результаты расчета потребных и располагаемых мощностей горизонтального полета для взлетных масс ПО-2 с двигателем «РИТМ»: 1150 кг, 1250, 1500 кг и 1750 кг.

Анализ результатов расчета показал следующее. С увеличением взлетной массы экономическая скорость, при которой потребная мощность для горизонтального полета является минимальной, увеличивается от 85 до 
105 км/ч. При этом максимальный  избыток мощности для набора высоты уменьшается и максимальная скороподъемность падает (рисунок 9). Для взлетной массы m0 = 1750 кг максимальная скороподъемность составила 
Vy = 2,53 м/с.

В дальнейшем взлетная масса самолета ПО-2А с двигателем «РИТМ» принималась равной m0 = 1750 кг.

Рисунок 8 – Потребные и располагаемые мощности для различных взлетных масс.

Рисунок 9 – Зависимость максимальной скороподъемности от взлетной массы.

Максимальная скорость полета с увеличением взлетной массы также уменьшается от 178 до 174 км/ч.

Скорость сваливания для взлетной массы m0 = 1750 кг в условиях МСА на уровне моря составила Vсв = 91 км/ч.

3 Весовая сводка

Сравнительная весовая сводка самолета ПО-2А и ПО-2А с двигателем «РИТМ» представлена в таблице 2.

Таблица 2.

| Характеристики | ПО-2А | ПО-2А с двигателем «РИТМ» | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Взлетная масса, кг | 1257 | 1750 | При полном запасе химикатов и топлива |
| Масса конструкции, кг | 740 | 740 |  |
| Масса пилота, кг | 80 | 80 |  |
| Запас масла, кг | 15 | 15 |  |
| Запас топлива, кг | 135 | 135 |  |
| Масса целевого оборудования с запасом химикатов, кг | 287 | 780 |  |

4 Летно-технические характеристики

Сравнительные летно-технические характеристики приведены в таблице 3.

Таблица 3

| Характеристики | ПО-2А | ПО-2А с двигателем «РИТМ» | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Максимальная скорость, км/ч | 150 | 174 |  |
| Экономическая скорость, км/ч | 95 | 105 |  |
| Максимальная скороподъемность, м/с | 2,3 | 2,53 |  |
| Скорость сваливания, км/ч | 74 | 91 | Соответствует Сya макс |
| Скорость отрыва, км/ч | 81 | 100 | 1,1 от скорости сваливания |

Видно, что вследствие увеличения взлетной массы и нагрузки на крыло скорость сваливания и взлетная скорость ПО-2А с двигателем «РИТМ» увеличились до Vсв = 91 км/ч, Vотр = 100 км/ч. Также выросли экономическая и максимальная скорость горизонтального полета до Vэк = 105 км/ч, 
Vмакс = 174 км/ч.

5 Направление модернизации конструкции самолета ПО-2А с двигателем «РИТМ» для повышения летно-технических характеристик

Для уменьшения скорости сваливания самолета с двигателем «РИТМ» возможно применение механизации задней кромки крыла в виде простых закрылков. Расчет аэродинамических характеристик для этого случая проводился при следующих исходных данных:

| - относительный размах закрылков …….. | 0,608 |
| --- | --- |
| - относительная хорда закрылков ………. | 0,3 |
| - угол отклонения закрылков, град …….. | 60 |

Результаты расчета показали следующее. Максимальный коэффициент подъемной силы для компоновки с механизацией крыла увеличился с 1,31 
до 1,9. При этом скорость сваливания уменьшилась до Vсв = 75,9 км/ч., скорость отрыва составила Vотр = 1,1 Vсв = 1,1۰75,9 = 83,5 км/ч.

Компоновка самолета ПО-2А имеет две открытые кабины и двигатель с не закапотированными цилиндрами. При модернизации конструкции самолета путем установки остекленной закрытой кабины и капота двигателя можно уменьшись вредное сопротивление самолета и повысить его летно - технические характеристики.

Согласно [4] коэффициенты сопротивления фюзеляжа, отнесенные к миделю:

| - коэффициент лобового сопротивления фюзеляжа прямоугольного сечения | Схф = 0,3; |
| --- | --- |
| - приращение коэффициента лобового сопротивления фюзеляжа при открытой кабине | ΔСхф каб = 0,25; |
| - приращение коэффициента сопротивления фюзеляжа при наличии не закапотированных цилиндров двигателя | ΔСхф цил = 0,27; |
| - приращение коэффициента лобового сопротивления фюзеляжа при закапотированных цилиндрах двигателя | ΔСхф цил кап = 0,14; |
| - вредное сопротивление шасси, м2 | СхшSмш = 0,137; |
| - площадь миделевого сечения фюзеляжа ПО-2, м2 | Sмф = 0,82. |

Вклад фюзеляжа типа ПО-2А в коэффициент сопротивления самолета при площади крыла S = 33,15 м2 составляет:

СхфSмф/S =  ((Схф + ΔСхф каб + ΔСхф цил) ۰ Sмф + СхшSмш) / S =

= ((0,3 + 0,25 +0,27)۰0.82 + 0,137) / 33,15 = 0,0244.

При наличии застекленной кабины и капота цилиндров двигателя:

СхфSмф/S = ((Схф + ΔСхф цил кап) ۰ Sмф + СхшSмш) / S =

= ((0,3 + 0,14)۰0.82 + 0.137) / 33,15 = 0,015.

Уменьшение коэффициента вредного сопротивления самолета за счет закрытой кабины и капотирования двигателя составляет:

ΔСх = 0,0244 – 0,015=0,0094.

На рисунке 10 показаны зависимости потребной и располагаемой мощности для самолета ПО-2А с двигателем «РИТМ» в  случае открытой кабины и не закапотированных цилиндров двигателя, и улучшенного варианта с закрытой кабиной и закапотированными цилиндрами двигателя.

Рисунок 10 – Потребные и располагаемые мощности для ПО-2А с двигателем «РИТМ» и его модернизированного варианта.

Видно, что модернизация самолета ПО-2А с двигателем «РИТМ» за счет закрытой кабины и капотирования цилиндров двигателя позволяет повысить максимальную скороподъемность до Vy = 2,94 м/с и максимальную скорость до Vмакс = 192 км/ч.

ВЫВОДЫ

1 Получена взлетная масса сельскохозяйственного варианта самолета ПО-2А с двигателем «РИТМ» при максимальной скороподъемности Vy = 2,53 м/с. Взлетная масса составила m0 = 1750 кг.

2 Максимальная масса целевой нагрузки ПО-2 с двигателем «РИТМ» в виде целевого оборудования для опрыскивания и запаса химикатов составила 
mцо = 780 кг.

3 Получены ЛТХ ПО-2 с двигателем «РИТМ» на уровне моря в МСА: экономическая скорость полета Vэк = 105 км/ч; максимальная скорость полета 
Vмакс = 174 км/ч; максимальная скороподъемность Vy = 2,53 м/с; скорость отрыва Vотр = 100 км/ч.

4 Применение механизации задней кромки крыла в виде простых закрылков позволяет уменьшить скорость отрыва до Vотр = 83,5 км/ч.

5 Получены ЛТХ ПО-2 с двигателем «РИТМ» при модернизации фюзеляжа за счет остекления кабины и капотирования цилиндров двигателя: максимальная скорость полета Vмакс = 192 км/ч; максимальная скороподъемность Vy = 2,94 м/с.

ЛИТЕРАТУРА

1 Липатов В.М. Самолет ПО-2 и его модификации. М:. РедИздат. аэрофлота, 1951 г.

2 Александров В.Л. Воздушные винты. М:. ГосИздОборонПром, 1951 г.

3 Остославский И.В. Аэродинамика самолета. М:. ГосИздОборонПром, 
1951 г.

4 Вуд К.Д. Техническая аэродинамика. ЦАГИ, 1938 г.