СПРАВКА
О ВЫПОЛНЕНИИ ДИРЕКТИВ ЛЕТНОЙ ГОДНОСТИ И ДОРАБОТОК ПО БЮЛЛЕТЕНЯМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
САМОЛЕТА ЯК-18Т, ЗАВОДСКОЙ НОМЕР хххххххх ПО БЮЛЛЕТЕНЯМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
	№№ п/п
	№№ бюллетеня
	Дата ввода в действие
	Содержание
	№№ самолетов подлежащих доработке
	Исполнитель и дата выполнения доработки

	1.
	25-ДК
	29.04.77г.
	Усиление стабилизатора в зоне крепления подкоса 3001-00
	0601-2013
	

	2.
	32-ДК
	29.04.77г.
	Усиление конструкции центроплана.
	0601-2014
	

	3.
	48-ДК
	01.05.78г.
	Замена фланцев руля высоты

 на усиленные.
	0601-1018
	

	4.
	50-ДК
	02.12.78г.
	Установка дополнительного узла крепления стабилизатора.
	0601-1018
	

	5.
	57-ДК
	10.08.78г
	Уточнение бюллетеня № 32-ДК. 
	0601-2014
	

	6.
	67-ДК
	05.09.78г.
	Изменение крепления обтюратора амортизатора главного шасси
	0601-1015
	

	7.
	77-ДК
	18.06.79г.
	Установка накладки на дверях кабины в зоне верхнего узла навески
	0601-2020
	

	8.
	79-ДК
	26.07.79г.
	Установка накладки 0100-21-1,2 на профиль 0100-20 на шпангоут № 9.
	0601-1020
	

	9.
	89-ДК
	24.10.79г.
	Замена кольца 4111-11 в амортизаторе стойки основного шасси 4111-00, изготовленного до 01.04.79г., на кольцо разрезное 4111-11А.
	0601-1520 стойки выпуска до 01.04.79г.
	

	10.
	93-ДК
	19.12.80г.
	Усиление конструкции петли навески посадочного щитка.
	0601-2015
	

	11.
	97-ДК
	22.08.80г.
	Усиление обшивки центроплана по нервюре №4.
	0601-1013
	

	12.
	98-ДК
	25.12.80г.
	Усиление посадочного щитка в зоне крепления к нему пневмоцилиндра.
	0601-0424
	

	13.
	99-ДК
	22.09.81г.
	Усиление конструкции руля высоты.
	0601-2025
	

	14.
	113-ДК
	03.06.82г.
	Замена уголков крепления нервюр к заднему лонжероны на усиленные.
	0601-2026
	

	15.
	117-ДК
	29.12.81г.
	Замена среднего и корневого кронштейнов навески элерона на усиленные
	0601-1028
	

	
	123-БД
	13.05.83г.
	1.Устранение выработки болта 2000-19 корневого узла навески элерона

2.замена угольника 3500-106 на усиленный.
	0601-2022

0601-2019
	

	16.
	128-БД
	18.10.82г.
	Замена ушковых болтов крепления концевых кронштейнов элеронов


	0601-0730
	

	17.
	133-БД
	20.07.83г.
	Расширение действия бюллетеня №32-ДК.
	0112-0730
	

	18.
	140-БД
	10.02.86г.
	Исключение разрушения крепления электрощитка реле 7230.
	0601-0730
	

	19.
	141-БД
	17.07.84г.
	Усиление места крепления кронштейна 5130-30А управления Р.В.
	0601-0730
	

	20.
	144-БД
	20.03.86г.
	1. Замена ушков навески крыла на утолщенные. 2.замена стыковых болтов крыла с фюзеляжем.
	0601-2011

0601-2010
	

	21.
	153-БД
	06.02.86г.
	1.Замена болтов 5120-13 и 3027-6-16ДК крепления штурвала 5120-30б на болты 3027А-6-18кд после наработки 2000 ч.
	0109-0730

0131-1534
	

	
	
	
	2.замена штурвалов 5120-30Б на штурвалы из обменного фонда.
	0601-2008
	

	22.
	157-БД
	10.04.86г.
	Замена кронштейнов 0161-20, 0161-30 на усиленные.
	0601-0730
	

	23.
	161-БД
	29.10.86г.
	Усиление крепления носков нервюр центроплана к переднему лонжерону.
	0601-0730
	

	24.
	162-БД
	16.05.86г.
	Замена хомута 68010110В-7 на хомут 6801-310.
	0601-0730
	

	25.
	173-БД
	15.01.86г.
	Замена кронштейна 0200-30 крепления заднего узла стабилизатора при наработке 2000 летных часов.
	0601-0730 и с 0131
	

	26.
	179-БД
	14.07.86г.
	Доработка входных дверей.
	0601-0730
	

	27.
	181-БД
	30.10.86г.
	Замена фланца 3320-00 на 3320-10СБ, 3401-02 на 3401-02 с шаровым подшипником ОУ 1008 в нижнем узле навески РН в киле.
	0601-0730
	

	28.
	182-БД
	25.06.86г.
	Установка усиленных накладок на стойку 0160-40 фонаря.
	0601-0730
	

	29.
	183-БД
	27.08.86г.
	Замена болтов навески элеронов 2000-19 на 2000-19А
	0601-0730
	

	30.
	201-БД
	13.04.87г.
	Замена кронштейна 0161-10 фонаря.


	0601-0730
	

	31.
	202-БУ
	05.01.87г.
	Замена шариков в цилиндрах-подъемниках  шасси
	0601-0730
	

	32.
	207-БД
	08.05.87г.
	Замена стопорных винтов опор штурвалов и контровка их проволокой.
	0601-0730
	

	33.
	208-БД
	02.09.87г.
	Замена профилей крепления нервюр  к переднему лонжерону ОЧК
	0601-0730
	

	34.
	215-БД
	19.02.88г.
	Замена крепления датчика МУ-615 системы САРПП-12К.
	0601-0730
	

	35.
	222-БД
	11.03.88г.
	Подкрепление верхней обшивки носка центроплана.
	0601-0730
	

	36.
	254-БД
	13.02.07г.
	Установка аварийного радиомаяка АРМ-406АС1.
	0601-0730

0131-2035
	

	37.
	Указание №5.9-146ГА 
	10.04.08г.
	Разовая проверка паспортов и этикеток на соответствие ГОСТ 27693-88
	0601-0730

0131-2035
	

	38.
	Указание № 03.9-363
	27.10.10г.
	Проведение внеочередного ТО аккумуляторной батарее на АЗС).
	Все серии
	


