Перечень материалов ЕЭВС

воздушного судна

самолёт ИМЯРЕК, ЕЭВС.НОМЕР.НОМЕР, RA-НОМЕР

Основным конструкционным материалом, применяемым при изготовлении самолета, использованы алюминиевые, магниевые сплавы, оргстекло и синтетическая ткань.

| № п/п | Наименование (марка) материала | Применение материала | Антикоррозионная обработка материала |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дюралюминий Д16Т | Силовые элементы конструкции, детали каркаса, лонжероны, шпангоуты, нервюры | Анодное оксидирование |
| 2 | Дюралюминий Д-16АМ | Элементы отделки кабины, пульты |  |
| 3 | Дюралюминий Д18П, В65 | Заклепки | Анодное оксидирование, отжиг |
| 4 | Алюминиевый сплав АК6 | Качалки, кронштейны, узлы | Анодное оксидирование |
| 5 | Магниевый сплав МА5 | Панели кабины, барабаны колес |  |
| 6 | Оргстекло СО-120-Л5 | Остекление кабины |  |

Для обшивки элеронов, рулей высоты и направления на самолете применена хлопчатобумажная авиационная ткань АМ100.

Заявитель 	ФИО

ДД.ММ.ГГГГ г.