Подготовка к маршрутному полёту на дельталёте «Милорад»

- Выйти в инет и составить маршрут нашего полёта на сайте www.fpln.ru

- Импортировать составленный маршрут в навигатор.

- Подать план полёта на сайте www.ivprf.ru

- Через 1-2 часа зайти на www.ivprf.ru снова и выяснить, разрешено ли ИВП по нашему плану?

- Зарядить полностью аккумуляторы планшета (навигатора), модема, телефона.

- За 2 часа позвонить диспетчеру планирования, назвать позывной и выяснить наличие у них нашего плана полёта.

- Позвонить на аэродром назначения и предупредить их о прилёте.

- Собрать и осмотреть дельталёт.

- Заправить необходимое количество топлива в соответствие с аэронавигационным расчётом полёта.

- Вписать необходимую справочную информацию в «шпаргалку» и вставить в кармашек на приборной доске (ППМ, расчётное время прохождения ППМ, частоты и каналы, этапы изменения давления на высотомере и их значения).

- Загрузить на борт:

- зарядные устройства на 220В и на 12В для телефона, для планшета, для модема, модем,

- набор полётных карт, линейку с транспортиром, карандаш,

- личные вещи (документы, кошелёк, блокнот, ручку, очки, зубную щётку, пасту),

- одежду,

- походные принадлежности (палатку, спальный мешок, коврик пенополиуретановый, газовая плитка, 2 баллончика с газом, набор посуды, вода, пища),

- технические принадлежности (канистру, запас двухтактного масла, мензурку, воронку, ветошь, чехол крыла от солнца и чехол функционального модуля (?),

- установить спутниковый трекер на кронштейн.

- За 10-15 минут до вылета позвонить диспетчеру «Казань-Круг» (вылет с Вишнёвки) или в МДП «Казань-Район» (при вылете в классе «G»).

- Включить на телефоне последовательно: меню-параметры-подкл.устройства-Bluetooth-Вкл.-ОК-обнаружение телефона-виден всем-сопряженн.устр-ва-BluLink-подкл.

- Надеть и застегнуть шлем, затем вставить штекеры гарнитуры в соответствующие гнёзда адаптера.

- Включить на приборной доске тумблер «Аккумулятор».

- Включить адаптер телефона «БлюЛинк», нажав и задержав кнопку 7 в течение 4 секунд. В верхней лампе появиться зелёный свет и затем постепенно погаснет.

- Убедится, что режим «блютус» на телефоне включён.

- Ввести режим процесса согласования двух устройств по блютус-каналу нажатием и задержкой кнопки 11 до тех пор, пока нижняя индикаторная лампа начнёт мигать красным/голубым светом.

- Включить планшет в режим навигатора, найти и открыть наш маршрут.

- Закрепить планшет на правом бедре.

- Включить радиостанцию и прослушать метеоинформацию.

- Включить спутниковый трекер.

- Застегнуть и подогнать привязные ремни.

- Запросить разрешение и запустить двигатель.