Пользование сервисным меню радиостанции XCOM.

Для входа в меню необходимо нажать одновременно три кнопки «DUAL», «ON» и «MODE» при выключенной радиостанции. При этом кратковременно на дисплее появится  Uer, а затем первая из десяти опций меню. Переключать опции следует нажатием кнопки «F/CH», а производить изменение параметров вращением «F/CH».

SIDE – Имеет значения вкл. или откл. Включает или отключает усилитель                      гарнитуры в режиме передачи.

HIVOLTS – Установка начала момента мигания «LOW BATT» при повышении напряжения питания. Заводская установка 14,5 V.

LOVOLTS - Установка начала момента мигания «LOW BATT» при понижении напряжения питания. Заводская установка 11,0 V.

STUC – Имеет значения от 10 до 60. Ограничивает время передачи. Заводская установка 30 сек.

9AIN – Имеет значения от 10 до 63. Регулировка усиления микрофонного усилителя. Заводская установка 25.

PTT2 - Имеет значения вкл. или откл. Включение или отключение тангенты  второму пилоту.

INPUT – Имеет значения CD или RAD. Переключает вход для прослушивания CD или радио.

RHEAD – Имеет значения вкл. или откл. Включает или отключает цифровой порт RS232 радиостанции  для контроля переговоров.

NOAA - Имеет значения вкл. или откл. Включает или отключает частоты о сообщении погодных условий. Только для США.