НОРМЫ ЛЕТНОЙ ГОДНОСТИ

ДЕЛЬТАЛЕТОВ

Для целей настоящих Требований используются сокращения и определения:

Дельталет. Воздушное судно тяжелее воздуха, приводимое в движение силовой установкой,  подъемная сила которого в полете создается в основном за счет аэродинамических реакций на аэроупругих поверхностях, остающихся неподвижными в данных условиях полета и управляемое изменением положения центра тяжести, расположенного ниже плоскости аэродинамических поверхностей. Аэроупругие аэродинамические поверхности имеют в своей конструкции жесткие элементы и сохраняют свои геометрические формы при отсутствии подъемной силе.

| EAS | - индикаторная скорость; |
| --- | --- |
| САS | - индикаторная земная скорость; |
| JAS | - приборная скорость (по прибору). |
| VA | - расчетная маневренная скорость, ЕAS; |
| VC | - расчетная крейсерская скорость, EAS; |
| VD | - расчетная скорость пикирования, EAS; |
| VNE | - непревышаемая скорость; |
| VDF | - продемонстрированная в полете скорость пикирования, EАS; |
| VLO | - скорость уборки-выпуска шасси. Максимальная скорость, СAS, при которой можно безопасно выпустить или убрать шасси; |
| VS | - скорость сваливания (или, если невозможно достичь скорости сваливания, минимальная скорость установившегося полета), САS, при этом конфигурация дельталета соответствует рассматриваемому случаю; |

РАЗДЕЛ A – ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ДЛ.1. Назначение

(а) Настоящие Нормы содержат требования к летной годности для дельталетов.

(b) Каждое лицо, подающее в установленном порядке заявку на получение  Сертификата типа или изменения к указанному сертификату, должно доказать соответствие применимым требованиям настоящих Норм.

(с) Каждое лицо, подающее в установленном порядке заявку на получение  сертификата единичного экземпляра или изменения к указанному сертификату, должно доказать соответствие применимым требованиям настоящих Норм без доказательства экспериментальным способом прочности на расчетную нагрузку и ресурс.

ДЛ.3. Категории дельталетов

Настоящие Нормы предназначены только для дельталетов нормальной и многоцелевой категорий.

(a) К нормальной категории относятся дельталеты предназначенные для неакробатического применения.

Неакробатическое применение включает в себя:

(1) Все маневры, присущие нормальному полету.

(2) Режимы сваливания (кроме ≪колокола≫); и

(3) Плоские ≪восьмерки≫, боевые развороты, крутые развороты и другие маневры с углом крена не более 60°.

(b) К многоцелевой категории относятся дельталеты  с количеством посадочных мест, включая место пилота, не более двух, предназначенные для ограниченного акробатического применения. Дельталеты, сертифицированные по многоцелевой категории, могут использоваться для всех видов применения, перечисленных в пункте (а) настоящего параграфа, и для ограниченного акробатического применения. Ограниченное акробатическое применение включает в себя:

Плоские ≪восьмерки≫, боевые развороты,

крутые развороты и другие маневры с углом крена

более 60°, но не более 90°.

РАЗДЕЛ В – ПОЛЕТ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ДЛ.21. Доказательство соответствия

(а) Соответствие всем требованиям данного раздела должно быть обеспечено при всех установленных комбинациях веса дельталета и центровки в пределах вариантов загрузки, для которых запрашивается Сертификат.

Соответствие этому требованию должно быть продемонстрировано посредством испытаний на дельталете,  на который запрошен Сертификат.

(b) В процессе летных испытаний разрешаются следующие величины допустимых отклонений параметров. Однако для отдельных испытаний могут быть разрешены большие допуски.

Параметр                                          Допуск

Вес                                                     +5%, –10%

Критические параметры,

зависящие от веса                            +5%, –1%

Центровка                                         ±7% от полного диапазона

(с) Определение данных и характеристик в соответствии с требованиями данного раздела

не должно требовать от пилота исключительного летного мастерства, психологической нагрузки или особо благоприятных условий.

(d) Должны быть рассмотрены значительные изменения летно-технических характеристик, возникшие вследствие воздействия на дельталет дождя, снега или обледенения.

ДЛ.23. Ограничения по распределению нагрузки

Должны быть установлены диапазоны весов и центровок, в пределах которых возможна

безопасная эксплуатация дельталета, включая диапазон поперечных центровок, если допустимые варианты загрузки могут существенно влиять на поперечную центровку.

ДЛ.25. Весовые ограничения

(а) Максимальный вес.

Максимальный вес – это наибольший вес, при котором доказывается соответствие всем применимым требованиям настоящих Норм. Максимальный вес должен устанавливаться таким образом, чтобы он:

(1) Не превышал:

(i) наибольшего веса, выбранного Заявителем;

(ii) максимального расчетного веса, т.е. наибольшего веса, при котором доказывается соответствие всем применимым требованиям настоящих Норм к нагружению конструкции; или

(iii) наибольшего веса, при котором доказывается соответствие всем применимым требованиям

настоящих Норм к летным характеристикам.

(2) При предположении, что:

(i) вес пилота  равен не менее 86 кг;

(ii) при максимальной нагрузке на посадочные места или места для размещения груза , полностью заправленных маслобаках и с количеством топлива, достаточным для полета при работе двигателя на режиме максимальной продолжительной мощности не менее 1 ч; или

(iii) с одним пилотом, при полной заправке масла и топлива.

(b) Минимальный вес.

Минимальный вес (наименьший вес, при котором доказывается соответствие всем применимым требованиям настоящих Норм) должен устанавливаться таким образом, чтобы он был не более суммы:

(1) Веса пустого дельталета, определяемого в соответствии с ДЛ.29.

(2) Веса пилота, равного 55 кг; и

(3) Веса топлива, необходимого на 0,5 ч полета при работе двигателя на режиме максимальной продолжительной мощности.

ДЛ.29. Вес пустого дельталета

Под пустым весом  понимается минимальный вес конструкции дельталета, которая необходима и достаточна для выполнения полета. В пустой вес дельталета не входят легкозаменяемые  элементы конструкции, предназначенные для улучшения комфорта, изменения дизайна, заменяемые элементы шасси ( лыжи, поплавки ) и т.п.

(a) Вес пустого дельталета и соответствующая центровка должны определяться путем взвешивания дельталета вместе с:

(1) Не вырабатываемым остатком топлива, определяемым в соответствии с ДЛ.959; и

(2) Полным весом рабочих жидкостей, включая:

(i) масло;

(ii) гидравлическую жидкость, и

(iii) другие жидкости, необходимые для нормального функционирования систем дельталета.

(b) Состояние дельталета при определении его пустого веса должно быть однозначно установлено и легко воспроизводимо.

ДЛ.33. Пределы частоты вращения и шага воздушного винта

(а) Должны быть установлены такие предельные значения частоты вращения и шага воздушного винта, которые обеспечивают безопасность полета в условиях нормальной эксплуатации.

(b) Воздушный винт с неизменяемым в полете шагом должен отвечать следующим требованиям:

(1) При взлете и на начальном участке набора высоты со скоростью Vy воздушный винт должен ограничивать частоту вращения ротора двигателя при полностью открытом дросселе величиной, не превышающей максимально допустимую частоту вращения на взлете; и

(2) В процессе планирования на скорости VNE с закрытым дросселем или при неработающем двигателе (при условии, что это не оказывает неблагоприятного влияния на двигатель) воздушный винт не должен вызывать раскрутку двигателя более чем до 110% частоты вращения максимального продолжительного режима.

(с) Воздушный винт изменяемого в полете шага без регулятора постоянной частоты вращения должен быть спроектирован таким образом, чтобы:

(1) При наименьшем возможном шаге соблюдалось соответствие пункту (b)(1) настоящего параграфа; и

(2) При наибольшем возможном шаге соблюдалось соответствие пункту (b)(2) настоящего параграфа.

ЛЕТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДЛ.45. Общие положения

Если нет других указаний, соответствие требованиям настоящего раздела Норм к летным характеристикам должно удовлетворяться в условиях спокойного воздуха, стандартной атмосферы и на уровне моря.

ДЛ.49. Скорость сваливания

(а) Скорость VS0 является земной индикаторной скоростью сваливания, если таковая достижима, или минимальной скоростью установившегося полета, выраженной в км/ч (CAS), при которой дельталет управляем при следующих условиях:

(1) Двигатель на взлетном режиме.

(2) Воздушный винт во взлетном положении.

(3) Шасси выпущено.

(4) Максимальный вес.

(b) Скорость VS0 не должна превышать 83 км/ч (CAS).

(с) Скорость VS1 является земной индикаторной скоростью сваливания, если таковая достижима, или минимальной скоростью установившегося полета, выраженной в км/ч (CAS), при которой дельталет управляем при следующих условиях:

(1) Двигатель на режиме малого газа.

(2) Воздушный винт во взлетном положении.

(3) Шасси выпущено.

(4) Максимальный вес.

(d) Скорости VS0 и VS1 должны определяться летными испытаниями по методике, указанной

в ДЛ.201.

ДЛ.51. Взлет

(а) Максимальный вес

(b) Должна быть определена дистанция, потребная для взлета с сухой ровной твердой поверхности и набора высоты 15 м для пролета над препятствиями. Эта дистанция не должна превышать 500 м.

(c) Дистанция взлета должна определяться при привычных методах пилотирования в следующих условиях:

- двигатель работает в пределах установленных эксплуатационных ограничений.

(d) При достижении высоты 15 м над уровнем поверхности взлета дельталет должен иметь скорость не менее чем 1,3 VS0.

(e) Началом измерения взлетной дистанции должна быть точка, в которой дельталет имеет

нулевую путевую скорость.

(f) Для гидродельталетов и дельталетов-амфибий взлетная дистанция не определяется.

ДЛ.65. Набор высоты

Установившаяся вертикальная скорость набора высоты дельталета должна быть не менее 1,5 м/с в следующих условиях:

(a) Режим работы двигателя не превышает взлетный.

(b) Шасси выпущено.

(c) Максимальный вес

ДЛ.75. Посадка

Посадочная дистанция – расстояние по горизонтали от точки на высоте 15 м над посадочной поверхностью до полной остановки должна определяться в следующих условиях:

(а) Установившееся планирование при заходе на посадку должно выдерживаться до высоты 15 м с индикаторной скоростью не менее чем 1,3 VS0.

(b) Посадка должна выполняться без превышения допустимых вертикальных перегрузок или стремления к подпрыгиванию, «козлению», капотированию и неуправляемому развороту.

(с) Должно быть продемонстрировано, что безопасный переход к условиям ухода на второй круг может быть выполнен при исходных условиях, существующих на высоте 5 м.

(d) Максимальный вес

ПИЛОТАЖНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДЛ.141. Общие положения

Дельталет должен удовлетворять требованиям ДЛ.143–ДЛ.251 на высотах полета, ожидаемых в обычных условиях эксплуатации.

УПРАВЛЯЕМОСТЬ И МАНЕВРЕННОСТЬ

ДЛ.143. Общие положения

(а) Дельталет должен безопасно управляться и выполнять маневры при:

(1) Взлете.

(2) Наборе высоты.

(3) Горизонтальном полете.

(4) Снижении; и

(5) Посадке (на повышенной тяге и с убранным газом).

(b) Должна быть обеспечена возможность плавного перехода от одного режима полета к другому (включая развороты и скольжения) без опасности превышения предельной эксплуатационной перегрузки на всех возможных режимах эксплуатации.

ДЛ.145. Продольное управление

(а) Должна быть обеспечена возможность на любой скорости ниже 1,3 VS1 взять ручку управления на себя  настолько, чтобы нарастание воздушной скорости создавало быстрый разгон до скорости 1,3 VS1.

(1) Это должно быть продемонстрировано при всех возможных конфигурациях дельталета, при максимальной продолжительной мощности, при мощности режима – малый газ и при условии

балансировки дельталета на скорости 1,3 VS1.

(с) Должна быть обеспечена возможность создания положительного угла тангажа на скорости VDF при всех разрешенных центровках и режимах работы двигателя.

(f) При любой установке триммера должна быть обеспечена возможность выполнения взлета, набора высоты, снижения и посадки при всех возможных конфигурациях дельталета без каких-либо неблагоприятных последствий и с приемлемыми усилиями на ручке управления.

ДЛ.153. Управление при посадке

Должна быть обеспечена возможность при планировании в посадочной конфигурации

безопасного выполнения посадки при следующих условиях:

(а) Скорость планирования на 1,5 VS1  на сбалансированном дельталете или в состоянии, как можно более близком к сбалансированному.

(b) На протяжении всего маневра положение триммера не изменяется, а мощность при выравнивании не увеличивается; и

(с) Двигатель выключен.

ДЛ.157. Угловая скорость крена

Должна быть обеспечена возможность, используя наиболее благоприятную комбинацию управления, из установившегося разворота с креном 45° изменять крен на 90° для изменения направления разворота на противоположное за время не более 5 с и не менее 3 с от момента начала движения ручки управления для изменения направления при следующих условиях:

(1) Шасси убрано/ выпущено

(2) Режим двигателя:

(a) взлетный;

(b) горизонтального полета (на скоростях от 1,3 VS1 и до VNE);

(c) малого газа.

(3) Подвеска несущего модуля на крыле – задняя/передняя.

БАЛАНСИРОВКА

ДЛ.161. Балансировка

Продольная балансировка.

(1) Должна обеспечиваться продольная балансировка в горизонтальном полете на любой скорости от 1,15 VS1 до меньшей из скоростей: 0,85 VNE или VC.

УСТОЙЧИВОСТЬ

ДЛ.171. Общие положения

Дельталет должен обладать продольной и путевой устойчивостью в соответствии с требованиями ДЛ.173–ДЛ.181. Кроме того, должно быть показано, что по ощущению пилота дельталет обладает соответствующей устойчивостью и управляемостью (статической устойчивостью) в любых условиях, обычно встречающихся в эксплуатации, если летные испытания выявят необходимость подтверждения этого требования для безопасной эксплуатации.

ДЛ.173. Статическая продольная устойчивость

В условиях, описанных вДЛ.175, и при указанной там балансировке дельталета характеристики  усилий на ручке управления должны быть следующими:

(а) Для достижения и выдерживания скоростей менее балансировочной скорости должны требоваться толкающие усилия, а для достижения и выдерживания скоростей более указанной балансировочной скорости должны требоваться тянущие усилия. Это должно быть продемонстрировано на любой скорости, которая может быть получена.

(b) При плавном снятии усилия с ручки управления на любой скорости в пределах диапазона, указанного в пункте (а) настоящего параграфа, скорость должна возвращаться к исходной балансировочной скорости с отклонением от последней в пределах ±10%.

(с) Усилие на ручке управления должно изменяться по скорости таким образом, чтобы любое существенное изменение скорости приводило к отчетливо ощущаемому пилотом усилию на ручке управления.

ДЛ.175. Демонстрация статической продольной устойчивости

Статическая продольная устойчивость должна быть продемонстрирована во всем диапозоне скоростей и балансировок.

ДЛ.177. Статическая путевая устойчивость

Статическая путевая устойчивость демонстрируется:

(а) в прямолинейном полете в одноместном варианте на максимальной скорости горизонтального полета – дельталет не должен иметь тенденцию к заваливанию в крен;

(б) при выполнении скольжения на крыло с креном 45°дельталет не должен иметь тенденцию к поднятию носа.

ДЛ.181. Динамическая устойчивость

(а) Любое короткопериодическое колебание, за исключением связанных боковых колебаний, возникающее в диапазоне скоростей между скоростью сваливания и максимальной допустимой скоростью, соответствующих предусмотренной конфигурации дельталета, должно быть сильно демпфированным при условии, что ручка управления:

(1) Освобождена; и

(2) Находится в фиксированном положении.

(b) Любые связанные боковые колебания («голландский шаг»), возникающие в диапазоне скоростей между скоростью сваливания и максимальной допустимой скоростью, соответствующих предусмотренной конфигурации дельталета, должны демпфироваться до 1/10 амплитуды за 7 колебаний при условии, что ручка управления:

(1) Освобождена; и

(2) Находится в фиксированном положении.

(Необходима методика проверки данного пункта.)

РЕЖИМЫ СВАЛИВАНИЯ

ДЛ.201. Сваливание (если это достигается) в полете без крена.

(а) На дельталете должна быть обеспечена возможность управления креном посредством прямого воздействия поперечного управления, без создания чрезмерного рыскания, вплоть до начала характерных признаков срывного режима (подергивание ручки управления и отсутствие реакции крыла на поперечное управление).

(с) Характеристики сваливания дельталета в полете без крена должны быть продемонстрированы в испытаниях следующим образом:

Скорость дельталета должна уменьшаться путем отклонения ручки управления от себя так, чтобы интенсивность падения скорости не превышала 2 км/ч в секунду, необходимо уменьшить скорость дельталета вплоть до возникновения сваливания, проявляющегося как неуправляемое движение дельталета вниз по тангажу, или до полного отклонения ручки управления до упора. После сваливания дельталета допускается обычное использование ручки управления для вывода из сваливания.

(d) Для измерения потери высоты при сваливании должна использоваться следующая методика, кроме случаев, когда она оказывается неприменимой из-за особых свойств конкретного дельталета:

Потеря высоты при сваливании (с неубранным или с убранным газом) есть изменение высоты (наблюдаемое по высокоточному высотомеру испытательной аппаратуры) от высоты, на которой дельталет начинает движение по тангажу, до высоты перехода в горизонтальный полет.

(е) Во время вывода из сваливания должна быть обеспечена возможность предотвращения крена с углом более 15° путем обычного действия ручкой управления.

(f) Соответствие требованиям настоящего параграфа должно быть продемонстрировано при следующих условиях:

(1) Шасси – убрано и выпущено.

(2) Двигатель – малый газ и 75% максимальной продолжительной мощности.

(3) Балансировка – на скорости 1,15 VS1.

ДЛ.203. Сваливание в криволинейном полете и динамическое сваливание

Характеристики сваливания в криволинейном полете и динамического сваливания должны быть продемонстрированы в испытаниях следующим образом:

(а) Необходимо создать и выдерживать координированный вираж с креном 30°. Затем следует снижать скорость равномерно, постоянно уменьшая радиус виража при помощи ручки управления вплоть до возникновения сваливания или до полного отклонения ручки управления до упора. Интенсивность падения скорости должна быть постоянной и:

(1) При сваливании в криволинейном полете интенсивность падения скорости не должна превышать 2 км/ч в секунду; и

(2) При динамическом сваливании составлять 6–9 км/ч в секунду с установившимся ростом нормальной перегрузки.

(b) Когда режим сваливания полностью разовьется или когда ручка управления отклонится до упора, должна быть обеспечена возможность восстановления управляемого прямолинейного

полета без:

(1) Чрезмерной потери высоты.

(2) Превышения угла крена 60° в любом направлении, развившегося от первоначально установленного угла крена 30°; и

(3) Превышения максимальной допустимой скорости и максимальной допустимой перегрузки.

(с) Соответствие требованиям настоящего параграфа должно быть продемонстрировано при следующих условиях:

(1) Шасси – убрано и выпущено.

(4) Режим двигателя – 75% максимальной продолжительной мощности.

(5) Балансировка – на скорости 1,15 VS1.

ХАРАКТЕРИСТИКИ УПРАВЛЯЕМОСТИ НА ЗЕМЛЕ И ВОДЕ

ДЛ.231. Продольная устойчивость и управляемость

(а) Тормоза колес должны работать плавно и не должны вызывать какой-либо чрезмерной тенденции к капотированию.

(b) Гидродельталеты и дельталеты-амфибии не должны иметь опасных и неконтролируемых

характеристик килевой качки при любой эксплуатационной скорости на воде.

ДЛ.233. Путевая устойчивость и управляемость

(а) Сухопутные дельталеты должны иметь удовлетворительную управляемость при выполнении посадок с убранным газом и при нормальной посадочной скорости без необходимости применения особых навыков пилотирования или привлечения повышенного внимания.

(b) Дельталет должен иметь достаточную путевую управляемость во всех направлениях при рулении, как на суше так и на воде при максимальной скорости ветра, указанной в РЛЭ для взлета.

ДЛ.235. Условия руления

Амортизирующий механизм не должен повреждать конструкцию дельталета при рулении,  взлете и посадке по самой неровной поверхности, которая может встретиться в условиях реальной эксплуатации.

ДЛ.239. Брызгообразование

Брызги не должны опасно ухудшать обзор пилотов или повреждать воздушный винт или

другие части гидродельталета или дельталета-амфибии в процессе руления, взлета и посадки.

РАЗЛИЧНЫЕ ЛЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

ДЛ.251 (Зарезервировано)

РАЗДЕЛ С – ПРОЧНОСТЬ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ДЛ.301. Нагрузки

(а) Требования к прочности определены через эксплуатационные нагрузки (максимальные нагрузки, вероятные в эксплуатации), расчетные нагрузки (эксплутационные нагрузки, умноженные на предписанные коэффициенты безопасности) и оценку усталостной прочности. Если нет специальных оговорок, то под заданными нормированными нагрузками подразумеваются эксплуатационные нагрузки.

(c) Если деформации конструкции под нагрузкой значительно изменяют распределение внешних или внутренних нагрузок, это перераспределение следует принимать во внимание.

(d) Упрощенные критерии расчета конструкции, приведенные в настоящем разделе можно использовать только для дельталетов традиционных схем.

ДЛ.303. Коэффициент безопасности

За исключением специально оговоренных случаев коэффициент безопасности принимается равным 1,5.

ДЛ.305. Прочность и деформация

(а) Конструкция должна выдерживать эксплуатационные нагрузки без появления опасных остаточных деформаций. При всех нагрузках, вплоть до эксплуатационных, деформации конструкции не должны влиять на безопасность эксплуатации.

(b) Конструкция должна выдерживать расчетные нагрузки без разрушения в течение не менее 3 с. Однако, когда прочность конструкции подтверждается динамическими испытаниями, имитирующими реальные условия нагружения, требование о трех секундах не применяется.

ДЛ.307. Доказательства прочности

(а) Соответствие требованиям прочности и деформации, указанным в ДЛ.305, должно быть продемонстрировано для каждого расчетного случая нагружения. Подтверждение прочности конструкции одними расчетами допускается лишь в том случае, если данная конструкция соответствует тем конструкциям, для которых, как показал опыт, примененный метод расчета является надежным. В остальных случаях должны проводиться подтверждающие статические испытания.

(b) Определенные части конструкции должны быть подвергнуты испытаниям в соответствии с разделом D настоящих Норм.

(c) Должно быть продемонстрировано соответствие требованиям к выносливости конструкции,

изложенным в параграфе ДЛ.572

ПОЛЕТНЫЕ НАГРУЗКИ

ДЛ.321. Общие положения

(а) Полетная перегрузка представляет собой отношение составляющей аэродинамической силы, действующей перпендикулярно продольной оси дельталета, к весу дельталета. За положительную перегрузку принимается перегрузка, при которой аэродинамическая сила направлена вверх по отношению к дельталету.

(b) Соответствие требованиям настоящего раздела к полетным нагрузкам должно быть продемонстрировано:

(2) Для каждой практически возможной комбинации веса и полезной нагрузки в пределах

эксплуатационных ограничений, определенных Руководством по летной эксплуатации.

ДЛ.337. Эксплуатационные маневренные перегрузки

(а) Положительная эксплуатационная маневренная перегрузка не должна быть меньше, чем:

3,8 – для дельталетов нормальной категории,

4,4 – для дельталетов  многоцелевой категории.

(b) Отрицательная эксплуатационная маневренная перегрузка не должна быть меньше (по абсолютной величине), чем:

0,4 от величины положительной эксплуатационной маневренной перегрузки для дельталетов нор-

мальной и мноюцелевой категорий.

ДЛ.361. Крутящий момент двигателя

(а) Подмоторная рама двигателя и поддерживающая ее конструкция должны быть рассчитаны на следующие воздействия:

(1) Эксплуатационный крутящий момент двигателя, соответствующий взлетной мощности и скорости воздушного винта, действующий одновременно с 75% эксплуатационной;

(2) Эксплуатационный крутящий момент двигателя, соответствующий максимальной продолжительной мощности и скорости воздушного винта, действующий одновременно с эксплуатационной нагрузкой; и

(b) Эксплуатационный крутящий момент двигателя, указанный в пункте (а) настоящего параграфа, должен быть получен умножением среднего крутящего момента при заданной мощности и скорости воздушного винта на коэффициент:

(1) Для четырехтактных двигателей:

(i) 1,33 – для двигателей с пятью или более цилиндрами;

(ii) 2, 3, 4 или 8 – для двигателей с четырьмя, тремя, двумя или одним цилиндром соответственно.

(2) Для двухтактных двигателей:

(i) 2 – для двигателей с тремя или более цилиндрами;

(ii) 3 или 6 – для двигателей с двумя или одним цилиндром соответственно.

ДЛ.363. Боковая нагрузка на подвеску двигателя

(а) Подмоторная рама двигателя и поддерживающая ее конструкция должны быть рассчитаны на эксплуатационную перегрузку, действующую в боковом направлении (боковую нагрузку на подвеску) и равную не менее чем 1,33.

(b) Боковая нагрузка, определенная в пункте (а) настоящего параграфа, может считаться не зависящей от других условий полета.

НАЗЕМНЫЕ НАГРУЗКИ

ДЛ.473. Условия нагружения на земле и основные предположения

(a) Требования к наземным нагрузкам настоящего подраздела должны удовлетворяться при максимальном расчетном весе дельталета.

(b) Шасси должно выдерживать без остаточных деформаций: нагрузку, полученную

(1)  статическую эксплуатационную перегрузку от реакции земли, которая равна 4,0g; или

(2) нагрузку, полученную при посадке с вертикальной скоростью снижения V = 0,9066 (G/S)1/4 при условии, что эта скорость не должна быть более 3,05 м/с и не может быть менее 2,15 м/с. Эта скорость снижения определяет эксплуатационное значение энергии, которую должна поглощать амортизационная система дельталета.

(c) Разрешается сделать допущение о том, что подъемная сила крыла, не превышающая 2/3 веса дельталета, имеет место в течение всего времени действия удара при посадке и проходит через центр тяжести. Перегрузка от реакции земли может быть принята равной инерционной перегрузке минус отношение вышеуказанной подъемной силы крыла к весу дельталета.

(d) Испытания на поглощение энергии (для определения эксплуатационной перегрузки,

соответствующей потребным эксплуатационным скоростям снижения) должны проводиться в соответствии с ДЛ.725.

ДЛ.479. Условия горизонтальной посадки

(a) Для горизонтальной посадки принимается, что дельталет находится в следующих положениях:

носовое и основные колеса касаются земли одновременно;

(b) горизонтальная нагрузка, действующая на основные колеса шасси вдоль оси дельталета, равна 0,4 от нагрузки, приходящейся на основные колеса вертикально, согласно требованиям ДЛ.473 (b);

(с) горизонтальная нагрузка, действующая на основные колеса шасси перпендикулярно оси дельталета, равна 0,3 от нагрузки, указанной в ДЛ.473 (b).

ДЛ.499. Дополнительные условия нагружения для носовых колес.

При определении наземных нагрузок на носовые колеса и на подверженную нагружению поддерживающую конструкцию, в предположении, что амортизаторы и шины находятся в их статических положениях, должны удовлетворяться следующие условия:

(a) При нагрузках, направленных назад, составляющие эксплуатационной силы на оси колеса должны быть:

(1) Вертикальная составляющая – 2,25 статической нагрузки на колесо; и

(2) Лобовая составляющая – 0,8 от вертикальной нагрузки.

(b) При нагрузках, направленных вперед, составляющие эксплуатационной силы на оси

колеса должны быть:

(1) Вертикальная составляющая – 2,25 статической нагрузки на колесо; и

(2) Направленная вперед составляющая – 0,4 от вертикальной нагрузки.

(c) При боковых нагрузках составляющие эксплуатационной силы в точке контакта с землей должны быть:

(1) Вертикальная составляющая – 2,25 статической нагрузки на колесо; и

(2) Боковая составляющая – 0,7 от вертикальной нагрузки.

ДЛ.505. Дополнительные требования для дельталетов с лыжным шасси

При определении наземных нагрузок на дельталет с лыжным шасси, полагая, что дельталет

находится на земле с «примороженной» одной главной лыжей и другими лыжами, свободными для скольжения, считается, что максимальная боковая эксплуатационная нагрузка равна 0,036 максимального расчетного веса дельталета и приложена вблизи хвостовой части с коэффициентом безопасности, равным 1.

НАГРУЗКИ НА ВОДЕ

ДЛ.521. Случаи нагрузок на воде

Конструкция гидродельталетов и дельталетов-амфибий должна быть рассчитана на гидродинамические нагрузки, возникающие при взлете и посадке, при любых возможных положениях которые могут иметь место в нормальных условиях эксплуатации, а также при соответствующих значениях поступательной и вертикальной скоростей снижения при наиболее неблагоприятном состоянии водной поверхности.

СЛУЧАИ АВАРИЙНОЙ ПОСАДКИ

ДЛ.561. Общие положения

(а)  Дельталет должен быть выполнен так, чтобы все деформации элементов конструкции, окружающих пилота и пассажиров, распространялись наружу.

(b) Крепление каждого отдельного тяжелого предмета, который в случае отрыва может нанести травму человеку на борту, должно быть спроектировано с учетом следующих расчетных перегрузок:

(1) вверх 3,0;

(2) вперед 9,0;

(3) вбок 1,5;

(4) вниз 6,0.

(с) Конструкция должна предохранять находящихся на борту людей при полном опрокидывании дельталета. При этом предполагается, что при отсутствии более точных данных:

(1) Инерционная сила, действующая вверх, соответствует расчетной перегрузке 3,0; и

(2) Коэффициент трения с землей равен 0,5.

(d) Все дельталеты с убирающимся шасси должны быть спроектированы так, чтобы обеспечить

защиту каждому человеку на борту при посадке:

(1) С убранным шасси.

(2) С умеренной скоростью снижения.

(3) Исходя из предположения (при отсутствии более точного расчета), что:

(i) расчетная инерционная перегрузка вниз равна 3,0;

(ii) коэффициент трения с землей равен 0,5.

ОЦЕНКА УСТАЛОСТНОЙ ПРОЧНОСТИ

ДЛ.572. Части конструкции, являющиеся критическими с точки зрения безопасности

(a) Должны быть определены все части основной силовой конструкции, разрушение

которых может быть рассмотрено как критическое для безопасности, так как может представлять опасность для находящихся на борту людей и/или привести к потере дельталета.

(b) Должны быть представлены достаточные доказательства того, что каждая из частей конструкции, определенных в пункте (a) настоящего параграфа, имеет характеристики прочности, необходимые для достижения приемлемого безопасного ресурса.

РАЗДЕЛ D – ПРОЕКТИРОВАНИЕ И КОНСТРУКЦИЯ

ДЛ.601. Общие положения

Пригодность всех вызывающих сомнение частей и деталей конструкции, имеющих важное значение для безопасной эксплуатации, следует определять путем испытаний.

ДЛ.603. Материалы и качество изготовления

(а) Пригодность и долговечность материалов, используемых для изготовления деталей,

разрушение которых может отрицательно повлиять на безопасность, должны:

(1) Определяться по опыту или путем испытаний.

(2) Соответствовать утвержденным техническим условиям, гарантирующим прочность и

другие свойства, принятые в расчетных данных; и

(3) Оцениваться с учетом влияния ожидаемых в эксплуатации окружающих условий, таких, как температура и влажность.

ДЛ.605. Технологические процессы производства

(а) Применяемые технологические процессы должны стабильно обеспечивать качество

конструкции. Если используемый для достижения этой цели технологический процесс

(такой, как склеивание, точечная сварка, термообработка) требует тщательного контроля, то этот процесс должен осуществляться в соответствии с одобренными технологиями.

(b) Каждый новый технологический процесс в производстве дельталета должен быть обоснован результатами испытаний.

ДЛ.607. Самоконтрящиеся гайки

Самоконтрящиеся гайки не разрешается использовать на любых болтах, подверженных

вращению при эксплуатации, если помимо самоконтрящего устройства не будет применено

контрящее устройство нефрикционного типа.

ДЛ.609. Защита элементов конструкции

Каждый элемент конструкции должен:

(а) Быть соответствующим образом защищен от снижения или потери прочности в процессе эксплуатации по любой причине, включая:

(1) Атмосферные воздействия.

(2) Коррозию; и

(3) Истирание.

(b) Иметь средства для вентиляции и дренажа, если это необходимо для его защиты.

ДЛ.611. Обеспечение доступа

Должна быть обеспечена возможность проверки и осмотра (включая осмотр основных

элементов конструкции и систем управления), восстановления и замены любой составной

части конструкции, требующей технического обслуживания, регулировки для обеспечения правильной установки и функционирования, смазки или обслуживания.

ДЛ.619. Специальные коэффициенты безопасности

(a)Коэффициент безопасности следует принять f = 3, если:

(1) существует неясное представление о действительном нагружении силовых элементов;

(2) считают, что при нормальном обращении в эксплуатации происходит уменьшение прочности;

(3) прочность силовых элементов изменяется вследствие отклонения

размеров при изготовлении из-за неточности измерений.

(b) Для отдельных элементов принимаются следующие коэффициенты безопасности:

- поковки - 2;

- литые детали - 2;

- окантовка отверстий - 3;

- узел подвески подвесной системы - 5;

- обшивка - 5;

- канаты - 2;

- сварные детали - 2.

ДЛ.627. Усталостная прочность

В конструкции следует избегать, насколько это практически возможно, концентраторов и зон повышенных напряжений, и учитывать влияние вибрации. Не должны использоваться материалы с низкими характеристиками трещиностойкости, и все узлы, особенно в силовом каркасе, должны быть доступны для осмотра. Не должны использоваться краски или покрытия, дающие эластичные пленки.

КРЫЛЬЯ

ДЛ.641.  Доказательство прочности

Прочность крыльев должна быть доказана путем статических испытаний или сочетанием расчета на прочность и статических испытаний.

ДЛ.642.  Сборка

Должна быть полностью исключена возможность неправильной сборки путем конструктивного исполнения или нанесения четкой нестирающейся маркировки.

ДЛ.643.  Каркас крыла.

(a) Исполнение конструкции каркаса должно исключать повреждения основных элементов конструкции при сборке, разборке или в полете.

(b) Конструкция каркаса должна быть усилена во всех местах, где

сочетаются максимальные нагрузки с ослаблением сечений.

(c) Минимальная длина соединительных труб должна быть равна их

утроенному диаметру.

(d) Должна быть исключена возможность деформации и повреждения труб при их сборке.

ДЛ. Обшивка крыла.

(a) Все нагруженные швы должны быть выполнены с зигзагообразной строчкой, концы их должны быть закреплены этой строчкой и оплавлены, швы не должны стягивать ткань и приводить к образованию складок.

(b) При пошиве обшивки должны применяться нитки из синтетических волокон с прочностью не менее 1,5 кгс на разрыв.

(c) Все элементы обшивки, имеющие концентраторы напряжений, должны быть усилены таким образом, чтобы при разрушающей нагрузке эти элементы остались неразрушенными.

(d) Должна быть исключена возможность повреждения швов при эксплуатации.

(i) Задняя кромка должна быть усилена лентой из однородной с обшивкой ткани, суммарной шириной не менее 30 мм.

(f) Технология изготовления усилений должна быть такой, чтобы не имелось возможности появления концентраторов напряжений.

ДЛ.644.  Канаты.

(a) Канаты должны быть двойной свивки 7×7 (7 жилок по 7 проволок) или 6х19 (6 жилок по 19 проволок) и иметь антикоррозионное покрытие.

(b) Заделка канатов должна быть не менее прочной, чем сам канат, материал заделки должен сочетаться с канатом по коррозионной стойкости.

(c) Конструкция заделки должна обеспечивать возможность обнаружения понижения ее прочности во время эксплуатации.

(d) Допускается применение заделки, выполненной обжимкой или закруткой трубчатых, длиной не менее 40 мм и толщиной стенки более 0,5 мм.

- ДЛ.645.  Антипикирующие устройства

В конструкции крыла должны быть предусмотрены эффективные антипикирующие устройства.

- ДЛ.646.  Боковая нагрузка на килевую трубу

Килевая труба крыла должна быть расчитана на одновременное воздействие максимальной эксплуатационной нагрузки и боковой нагрузки, действующей в плоскости крыла, равной 0,5 максимальной массы на подвесе.

- ДЛ.647.  Резервирование узла подвески крыла.

Узел навески крыла должен иметь резервирование, обеспечивающее соединение несущего модуля и крыла в случае нарушения целостности основного узла.

ШАССИ

ДЛ.723. Испытания амортизации

(а) Должно быть показано, что эксплуатационные перегрузки, выбранные для расчета согласно ДЛ.473, не будут превышены. Это должно быть показано испытаниями на поглощение энергии, за следующими исключениями, при которых разрешается использовать расчет:

(1) Для случаев увеличения ранее утвержденных взлетного и посадочного весов.

(2) Для шасси, предварительно утвержденных на дельталетах с подобными весами и эксплуатационными характеристиками.

(3) В случаях посадочных устройств, использующих стальную или композиционную

пружину или любой другой энергопоглощающий элемент, для которого амортизационные

характеристики не существенно зависят от скорости сжатия или растяжения.

(4) В случаях наличия посадочных устройств, имеющих достаточный опыт эксплуатации и доказательную документацию.

(b) В испытаниях на сброс при поглощении максимальной энергии посадочное устройство

не должно разрушиться, но может иметь остаточные пластические деформации. Моделируемая максимальная скорость снижения принимается в 1,2 раза большей эксплуатационной

скорости снижения, определенной при допущении, что подъемная сила крыла равна весу

дельталета. Испытания могут быть заменены расчетом в тех же случаях, которые предусмотрены

пунктами (a)(1)–(a)(4) настоящего параграфа.

ДЛ.725. Испытания на сброс при эксплуатационных условиях.

(а) Если соответствие с ДЛ.723(а) доказывается испытаниями на свободное падение, то эти испытания должны проводиться на целом дельталете или на агрегатах, состоящих

из колеса, шины и амортизатора, собранных соответствующим образом. Высота свободного

падения (h, м) должна быть не менее определенной по следующей формуле: h = 0,042• (G/S)1/2.

Однако высота свободного падения  может не превышать  0,475 м.

ДЛ.729. Система выпуска и уборки шасси.

(a) Общие положения. К дельталетам с убирающимся шасси относятся следующие требования:

(1) Механизм уборки шасси и узлы крепления должны быть рассчитаны на максимальные

полетные перегрузки при убранном шасси и на сочетание нагрузок от трения, инерции, тормозного момента и аэродинамических нагрузок, имеющих место во время уборки на любой

воздушной скорости до 1,6 VS1.

(b) Замок шасси. Должны быть предусмотрены средства для надежного удержания шасси

в выпущенном положении.

(c) Аварийный выпуск. Сухопутный дельталет с убирающимся шасси, не имеющий аварийного выпуска шасси вручную, должен иметь средства выпуска шасси на случай:

(1) Любого умеренно вероятного отказа в основной системе управления шасси; или

(2) Любого умеренно вероятного отказа источника мощности, способного помешать работе основной системы привода шасси.

КОРПУСА И ПОПЛАВКИ

ДЛ.751. Плавучесть основных поплавков

(a) Каждый основной поплавок должен иметь:

(1) Плавучесть, на 80% выше плавучести, необходимой этому поплавку для обеспечения плавучести приходящейся на него доли максимального веса гидродельталета или дельталета-

амфибии в пресной воде; и

(2) Достаточное количество водонепроницаемых отсеков, чтобы обеспечить плавучесть

гидродельталета или дельталета-амфибии без опрокидывания при затоплении любых двух

отсеков основного поплавка.

(b) Каждый основной поплавок должен иметь по крайней мере четыре водонепроницаемых отсека приблизительно одинакового объема.

ДЛ.753. Конструкция основного поплавка

Каждый основной поплавок гидродельталета должен быть одобрен и должен соответствовать

требованиям, изложенным в ДЛ.521.

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА

ДЛ.951. Общие положения

(а) Топливная система должна быть сконструирована и выполнена таким образом, чтобы

обеспечивать подачу топлива с расходом и давлением, установленными для нормальной работы двигателя в любых нормальных условиях эксплуатации, и должна быть выполнена так, чтобы предотвращать попадание воздуха в систему.

(b) Топливная система должна быть устроена таким образом, чтобы топливный насос не

мог качать топливо более чем из одного бака одновременно. В системах подачи топлива

самотеком недопустим отбор топлива для питания двигателя более чем из одного бака одно-

временно, если воздушные пространства баков не соединены так, чтобы гарантировать одинаковые условия отбора топлива из всех соединенных баков.

ДЛ.955. Подача топлива в двигатель

(а) Общие положения. Способность топливной системы подавать топливо с расходом,

указанным в настоящем параграфе, и с давлением, необходимым для нормальной работы

двигателя, должна быть показана для положения дельталета, которое является наиболее критическим с точки зрения подачи топлива и количества невырабатываемого остатка. Эти

условия разрешается воспроизводить на соответствующем стенде. Кроме того:

(1) Количество топлива в баке не должно превышать суммы, состоящей из величины

невырабатываемого остатка топлива из этого бака, установленной согласно ДЛ.959, плюс количество топлива, необходимое для подтверждения соответствия настоящему параграфу.

(2) Если установлен расходомер топлива, то он должен быть блокирован при проведении

испытаний, а топливо должно проходить через измеритель или его перепускной канал.

(b) Системы подачи топлива самотеком.

Величина расхода в системах подачи топлива в двигатель самотеком (основной и резервной)

должна составлять 150% от расхода, соответствующего взлетному режиму работы двигателя.

(с) Насосные системы.

Расход топлива в каждой насосной системе подачи топлива (основной и резервной) должен составлять 125% от расхода, соответствующего взлетному режиму работы двигателя при максимальной мощности, установленной для взлета. Этот расход топлива требуется для каждого основного насоса с приводом от двигателя и для каждого аварийного насоса и он должен обеспечиваться в случаях, когда насос работает так, как он работал бы на взлете.

(d) Топливные системы с несколькими баками.

Если поршневой двигатель может питаться более чем из одного топливного бака и если происходит снижение мощности двигателя по причине опорожнения выбранного топливного бака, то должна быть предусмотрена возможность восстановления этим двигателем полной мощности и давления топлива за время не более 10 с после переключения на любой полный бак, когда появление перебоев в работе двигателя из-за выработки топлива в баке, из которого происходит питание двигателя, становится очевидным.

ДЛ.957. Перетекание топлива в объединенных баках

В системе подачи топлива самотеком с соединенными выходами баков должно быть исключено перетекание топлива между баками в количестве, достаточном для вытекания топлива через любой дренаж бака вследствие его переполнения, при условиях, указанных в ДЛ.959, при этом должны использоваться полные баки.

ДЛ.959. Невырабатываемый остаток топлива в баках

Невырабатываемый остаток топлива для каждого бака должен устанавливаться не менее того количества, при котором наблюдается первый признак нарушения работы двигателя при наиболее неблагоприятных условиях подачи топлива на всех предполагаемых эксплуатационных режимах и летных маневрах, при которых производится забор топлива из данного бака. Отказы компонентов топливной системы рассматривать не требуется.

ДЛ.961. Работа топливной системы в условиях высоких температур

Топливная система не должна иметь паровых пробок при температуре топлива +43 °С в критических условиях эксплуатации и с наиболее критическим сортом топлива, для которого запрашивается сертификат.

ДЛ.963. Топливные баки: общие положения

(а) Каждый топливный бак должен выдерживать без разрушения вибрационные, инерционные нагрузки, нагрузки от жидкости, а также нагрузки от конструкции, которым он может подвергаться в эксплуатации.

(b) Оболочка каждого мягкого топливногo бака должна быть принятого типа.

ДЛ.967. Установка топливных баков

(а) Каждый топливный бак должен крепиться так, чтобы не возникали концентрированные нагрузки на бак. Кроме того:

(1) Для предотвращения истирания, если это необходимо, между баком и поддерживающей его конструкцией должны устанавливаться прокладки.

(2) Прокладки должны быть изготовлены из неабсорбирующего материала или должны быть соответствующим образом обработаны во избежание поглощения топлива.

(3) При использовании мягких баков их оболочки должны быть закреплены так, чтобы они не воспринимали нагрузки от топлива.

(4) Внутренние поверхности защитного каркаса, прилегающие к оболочке мягкого бака, должны быть гладкими и без выступов, способствующих истиранию, за исключением тех случаев, когда:

(i) оболочка в таких местах защищена;

(ii) конструкция оболочки сама обеспечивает такую защиту.

(5) В надтопливном пространстве каждого мягкого бака должно поддерживаться положительное давление во всех условиях эксплуатации, кроме особых случаев, для которых показано, что нулевое или отрицательное давление в баке не приводит к его схлопыванию.

(6) Неправильное закрытие или потеря крышки заливной горловины не должны приводить к образованию течи топлива по принципу сифона (допускаются лишь небольшие выплескивания)

или схлопыванию мягких баков.

(b) Каждый отсек для размещения бака должен иметь вентиляцию и дренаж для предупреждения скопления воспламеняющихся жидкостей и паров. Каждый отсек конструкции дельталета, смежный со встроенным баком, также должен иметь вентиляцию и дренаж.

тельного отсека, не должна быть стенкой бака.

(е) Топливные баки и прочие элементы топливной системы должны быть сконструированы, размещены и смонтированы таким образом, чтобы удерживать топливо в следующих

условиях:

(1) При действии инерционных нагрузок возникающих в условиях максимальных статических нагрузок, указанных в ОЛС.561; и

(2) В условиях, которые могут возникнуть в случае посадки дельталета на бетонированную

полосу при нормальной посадочной скорости в каждом из следующих случаев:

(i) дельталет находится в нормальном пространственном положении для посадки, его

шасси убрано;

(ii) наиболее критическая стойка шасси разрушена, а остальные стойки шасси выпущены.

ДЛ.969. Расширительное пространство топливного бака

Каждый топливный бак должен иметь расширительное пространство объемом не менее

2% от емкости бака, кроме случая, когда топливо не выливается через дренаж прямо на дельталет (в этом случае расширительное пространство не требуется). Должна быть исключена возможность непреднамеренного заполнения расширительного пространства при нормальном стояночном положении дельталета.

ДЛ.971. Отстойник топливного бака

(а) Каждый топливный бак должен иметь отстойник с эффективной емкостью при нормальном стояночном и полетном положении не менее большей из следующих величин: 0,10% емкости бака или 120 см3, если не выполняются следующие условия:

(1) Топливная система имеет отстойный резервуар или камеру со сливом емкостью более 25 см3.

(2) Выходные отверстия каждого топливного бака расположены так, что при нормальном стояночном положении вода будет стекать из всех частей бака в отстойный резервуар или камеру.

(b) Каждый отстойник, отстойный резервуар и отстойная камера, требуемые пунктом (а) настоящего параграфа, должны соответствовать требованиям к сливным устройствам, предусмотренным ОЛС.999(b)(1),(2) и (3).

ДЛ.973. Заправочная горловина топливного бака

(а) Заправочная горловина топливного бака должна быть размещена вне отсека, предназначенного для людей. Должно быть исключено попадание пролитого топлива в отсек, где размещается топливный бак, или в любую другую часть дельталета.

(b) Крышка каждой заправочной горловины должна обеспечивать герметичное закрытие

горловины бака. Однако в крышке допускаются небольшие отверстия для вентиляции или

для прохода топливомера.

ДЛ.975. Дренаж топливных баков и карбюраторов

(а) Верхняя часть расширительного пространства каждого топливного бака должна сообщаться с атмосферой. Кроме того:

(1) Каждый выход дренажа в атмосферу должен быть расположен и выполнен таким образом, чтобы свести к минимуму возможность его забивания льдом или другими посторонними

частицами.

(2) Каждый дренаж должен быть сконструирован так, чтобы предотвратить сифонирование топлива из бака в условиях нормальной эксплуатации.

(3) Пропускная способность дренажа должна быть достаточной, чтобы исключить образование чрезмерных перепадов давления между внутренней и наружной частями бака.

(4) Воздушные полости баков с соединенными между собой выходными отверстиями должны сообщаться между собой.

(5) В дренажной системе не должно быть мест, где может скапливаться влага при стояночном или горизонтальном полетном положении дельталета.

(6) Выходные патрубки дренажа не должны размещаться в местах, где выплеск топлива через дренаж вызывал бы опасность возникновения пожара или выходящие пары топлива попадали в отсеки с людьми; и

(7) Дренаж должен быть выполнен так, чтобы не происходила утечка топлива, за исключением течи вследствие теплового расширения при стоянке самолета на площадке с уклоном 1% в любом направлении.

(b) Каждый карбюратор со штуцером для отвода паров и каждый двигатель с впрыском, в которых применяются устройства для возврата паров, должен иметь отдельную дренажную трубку для отвода паров обратно в верхнюю часть одного из топливных баков. Если имеется несколько баков и топливо из них вырабатывается в определенной последовательности, то возврат паров должен производиться в бак, топливо из которого вырабатывается в первую очередь, кроме случая, когда относительные емкости бака таковы, что предпочтительнее возврат в другой бак.

ДЛ.977. Топливный фильтр

(а) Между выходом из бака и входом в карбюратор (или топливным насосом с приводом

от двигателя) должен быть установлен топливный фильтр. Этот топливный фильтр должен:

(1) Быть способным (с учетом ограничений по эксплуатации, установленных для двигателя) обеспечивать функционирование топливной системы двигателя без повреждений при степени загрязненности топлива (с учетом размеров частиц и их концентрации), которая принята

допустимой при одобрении двигателя; и

(2) Быть легко доступным для слива и очистки.

(b) На выходе из каждого топливного бака должен быть установлен сетчатый фильтр. Этот

сетчатый фильтр должен:

(1) Иметь от 3 до 6 ячеек на 1 см2.

(2) Иметь длину, как минимум вдвое превышающую внутренний диаметр выходного отверстия топливного бака.

(3) Иметь диаметр не менее диаметра выходного отверстия топливного бака; и

(4) Быть доступным для осмотра и очистки.

ДЛ.1143. Управление силовой установкой.

(a) Система управления оборотами двигателя должна обеспечивать плавное изменение тяги без скачков и провалов.

(b) Изменение оборотов двигателя с помощью рукоятки или педали не должно требовать от пилота чрезмерных усилий.

ДЛ.1193. Капот и мотогондола

(а) Каждый капот должен быть сконструирован и закреплен так, чтобы он мог противостоять любым вибрационным, инерционным и аэродинамическим нагрузкам, которым он может подвергаться в эксплуатации.

(b) Должны быть предусмотрены средства быстрого и полного дренажирования любой части капота при нормальном стояночном и полетном положениях. Слив из такого дренажа не

должен производиться туда, где он может вызвать опасность возникновения пожара.

РУКОВОДСТВО

ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ДЛ.1581. Общие положения

(а) Представление информации.

Каждое РЛЭ должно содержать следующие сведения:

(1) Информацию, требуемуюДЛ.1583–ДЛ.1589,  включая  разъяснения,  необходимые

для  ее правильного применения, и значения используемых символов.

(2) Другую информацию, необходимую для  безопасной эксплуатации вследствие особенностей конструкции, эксплуатационных и пилотажных характеристик, включая влияние дождя и налипания насекомых на летно-технические характеристики самолета, как указано в

ДЛ.21(d).

(d) Единицы измерения.

Единицы измерения, используемые в РЛЭ, должны совпадать с единицами, применяемыми на шкалах приборов.

ДЛ.1583. Эксплуатационные ограничения

(а) Ограничения воздушной скорости.

Должна быть представлена следующая информация:

(1) Информация, необходимая для обозначения ограничений скорости на указателе согласно ДЛ.1545, а также смысл каждого из этих ограничений и применяемый на указателе цветовой код.

(2) Установленные скорости VNE, VNO, VFE, VA, VLO, VLE и их значения.

(b) Вес (масса). Должна быть представлена следующая информация:

(1) Максимальный вес; и

(2) Прочие ограничения по весу, если это необходимо.

(d) Маневры. Должны быть представлены разрешенные виды маневров, установленные согласно  ДЛ.3.

(е) Перегрузка. Должны быть представлены значения предельных перегрузок.

(g) Ограничения по силовой установке.

Должна быть представлена следующая информация:

(1) Ограничения, требуемые согласно ДЛ.1521.

(2) Информация, необходимая для маркировки приборов, требуемая ДЛ.1549–ДЛ.1553.

(3) Обозначение марки топлива и масла.

(4) Для двухтактного двигателя – соотношение топлива и масла в их смеси.

(f) Информация о полном количестве вырабатываемого топлива и условия, при которых может безопасно использоваться полное количество расходуемого топлива в каждом баке.