г.Балаково

ПРОТОКОЛ  № 1    от    04 .09 .2009г.

Испытания , визуального и измерительного контроля.

1.ОБЪЕКТ КОНТРОЛЯ: крыло, центроплан и подкосы крыла; черт.№ -б/н;   материал- дерево, Д16Т,пенопласт, стеклоткань С СТ10-80, ЭД-20;    изготовитель – Егельницкий В.А.

2.ЦЕЛЬ КОНТРОЛЯ: Оценка состояния конструкционных материалов, деформации и перемещений элементов крыла.

3.МЕТОД ИСПЫТАНИЯ: нагружение конструкции крыла на эксплуатационную перегрузку nэ = 3,8 равную 2660 кГ, расчетные случаи «А» и «D», равномерно распределенной по размаху согласно схемы.

4.ОБЪЕМ КОНТРОЛЯ: Визуальный и измерительный контроль состояния конструкционных материалов, прогиба и крутки крыла. (см. схему нагрузки объекта).

Дата проведения контроля - 04.06.09г. Освещенность в зоне контроля 500лк.

Измерительный инструмент: испытательный стенд, штангенциркуль ШЦ-1-250-0,1 зав. № 4033729, оптические приборы – лупа 7х крат. Г 33.10.107 ТО, линейка стальная 0-500 мм, рулетка -20 м.

4.РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ:

4.1. При визуальном осмотре и измерительном контроле поверхностей конструкции крыла повреждений, остаточной деформации, износа элементов, поверхностных трещин, надрывов, расслоений, коррозионных повреждений, недопустимых дефектов, препятствующих эксплуатации крыла, не обнаружено.

4.2 Результаты нагружения крыла сведены в таблицу 1 .

4.3 Состояние крепежных и прочих элементов удовлетворительное.

5. ВЫВОДЫ :

Техническое состояние крыла соответствует требованиям прочности и обеспечивает его безопасную эксплуатацию .

Приложение:

- Схема  нагрузки ;

- Фото испытания

Таблица 1

| слой | nэ | Левое крыло |  |  | Правое крыло |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Н1-Перемещение переднего лонжерона (мм) | h1-Перемещение заднего лонжерона (мм) | Крутка расчетная (град) | Н1-Перемещение переднего лонжерона (мм) | h1- Перемещение заднего лонжерона (мм) | Крутка расчетная (град) |
| 2 | 1,52 | 44 | 50 | 0,48 | 40 | 45 | 0,47 |
| 3 | 2,28 | 67 | 76 | 0,79 | 64 | 72 | 0,73 |
| 4 | 3,04 | 85 | 97 | 1,37 | 80 | 95 | 1,4 |
| 5 | 3,80 | 113 | 140 | 2, 4 | 110 | 135 | 2,34 |

В качестве нагрузки применены силикатные кирпичи весом 5кГ. На 1п.м. уложено 43 кирпича в 2 ряда, 5 слоёв + 3 кирпича (см. фото).

Руководитель работ:    инженер                                      В.А. Егельницкий

Приложение к протоколу №1 от 04.09.2009г.

Схема нагрузки

612                                       h1-320

Н1- 200

Фото